中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA XXX—20XX

汽车空调用制冷剂压缩机

节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of refrigerant compressor for automobile air conditioning

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会  	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目  次

前言	4

1	范围	5

2	引用标准	5

3	术语和定义	5

4	技术要求	5

5	试验方法	6

6	检验规则	7

本标准编制单位	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

汽车空调用制冷剂压缩机节能评价技术规范

1 范围

本标准规定了汽车空调用制冷剂压缩机（以下简称“压缩机”）的节能评价值和能效限定值，并对汽车空调用制冷剂压缩机的能效等级进行划分。

本标准适用于汽车空调用制冷剂压缩机、汽车空调用电动压缩机。

本标准不适用于离心式、轴流式及其他特殊用途型压缩机。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 21360《汽车空调用制冷剂压缩机》

GB/T 22068《汽车空调用电动压缩机总成》

3 术语和定义

GB/T 21360和GB/T 22068界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 压缩机能效限定值minimum allowable values of energy efficiency for compressor

在规定工况下，压缩机性能系数（COP）的最小允许值。

3.2压缩机节能评价值evaluating values of energy conservation for compressor

在规定工况下，压缩机性能系数（COP）应达到能效等级的最小值。

3.2能源效率等级Energy efficiency grades

在规定工况下，依据压缩机性能系数（COP）的大小进行划分等级。

4 技术要求

4.1 基本要求

适用于本标准的压缩机应符合国家及行业法律、法规要求，满足GB/T 21360《汽车空调用制冷剂压缩机》或GB/T 22068《汽车空调用电动压缩机总成》及企业明示的其他标准要求。

开启式压缩机适用于GB/T 21360标准，半（全）封闭式压缩机适用于GB/T 22068标准。

压缩机能源效率等级，依次分成1、2、3三个等级，1级表示能源效率最高。

4.2 能源效率限定值

开启式压缩机（COP）的实测值不应小于表1的规定值。半（全）封闭式压缩机（COP）的实测值不应小于表2的规定值。

表1开启式压缩机能源效率限定值

| 压缩机型式 | 曲柄连杆活塞式 | 斜盘活塞式 | 涡旋式 | 旋转式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷性能系数 | 1.80 | 1.45 | 1.75 | 1.50 |

表2 半（全）封闭式压缩机能源效率限定值

| 适用额定电压等级 | 测试电压 V | 压缩机转速 r/min | 制冷性能系数 W/W |
| --- | --- | --- | --- |
| 12V~120V | 额定电压 | 设计名义转速 | 2.10 |
| 144V~800V |  |  | 2.20 |

4.3 能源效率评定方法

4.3.1 开启式压缩机能源效率等级判定方法

根据产品能效比测试结果，依据表3，判定该产品的额定能源效率等级。

产品的能效比测试值和标注值应不小于表3中其额定能源效率等级所对应的指标规定值。

表3 能源效率等级指标

| 类型 | 能效等级(COP)/(W/W) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 曲柄连杆活塞式 | 1.90 | 1.85 | 1.80 |
| 斜盘活塞式 | 1.55 | 1.50 | 1.45 |
| 涡旋式 | 1.85 | 1.80 | 1.75 |
| 旋转式 | 1.60 | 1.55 | 1.50 |

4.3.2半（全）封闭式压缩机能源效率等级判定方法

根据产品能效比测试结果，依据表4，判定该产品的额定能源效率等级。

产品的能效比测试值和标注值应不小于表4中其额定能源效率等级所对应的指标规定值。

表4 能源效率等级指标

| 适用额定 电压等级 | 能效等级(COP)/(W/W) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 12V~120V | 2.50 | 2.30 | 2.10 |
| 144V~800V | 2.60 | 2.40 | 2.20 |

4.3.3 节能评价值

汽车空调用压缩机（包括开启式、半（全）封闭式）的节能评价值为表3和表4中能效等级2级。

5 试验方法

5.1汽车空调用制冷剂压缩机性能系数（COP）的测试方法按照GB/T 21360相关规定执行。其中名义工况为：蒸发温度-1.0℃，冷凝温度63.0℃，吸气过热度10K，膨胀前温度58.0℃,转速1800r/min。

5.2汽车空调用电动压缩机总成性能系数（COP）的测试方法按照GB/T 22068相关规定执行。其中名义工况为：蒸发温度7℃，冷凝温度55℃，吸气过热度10K，膨胀前温度47℃，额定电压，名义转速。

性能系数（COP）实测值保留两位小数。

6检验规则

针对同型号、同批次产品，抽取一台样品，测试产品的性能系数（COP）。若不满足规定要求，再抽取两台样品，实测值均满足规定要求，否则判定该批次产品为不合格。

——————————————