中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA XXX—20XX

低环境温度空气源热泵热风机

节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of low ambient temperature air source heat pump air heating unit

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目次

前言	1

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	技术要求	1

5	试验方法	2

6	检验规则	2

本标准编制单位	1

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

低环境温度空气源热泵热风机

节能评价技术规范

- 范围

本标准规定了低环境温度空气源热泵热风机的节能评价值和能效限定值，并对低环境温度空气源热泵热风机的能效等级进行划分。

本标准适用于采用电动机—压缩机驱动的，冷凝器、蒸发器均采用空气换热器的，以创造室内舒适环境为目的，并能在不低于-30℃的环境下使用且名义制热量不大于14000W的分体式低环境温度空气源热泵热风机。（以下简称“热风机”）。

本标准不适用于：

——制取热风的低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组；

——制取热风的风管送风式低环境温度空气源热泵（空调）机组。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范。

JB/T 13573   低环境温度空气源热泵热风机

- 术语和定义

本标准采用JB/T 13573标准中的术语定义。

3.1

热风机能效限定值minimum allowable of energy efficiency for low ambient temperature air source heat pump air heating unit

在JB/T 13573规定的工况条件下，热风机名义制热系数COP-12℃，制热季节性能系数HSPF的最小允许值。

3.2

热风机节能评价值evaluating of energy conservation for low ambient temperature air source heat pump air heating unit

在JB/T 13573规定的工况条件下，节能型热风机应达到的制热季节性能系数HSPF最小值。

3.3

能效等级  energy efficiency grades

在JB/T 13573规定的工况条件下，依据制热季节性能系数HSPF的大小进行划分的等级。

3.4   单位制热量实测风量 measured airflow per heating capacity

名义制热量试验测定的实际空气状态下的风量与实测制热量的比值。

- 技术要求

  - 基本要求

热风机应符合JB/T 13573的要求。

  - 能效等级

热风机能效等级，依次分成1、2、3三个等级，1级表示能源效率最高。

热风机的制热季节性能系数HSPF的测试值应不小于表1中能效等级所对应的指标规定值，名义制热系数COP-12℃，制热季节性能系数HSPF的测试值应不小于表2中的能效限定值。

热风机的能效标注值应在其额定能效等级对应的取值范围内，其能效实测值不小于标注值的95%。

表1能效等级指标

| 机组类型 | 能效等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
|  | HSPF （W·h/ W·h） | HSPF （W·h/ W·h） | HSPF （W·h/ W·h） |
| 热风机 | 3.40 | 3.10 | 2.80 |
| 注：热风机的单位制热量实测风量不大于240m³/（h·kW） |  |  |  |

  - 能效限定值

热风机的能效限定值见表2。

表2 能效限定值

| 机组类型 | 能源效率限定值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | HSPF （W·h/ W·h） | COP-12℃ （W/W） |
| 热风机 | 2.80 | 2.20 |

  - 节能评价值

热风机的节能评价值为表1所对应的能效等级2级所对应的指标值。

- 试验方法

按JB/T 13573中的性能方法进行。

- 检验规则

在一批产品中，抽取一台样机，测试其名义制热系数COP-12℃，制热季节性能系数HSPF；若不满足4.2和4.3要求，再抽取两台样机，实测值均应满足4.2和4.3要求，否则判定该批产品不合格。

对于单台产品，测试其名义制热系数COP-12℃，制热季节性能系数HSPF；若不满足4.2和4.3要求，判定产品为不合格。

——————————————