中国制冷空调工业协会标准

T/CRAA XXX—20XX

汽车用空调器节能评价技术规范

Technical specification for energy efficiency assessment of motor vehicle air-conditioning unit

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

重要声明

安全建议

本协会竭力推荐制冷空调产品或系统的设计、制造、安装、维修及保养执行国家认可的安全规范和标准。

作为行业协会，中国制冷空调工业协会力求在制定本协会标准时，采用当前的技术工艺水平和成熟有效的实践经验。但是，中国制冷空调工业协会不保证按照这些标准进行的任何实践无害或没有风险。

目次

前言	4

1	范围	5

2	规范性引用文件	5

3	术语和定义	5

4	技术要求	5

5	试验方法	6

6	检验规则	6

本标准编制单位	7

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准参加起草人：

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会秘书长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

汽车用空调器节能评价技术规范

1 范围

本标准规定了汽车用空调器的节能评价值和能效限定值，并对汽车用空调器的能效等级进行划分。

本标准适用于制冷用途的汽车用空调器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21361汽车用空调器

3 术语和定义

GB/T 21361界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 汽车用空调能效限定值minimum allowable values of energy efficiency for motor vehicle air-conditioning unit

在名义制冷工况条件下，汽车用空调器能效比（EER）和综合能效比（REER）的最小允。

3.2汽车用空调器节能评价值evaluating values of energy conservation for motor vehicle air-conditioning unit

在名义制冷工况条件下，节能型汽车用空调器机组应达到的能效比（EER）或综合能效比（REER）最小值。

3.3汽车用空调器标称能效等级 rated energy efficiency grade for motor vehicle air-conditioning unit

由生产厂家在产品上声明的汽车用空调器机组能效等级。

4 技术要求

4.1 基本要求

汽车用空调器应符合GB/T 21361和相关安全性要求。

4.2 能效等级

汽车用空调器能效等级依据能效比、综合能效比的大小确定，依次分成1、2、3 三个等级，1 级表示能效最高。

汽车用空调器的能效比、综合能效比的测试值和标注值应不小于表1中能效等级所对应的指标规定值。

表1能效等级指标

| 类 型 |  | 能效等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |  |
|  |  | 能效比（EER）W/W | 能效比（EER）W/W | 能效比（EER）W/W | 综合能效比（REER）W/W |
| 独立式空调器 | 制冷量≤10kW | 2.30 | 2.10 | 1.90 | / |
|  | 制冷量＞10kW | 2.70 | 2.30 |  | / |
| 非独立式空调器 | 制冷量≤10kW | 2.30 | 2.10 |  | 2.00 |
|  | 制冷量＞10kW | 2.75 | 2.35 |  |  |
| 注：1、独立式空调器---压缩机由独立的辅助动力驱动的空调器。 2、非独立式空调器--压缩机由汽车主动力驱动的空调器。 |  |  |  |  |  |

4.3 能效限定值

汽车用空调器的能效比及综合能效比实测值应同时大于等于表1 中的能效等级3级所对应的指标值。

4.4 节能评价值

汽车用空调器的节能评价值为表1中所对应的能效等级2级所对应的指标值。

5 试验方法

按GB/T 21361中的性能试验方法进行。

6 检验规则

在一批产品中，抽取一台样品，测试其性能系数和综合部分负荷性能系数；若不满足4.2和4.3要求，再抽取两台样品，实测值均应满足4.2和4.3要求，否则判定该批产品为不合格。

对于单台产品，测试其性能系数和综合部分负荷性能系数；若不满足4.2和4.3要求，判该产品为不合格。