《“领跑者”标准评价要求 房间空气调节器》

团体标准编制说明

（送审稿）

标准起草组

2021年6月

目  次

一、立项背景	3

二、适用范围和拟解决问题	3

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	5

五、标准主要技术内容	7

六、预期作用和效益	10

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	10

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	11

九、重大分歧意见的处理经过和依据	11

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	11

一、立项背景

房间空气调节器是一种用于向封闭的房间、空间或区域直接提供经过处理的冷空气或热空气的一种调节电器，简称为空调。随着生活水平的不断提高，人们对舒适环境的要求越来越高，空调成了必不可少的生活电器，截止2018年中国空调的产量为20485.97万台。这么大体量的产品，会引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题，提高空调的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高空调的舒适度是空调行业关注的重点。

目前，空调执行的产品标准为GB/T 7725-2004《房间空气调节器》，能效执行标准GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》。这些标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其要求。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对空调器的健康舒适、安全和环保的期望。

低环境温度空气源热泵热风机可从大气环境中吸取低品位能量转化为高品位能量，用于供热供暖，与燃气或燃煤锅炉供热取暖相比，能源利用率高，环境污染小。同时，低环境温度空气源热泵热风机由于安装简便、灵活，环境适应性强，对使用地区基本不会产生污染，非常适用于广大冬季寒冷地区。当今世界，节能与环保问题日益提上日程。以燃煤为基础的供暖模式所带来的负面影响越来越不能适应社会可持续发展的要求，低环境温度空气源热泵热风机这种使用清洁能源的采暖方式终将替代以燃煤燃气为主的采暖。

该标准的本次修订将通过开展房间空气调节器产品和低环境温度空气源热泵热风机产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本标准规定了房间空气调节器 “领跑者”标准评价的术语和定义、基本要求、评价指标体系和评价方法。

本标准适用于采用空气冷却器、全封闭转速可控型电动压缩机，额定制冷量不大于14000W、气候类型为T1的房间空气调节器（以下简称空调器）和名义制热量不大于14000W的低环境温度空气源热泵热风机产品企业标准水平评价，不适用于移动式空调器、多联式空调机组、风管送风式空调器产品企业标准水平评价。

相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时可参考使用本文件，企业在制定企业标准时可参照使用。

2、拟解决问题

本标准的提出旨用技术指标规范房间空气调节器产品企业标准，用标准引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和国家节能政策等相符合性，充分考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

- GB 4343.1 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似用途器具的要求 第1部分：发射

- GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

- GB 4706.32 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

- GB/T 7725  房间空气调节器

- JB/T 13573  低环境温度空气源热泵热风机

- GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

- GB 19606   家用和类似用途电器噪声限值

- GB 21455   房间空气调节器能效限定值及能效等级

- GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

- GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

四、主要工作过程

1、开展调研

2019年7月合肥通用机电产品检测院有限公司针对房间空气调节器产品及企业标准开展相关调研。

2012 年开始，中国房间空气调节器产量呈上涨趋势，截止到2018 年，中国房间空气调节器产量为20485.97 万台，同比增长13.56%，如下图一。

图一房间空气调节器产量（万台）

从销售方面来看，2017 年12 月中国房间空气调节器销量为17419.61 万台，同比增长8.91%，如下图二。

图二房间空气调节器销量（万台）

在消费升级和产业结构升级背景下，中国空调零售额规模将达到2010 亿元，同比将提升4.1%。

这么大产量的产品，会引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题，提高空调的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高空调的舒适度成为了空调行业关注的重点。

2016年北京市加快“煤改电”改造，朝阳、海淀、丰台、石景山、通州等地区410个行政村共计15万户将进行煤改电，2017年将实现城区无煤化，2020年实现全市平原地区采暖无煤化。北京地区“煤改电”的实施，将加快京津冀乃至整个北方地区 “煤改电”的步伐。2015年～2020年中国空气源热泵行业发展分析及投资潜力研究报告显示，空气能热泵因为其环保节能的明显优势，已开始全面进军高层小区采暖配套设施。现在国内能源匮乏，环境污染问题不断恶化，新型的清洁能源普及已迫在眉睫，空气源热泵已成为采暖行业的重要趋势。

低环温空气源热泵用于采暖，它的发展深受国内外的关注，国家大力倡导，社会积极响应，产品推陈出新等等，促使对标准进行阶段性总结，是的这个行业能从全新的平台向着更高的方向快速发展。

随着人们生活水平的提高和环保意识增强，目前执行的标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对空调器的健康舒适、安全和环保的期望。

而此时，企业标准的先进性显得尤为重要，因为产品的企业标准引导着企业的产品质量，规范和提高企业标准的技术要求从而提高房间空气调节器产品的质量，以满足人们对房间空调器舒适度、安全性和环保的更高要求。

2、成立标准起草组

本标准的主要起草单位为合肥通用机电产品检测院有限公司。

3、通过标准立项

本标准由中国制冷空调工业协会和中国节能协会共同提出并归口，按照中国制冷空调工业协会和中国节能协会团体标准立项要求，于2021年3月23日完成标准立项（立项编号TB0010-2020）。

4、领域及行业专家研讨，形成标准草案文本

标准起草组并先后经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成标准草案。

5、持续研究，形成征求意见稿

标准起草组讨论稿通过立项评估之后，起草组组织专家研讨会，对草案进行修改和完善，形成标准征求意见稿。

6、公开征求意见稿

2020年4月28日至2020年5月29日，通过中国质量万里行促进会官方网站向全社会公开征求意见，无意见反馈。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

房间空气调节器产品 “领跑者”企业标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。

基础指标包括GB/T 7725、JB/T 13573、GB 21455、GB 4706.1、GB 4706.32、GB 17625.1、GB 4343.1涉及的相关要求；产品有毒有害物质应符合GB/T 26572、GB/T 26125和工信部2018年第15号公告《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求，并应提供相关证明文件（检测报告或RoHS认证证书）。

核心指标包括全年能源消耗效率（APF）（适用于热泵型房间空气调节器）/制冷季节能源消耗效率（SEER）（适用于单冷式房间空气调节器）、最大制冷量（适用于房间空气调节器）、最大热泵制热量（适用于热泵型房间空气调节器）、制热季节性能系数（HSPF）（适用于低环境温度空气源热泵热风机）。

创新性指标包括室内机噪声（声压级）、超高温制冷（适用于房间空气调节器）、超低温制热（适用于房间空气调节器）和自清洁。

其中，核心指标和创新性指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。

房间空气调节器“领跑者”标准评价指标体系见表1。

表1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 （判定依据和方法） | 指标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 |  | 基准水平 |
| 1 | 基础指标 | 安全要求 |  | GB 4706.1 GB 4706.32 | 符合标准要求 |  |  |  |
| 2 |  | 电磁兼容 |  | GB 4343.1 GB 17625.1 | 符合标准要求 |  |  |  |
| 3 |  | 房间空调器性能要求（具体见附录A） |  | GB/T 7725 | 符合标准要求 |  |  |  |
| 4 |  | 低环境温度空气源热泵热风机性能要求（具体见附录B） |  | JB/T 13573 GB 21455 | 符合标准要求 |  |  |  |
| 5 |  | 待机功率 |  | GB 21455 | 符合标准要求 |  |  |  |
| 6 |  | 有毒有害物质 |  | GB/T 26572 GB/T 26125 工信部2018年第15号公告《达标管理目录限用物质应用例外清单》 | 符合标准要求 |  |  |  |
| 7 | 核心指标 | 全年能源消耗效率（APF） （适用于热泵型房间空气调节器） |  | GB 21455 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% |  | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
|  |  | 制冷季节能源消耗效率（SEER） （适用于单冷式房间空气调节器） |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 最大制冷量（适用于房间空气调节器） | 额定制冷量≤4500W | GB/T 7725 | 标称值和实测值均≥额定制冷量的135% | 标称值和实测值均≥额定制冷量的125% |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的115% |
|  |  |  |  |  | 实测值≥标称值的95% |  |  |  |
|  |  |  | 4500W＜ 额定制冷量≤7100W |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的130% | 标称值和实测值均≥额定制冷量的120% |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的110% |
|  |  |  |  |  | 实测值≥标称值的95% |  |  |  |
|  |  |  | 7100W＜ 额定制冷量≤14000W |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的125% | 标称值和实测值均≥额定制冷量的115% |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的105% |
|  |  |  |  |  | 实测值≥标称值的95% |  |  |  |
| 9 |  | 最大热泵制热量（适用于热泵型房间空气调节器） | 额定制冷量≤4500W | GB/T 7725 | 标称值和实测值均≥额定制冷量的160% | 标称值和实测值均≥额定制冷量的150% |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的140% |
|  |  |  |  |  | 实测值≥标称值的95% |  |  |  |
|  |  |  | 4500W＜ 额定制冷量≤7100W |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的155% | 标称值和实测值均≥额定制冷量的145% |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的135% |
|  |  |  |  |  | 实测值≥标称值的95% |  |  |  |
|  |  |  | 7100W＜ 额定制冷量≤14000W |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的150% | 标称值和实测值均≥额定制冷量的140% |  | 标称值和实测值均≥额定制冷量的130% |
|  |  |  |  |  | 实测值≥标称值的95% |  |  |  |
| 10 |  | 制热季节性能系数（HSPF） (适用于低环境温度空气源热泵热风机) |  | GB 21455 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |  |
| 11 | 创新性指标 | 室内机噪声（声压级） | 额定制冷量＜2500W | GB/T 7725 JB/T 13573 GB 19606 | ≤38 dB（A） | ≤39 dB（A） |  | ≤40 dB（A） |
|  |  |  | 2500W≤ 额定制冷量≤4500W |  | ≤42 dB（A） | ≤44 dB（A） |  | ≤45 dB（A） |
|  |  |  | 4500W＜ 额定制冷量≤7100W |  | ≤44 dB（A） | ≤47 dB（A） |  | ≤52 dB（A） |
|  |  |  | 额定制冷量＞7100W |  | ≤46 dB（A） | ≤49 dB（A） |  | ≤55 dB（A） |
| 12 |  | 超高温制冷 （适用于房间空调器） |  | 按照附录C的规定 | 满足附录C的要求 |  |  |  |
| 13 |  | 超低温制热 （适用于房间空调器） |  | 按照附录C的规定 | 满足附录C的要求 |  |  |  |
| 14 |  | 自清洁 |  | 按照附录D的规定 | 满足附录D的要求 |  |  |  |

3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入空调器企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入空调器的企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新性指标 任意一项先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | — |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | — |

六、预期作用和效益

本标准主要针对房间空气调节器产品企业标准“领跑者”的评价指标和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和生产企业等单位的意见和建议，并开展调研验证予以证明，力求制定后的标准具科学性、适应性和可操作性，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。