团体标准《“领跑者”产品评价技术要求 水（地）源热泵机组》（送审稿）

编制说明

标准起草组

二〇二一年六月

目	次

一、项目背景	3

二、适用范围和拟解决问题	4

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	6

六、预期作用和效益	7

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况...7

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	7

九、重大分歧意见的处理经过和依据；	7

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	7

一、项目背景

水（地）源热泵机组是一种以循环流动于地埋管中的水或井水、湖水、河水、海水或生活污水及工业废水或共用管路中的水为冷（热）源，制取冷（热）风或冷（热）水的设备。水（地）源热泵技术属可再生能源的利用技术，利用了地球表面浅层资源作为冷热源，运行稳定可靠、节能，在国内已得到了大范围的使用和生产，这么大体量的产品，会引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题，提高水源热泵的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高空调的舒适度是空调行业关注的重点。目前，空调执行的产品标准为GB/T 19409-2013《水（地）源热泵机组》，能效执行标准分别为GB 30721-2014《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》。这两个标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其要求。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对水（地）源热泵机组的健康舒适、安全和环保的期望。因此，通过开展水（地）源热泵机组企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的水（地）源热泵机组产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国水（地）源热泵机组产品的国际竞争力。

该标准的立项制定将规范水（地）源热泵机组的技术要求，为行业标准提供统一的衡量标准。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

水（地）源热泵机组产品企业标准“领跑者”评价的产品范围包括水（地）源热泵机组，详见表1。

表1 水（地）源热泵机组产品企业标准“领跑者”评价产品范围

| 序号 | 产品 名称 | 产品定义 | 适用范围说明 | 产品国家标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水（地）源热泵机组 | 以循环流动于地埋管中的水或井水、湖水、河水、海水或生活污水及工业废水或共用管路中的水为冷（热）源，制取冷（热）风或冷（热）水的设备。 | 水（地）源热泵机组 | GB/T 19409-2013《水（地）源热泵机组》 GB 30721-2014《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 |

2、拟解决问题

本文件的提出旨在用技术指标规范并提高水（地）源热泵机组行业的技术水平。

三、标准制定原则

本文件的制定依据以下原则：

1. 适用性原则

本文件的编制充分考虑与我国现行法律法规和国家节能政策等相符合性，充 分考虑可操作性，便于标准的实施。

2. 规范性原则

本文件经过了科学的研究，进行了预先设计，在制定标准过程中遵守制定程 序和编写规则。

GB/T 9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 19409 水（地）源热泵机组GB 30721 水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级

GB 25131 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

JB/T 7249  制冷设备术语

T/CAQP 015  T/ESF 0001 “领跑者”标准编制通则

四、主要工作过程

1、开展调研

2019 年 12 月合肥通用机电产品检测院有限公司针对水（地）源热泵机组产品及企业标准开展相关调研。

2016年12月，国家发改委引发《可再生能源发展“十三五”规划》，明确包括了地热能在内的多种可再生能源2016年至2020年的发展指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、优化资源配置、创新发展方式、完善产业体系及保障措施。《规划》强调，要坚持“清洁、高效、可持续”的原则，按照“技术优先、环境友好、经济可行”的总体要求，加快地热能开发利用，加强全过程管理，创新开发利用模式，全面促进地热能资源的合理有效利用。

2016年虽然行业整体市场环境有所回暖，但在诸多不利因素影响下，我国水（地）源热泵市场延续了2015年的下滑态势。

2017年1月，国家发展改革委、国家能源局、国土资源部印发了《地热能开发利用“十三五”规划》提出“十三五”时期，新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米（其中：新增浅层地热能供暖（制冷）面积7亿平方米；新增水热型地热供暖面积4亿平方米），到2020年，地热供暖（制冷）面积累计达到16亿平方米。2020年地热能年利用量7000万吨标准煤，地热能供暖年利用量4000万吨标准煤。京津冀地区地热能年利用量达到约2000万吨标准煤。初步估算，“十三五”期间，浅层地热能供暖（制冷）可拉动投资约1400亿元，水热型地热能供暖可拉动投资约800亿元，地热发电可拉动投资约400亿元，合计约为2600亿元。此外，地热能开发利用还可带动地热资源勘查评价、钻井、热泵、换热等一系列关键技术和设备制造产业的发展。

近年来，曾经高速发展的水（地）源热泵的市场已经回归理性，无论地方政府还是相关投资使用方对水（地）源热泵市场不再盲目跟风，而是更加注重水（地）源热泵工程的开发利用规划工作，强化资源勘查与评价、项目开发与评估、施工管理、工程验收、运行管理及环境监测等全过程管理，按照“因地制宜，集约开发，加强监管，注重环保”的方式开发利用浅层地热能。2017年，在诸多因素影响下，我国水（地）源热泵市场继续呈现下滑态势。

为了摸清国内空调热泵相关产品的发展状况，藉此为我国空调热泵产品未来发展提供有价值的参考信息，推动我国热泵行业的健康发展，中国制冷空调工业协会联合清华大学及北京工业大学共同开展了专题调研项目，并于2013年12月出版了《中国空调热泵相关产品调研报告》，从政策、市场、技术、标准及实际应用等方面全面分析了我国空调热泵相关产品的发展现状，并指出了存在的问题以及未来的发展方向。

在消费升级和产业结构升级背景下，中国空调零售额规模将达到2010 亿元，同比将提升4.1%。

这么大产量的产品，会引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题，提高空调的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高空调的舒适度成为了空调行业关注的重点。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，目前执行的标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对空调器的健康舒适、安全和环保的期望。

而此时，企业标准的先进性显得尤为重要，因为产品的企业标准引导着企业的产品质量，规范和提高企业标准的技术要求从而提高水（地）源热泵产品的质量，以满足人们对水（地）源热泵舒适度、安全性和环保的更高要求。

2、成立标准起草组

本文件的主要起草单位为合肥通用机电产品检测院有限公司等。

3、领域及行业专家研讨，形成标准草案文本

标准起草组并先后经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成标准草案。

4、通过标准立项答辩

按照中国节能协会团体标准立项要求，完成标准立项。

5、持续研究，形成征求意见稿

标准起草组讨论稿通过立项评估之后，起草组组织专家研讨会，对草案进行修改和完善，形成标准征求意见稿，向全国广泛征求意见。

6、标准审查

标准起草组将意见反馈汇总后在起草组内讨论、完善标准征求意见稿，形成送审稿。计划于2021年5月进行审定。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对文件的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

4.1 基本要求

4.1.1近三年，企业无较大环境、安全、质量事故；

4.1.2企业应无不良信誉记录；

4.1.3企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系；

4.1.4企业要具备科研能力；

4.1.5 产品应为量产产品，企业应有销售记录证明；

4.1.6 产品应符合GB/T 19409、GB/T 9237的相关要求。

4.2 评价指标分类

水（地）源热泵产品企业标准“领跑者”的评价指标主要分为：基础指标、核心指标和创新指标。其中，核心指标分为三个等级，包括先进值（即5星级水平）、一般值（即4星级水平）和基准值（即3星级水平）。

水（地）源热泵机组“领跑者”标准的基础指标包括GB/T 19409、GB 25131涉及的相关要求。

安全要求项目包括泄漏电流、电气强度、接地电阻、。

水（地）源热泵产品企业标准“领跑者”评价核心指标包括：能效等级、制冷量、制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热消耗功率。

水（地）源热泵机组“领跑者”标准的核心指标包括能效等级、制冷量、制冷消耗功率、热泵制热量、热泵制热消耗功率。

水（地）源热泵机组“领跑者”标准的评价创新指标包括：绿色产品评价值

核心指标和创新指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。

水（地）源热泵机组产品企业标准“领跑者”评价指标体系见表1。

表1 水（地）源热泵机组企业标准“领跑者”评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进水平 | 平均水平 | 基准水平 |
| 1 | 基础指标 | 安全要求 | GB 25131 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 性能要求 | GB/T 19409 |  |  |  |
| 2 | 核心指标 | 能效等级 | GB 30721 | 能效1级要求 | 能效2级要求 | 能效3级要求 |
| 3 | 核心指标 | 制冷量 | GB/T 19409 | ＞名义制冷量的100% | ≥名义制冷量的98% | ≥名义制冷量的95% |
| 4 | 核心指标 | 制冷消耗功率 | GB/T 19409 | ≤名义制冷消耗功率的100% | ≤名义制冷消耗功率的105% | ≤名义制冷消耗功率的110% |
| 5 | 核心指标 | 热泵制热量 | GB/T 19409 | ≥名义制热量的100% | ≥名义制热量的98% | ≥名义制热量的95% |
| 6 | 核心指标 | 热泵制热消耗功率 | GB/T 19409 | ＜名义热泵制热消耗功率的100% | ≤名义热泵制热消耗的105% | ≤名义热泵制热消耗的110% |
| 7 | 创新指标 | 绿色产品评价值 | GB/T 19409 | 绿色产品评价值限值≤115 kg CO2 eq./（kW·a） | 绿色产品评价值限值≤105 kg CO2 eq./（kW·a） | 绿色产品评价值限值≤95 kg CO2 eq./（kW·a） |

3、等级划分（第五章）

水（地）源热泵产品企业标准评价等级划分为一级、二级和三级三个等级，其中三级为最低等级要求，各等级应满足的条件见表2。一级、二级、三级为企业排行榜上榜产品，其中符合一级指标要求的为“领跑者”候选企业标准。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标先进水平要求 | 创新核心指标先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标平均水平要求 | 创新核心指标平均水平要求 |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | ##### 基础指标要求 | 核心指标基准水平要求 | 创新核心指标基准水平要求 |

六、预期作用和效益

本文件主要针对水（地）源热泵产品企业标准“领跑者”的评价指标和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和生产企业等单位的意见和建议，并开展调研验证予以证明，力求制定后的标准具科学性、适应性和可操作性，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本文件与国际标准ISO 50001能源管理体系建设要求保持一致。

八、与有关的现行法律、法规和强制

本文件与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。