《“领跑者”标准评价要求溴化锂吸收式冷水机组》

团体标准编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

2020年6月

目次

一、立项背景	2

二、适用范围和拟解决问题	3

三、标准制定原则	4

四、主要工作过程	4

五、标准主要技术内容	5

六、预期作用和效益	8

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况	8

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	8

九、重大分歧意见的处理经过和依据	8

十、贯彻国家标准的要求和措施建议	8

一、立项背景

随着我国工业化的快速发展，对能源的需求越来越庞大，节能减排也越来越引起国家的重视。我国高能耗、低效益的粗放式经济发展路线急需向节能环保型集约化的经济发展道路转型。在此背景下，具有余废热利用、多能源综合利用、节能、环保、高效等特点的溴化锂吸收式冷水机组必将得到广泛的应用及发展。为了对溴化锂吸收式冷水机组行业进行及时、科学的指导，规范、提高整个溴化锂吸收式冷水机组行业技术水平、制造水平，溴化锂吸收式冷水机组产品行业标准的发展至关重要。

目前，溴化锂吸收式冷水机组执行的产品标准为GB/T 18362-2008《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》、GB/T 18431-2014《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》、GB 29540-2013《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》。这3个标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其要求。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对溴化锂吸收式冷水机组的节能、安全和环保的期望。

该标准的立项制定将通过开展溴化锂吸收式冷水机组产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

二、适用范围和拟解决问题

1、适用范围

本文件规定了溴化锂吸收式冷水机组“领跑者”标准评价的术语和定义、评价指标体系和评价方法。

本标准第一部分适用于以燃油、燃气直接燃烧为热源，以水为制冷剂，溴化锂水溶液作吸收液，交替或者同时制取空气调节、工艺冷水、温水及生活热水的机组。其他同类型机组可参照执行。本标准第二部分适用于集中空调和艺用蒸汽和热水单、双效型机组。

企业在制定企业标准时可参照使用。相关机构在制定企业标准“领跑者”评估方案时也可参考使用。

2、拟解决问题

本文件的提出旨用技术指标规范溴化锂吸收式冷水机组产品企业标准，用标准引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平。

三、标准制定原则

本标准的制定依据以下原则：

1.适用性原则

本标准的编制充分考虑与我国现行法律法规和国家节能政策等相符合性，充分考虑可操作性，便于标准的实施。

2.规范性原则

本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

本标准编制所参考的依据为国家有关法律法规以及强制性标准要求、国家及行业产品标准、国内或国际先进产品标准等,具体如下：

GB/T 10870 冷水机组性能试验方法

GB/T 18362 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组

GB/T 18431 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组

GB 29540 溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级

GB 25131 冷水机组 安全要求

JB/T 7249   制冷设备术语

T/CAQP 015 T/ESF 0001“领跑者”标准编制通则

四、主要工作过程

1、开展调研

2019年7月合肥通用机电产品检测院有限公司针对溴化锂吸收式冷水机组产品及企业标准开展相关调研。

溴化锂吸收式冷水机组产品主要包括；直燃型溴化锂吸收式冷水机组、蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组、热水型溴化锂吸收式冷水机组。

自20世纪90年代以来，凭借无污染、节电、无毒无害、充分利用余热、工业废热等优势，溴化锂吸收式冷水机组在我国得到了迅速发展，但随着我国经济的快速发展，我国中央空调行业内产品不断推陈出新，溴化锂吸收式冷水机组的劣势也愈加凸显，尤其是在国家政策的宏观调控下，溴化锂吸收式冷水机组赖以为生的煤、焦化、化工等产业发展规模受限，更加抑制了溴化锂吸收式冷水机组的发展。近几年随着节能和环保关注度的持续上升，余热回收利用已越来越得到全社会的重视，溴化锂吸收式冷水机组的环保、节能等特点逐渐受到用户的充分认可，2019年溴化锂吸收式冷水机组的市场份额与2018年相比增长了0.2%。根据不完全统计，目前国内溴化锂吸收式冷水机组的年产量约为4000台左右，我国的溴化锂空调生产商已超过100家，其产品的制造水平和产量仅次于日本而位居世界前列。

这么大产量的产品，会引发一系列的健康舒适、安全和环保等问题，提高空调的能效、降低环境污染、提高安全性以及如何提高空调的舒适度成为了空调行业关注的重点。随着人们生活水平的提高和环保意识增强，目前执行的标准中的技术要求和指标已经很难满足民众对空调器的健康舒适、安全和环保的期望。

而此时，企业标准的先进性显得尤为重要，因为产品的企业标准引导着企业的产品质量，规范和提高企业标准的技术要求从而提高溴化锂吸收式冷水机组产品的质量，以满足人们对溴化锂吸收式冷水机组舒适度、安全性和环保的更高要求。

2、成立标准起草组

本标准的主要起草单位为合肥通用机电产品检测院有限公司。

3、通过标准立项

本标准由中国质量万里行促进会、企业标准“领跑者”联盟共同提出并归口，按照中国质量万里行促进会团体标准立项要求，于2020年3月12日完成标准立项。

4、行业专家研讨，形成征求意见稿

2020年4月5日起，标准起草组经过多次讨论和专家咨询，进一步确定标准的主体内容，形成征求意见稿。

5、公开征求意见稿

2020年4月28日至2020年5月29日，通过中国质量万里行促进会官方网站向全社会公开征求意见，无意见反馈。

五、标准主要技术内容

1、基础部分（第一至三章）

对标准的使用范围、所涉及规范性引用文件和术语定义进行规定。

2、评价指标体系（第四章）

4.1 基本要求

4.1.1 近三年企业无较大环境、安全、质量事故。

4.1.2企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

4.1.3 企业应建立并运行符合产品和服务的管理体系。

4.1.4 企业具备一定的科研实力。

4.1.5 产品应为量产产品，销售数量应不低于50台，多型号的每种型号的销售数量均不低于10台，并应提供销售记录证明。

4.1.6 产品应符合GB/T 18362或GB/T 18431的相关要求。

4.2 评价指标分类

4.2.1 溴化锂吸收式冷水机组“领跑者”标准中所包括的指标分为基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2 基础指标包括T/CAQP 015 T/ESF 0001、GB 18361、GB/T 18362、GB/T 18431、GB 29540、JB/T 4339-1999和JB/T 7249等相关指标；产品有毒有害物质应符合GB/T 26572、GB/T 26125和工信部2018年第15号公告《达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求，并应提供相关证明文件（检测报告或RoHS认证证书）；

4.2.3 核心指标包括包括单位冷量蒸汽耗量(适用于蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组)、性能系数(COP)(适用于直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组)。

4.2.4 创新性指标包括噪声（声压级）。

4.2.5 核心指标分为先进水平、平均水平和基准水平共三个等级，先进水平相当于企业标准排行榜中5星级水平；平均水平相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平相当于企业标准排行榜中3星级水平。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

4.3  评价指标体系框架

4.3.1 溴化锂吸收式冷水机组“领跑者”标准的评价指标体系框架见表1。

表1 评价指标体系框架

| 序号 | 指标类型 | 评价指标 | 指标来源 （判断依据/方法） | 指标水平分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 先进 水平 | 平均 水平 | 基准 水平 |
|  | 基础指标 | 安全要求 | GB 18361 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 性能要求（具体见附录A） | GB/T 18362 GB/T 18431 | 符合标准要求 |  |  |
|  |  | 有毒有害物质 | GB/T 26572 GB/T 26125 工信部2018年第15号公告《达标管理目录限用物质应用例外清单》 | 符合标准要求 |  |  |
|  | 核心指标 | 单位冷量蒸汽耗量(适用于蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组) | GB 29540 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
|  |  | 性能系数(COP)(适用于直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组) | GB 29540 | 标称值和实测值均满足等级1级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级2级要求且实测值≥标称值的95% | 标称值和实测值均满足等级3级要求且实测值≥标称值的95% |
|  | 创新性 指标 | 噪声（声压级） | GB/T 18362 GB/T 18431 JB/T 4339 |  |  |  |

3、评价方法（第五章）

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入化锂吸收式冷水机组企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入化锂吸收式冷水机组企业标准“领跑者”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 创新性指标 任意一项先进水平要求 |
| 二级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 平均水平要求 | — |
| 三级应同时满足 | ##### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

六、预期作用和效益

本标准主要针对溴化锂吸收式冷水机组产品企业标准“领跑者”的评价指标和评价方法进行规定，在制定过程中充分征求相关机构和生产企业等单位的意见和建议，并开展调研验证予以证明，力求制定后的标准具科学性、适应性和可操作性，因此，标准制定具有良好的社会效益和经济效益。

七、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准属于团体标准，与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。国内、国外均没有本标准所评价内容的评测标准。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现有的法律、法规和强制性国家标准无冲突。

九、重大分歧意见的处理经过和依据；

目前无重大分歧意见。

十、贯彻国家标准的要求和措施建议

建议标准实施后组织标准宣讲，促进标准顺利实施。