附件5

2021年全国行业职业技能竞赛—

全国智能楼宇及空调系统职业技能竞赛

信息通信网络运行管理员赛项

理

论

知

识

试

题

库

2021年9月

第一部分：5G网络优化

题型1：单项选择题

1.当GPS测量仪接收到至少（ ）个导航卫星信号时，就可以计算出测量仪（GPS接收机）所在位置的海拔高度 A.2 B.3 C.4 D.6 答案：C

2.现阶段5G FR1频段 2.5ms双周期帧结构支持的最大广播波束为（ ）个 A.2 B.4 C.7 D.8 答案：C

3.以下不属于5G基站BBU设备主控板功能的是（ ） A.完成配置管理、设备管理、性能监视、信令处理、主备切换功能 B.处理上/下行基带信号 C.提供整个系统所需要的基准时钟 D.实现对系统内部各单板的控制 答案：B

4.以下不属于5G基站BBU设备基带板功能的是（ ） A.提供和射频模块间的CPRI/eCPRI接口 B.处理上/下行基带信号 C.提供整个系统所需要的基准时钟 D.实现MAC、RLC和PDCP协议 答案：C

5.以下不属于5G基站BBU设备环境监控板功能的是（ ） A.支持温度监控 B.管理BBU告警 C.提供干接点接入 D.完成环境监控功能 答案：A

6.以下不属于5G基站BBU设备电源模块功能的是（ ） A.支持欠压告警 B.实现-48V直流输入电源的防护、滤波、防反接 C.提供干接点接入 D.支持温度监控 答案：C

7.以下不属于5G基站BBU设备风扇模块功能的是（ ） A.监控进风口温度 B.控制风扇转速 C.风扇状态监测、控制与上报 D.支持温度监控 答案：D

8.以下用于连接BBU、RRU和机柜的接地口与地网，提供对设备以及人身安全保护的线缆是（ ） A.电源线缆 B.接地线缆 C.光纤 D.GPS线缆 答案：B

9.以下用于外部-48V直流电源接入的线缆是（ ） A.电源线缆 B.接地线缆 C.光纤 D.GPS线缆 答案：A

10.以下用于连接BBU和AAU光接口的线缆是（ ） A.电源线缆 B.接地线缆 C.光纤 D.GPS线缆 答案：C

11.以下用于连接BBU主控板和GPS防雷器的线缆是（ ） A.电源线缆 B.接地线缆 C.光纤 D.GPS线缆 答案：D

12.在5G空口协议中，主要负责加解密和完整性保护功能的是（ ） A.PDCP B.RRC C.MAC D.PHY 答案：A

13.以下关于3GPP标准所列举的5G架构选项中，属于SA独立组网的是（ ） A.Option7 B.Option2 C.Option3 D.Option4 答案：B

14.以下关于AAU各部分功能描述错误的是（ ） A.天线包含多个天线端口，多个天线振子 B.滤波器与每个收发通道对应，为满足基站射频指标提供抑制 C.射频模块提供单个收发通道，功率放大，低噪声放大，输出功率管理，模块温度监控 D.电源模块提供整机所需电源，电源控制，电源告警，功耗上报，防雷功能 答案：C

15.以下关于基站天馈设备挂高标准描述错误的是（ ） A.基站天线高度满足覆盖目标，一般要求天线主瓣方向100米范围内无明显阻挡 B.天线不宜过高，避免小区越区重叠，影响网络容量和质量 C.同一基站几个扇区天馈设备高度差别不能太大，对于建筑天面较大的站点，为保证后续覆盖评估的准确性，需求采集各个扇区的经纬度信息 D.郊区及农村天馈设备挂高应比周围平均高度高10~15米，城区应超出15米以上 答案：D

16.以下关于天面信息采集说法错误的是（ ） A.采集记录站点室外天馈设备经纬度，并对GPS数值进行拍照 B.定好天线抱杆的位置，并站在楼房边缘的位置拍360度环境照片，每90度照一张，共4张 C.确定天馈设备的方向角以及下倾角，覆盖目标的距离 D.对站点天面进行拍照，要求站在天面的四个角落对天面进行全面无死角的拍照，如果天面过大，则还需要站在天面中央对天面四周进行拍照。并对要立抱杆的位置进行重点拍照。 答案：B

17.一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的1/4，在密集覆盖区域应小于站间距的（ ） A.1/2 B.1/4 C.1/8 D.1/16 答案：C

18.投诉处理基本原则不包括（ ） A.平行处理 B.预处理 C.逐级处理，逐级上报 D.及时申报 答案：A

19.若有投诉称网络覆盖差，可能的原因不包括（ ） A.投诉点处于基站覆盖中心 B.投诉点本身就是覆盖盲区 C.存在导频污染 D.存在外界干扰 答案：A

20.以下关于DT说法错误的是（ ） A.DT(DriveTest)通常也称为路测 B.路测数据从抽样的观点反映了网络的运行质量 C.当进行网络质量的评估时，DT可以模拟高速移动用户的通话状态 D.DT设备可以记录测试过程以及测试路线上的少许无线参数 答案：D

21.以下关于CQT说法不正确的是（ ） A.CQT测试（CallQualityTest）即呼叫质量测试 B.主要用来检验网络性能 C.在CQT测试中，不需要用到SS-RSRP、SS-SINR、NR-RSSI、SS-RSRQ、吞吐量、CQI等参数 D.CQT测试是指针对预先定义的重点区域分别进行拨打测试，感受实际业务情况 答案：C

22.5G DT/CQT测试前需要准备的内容不包括（ ） A.网络规划信息数据 B.人力资源及配套设备 C.测试结果 D.站点入场测试许可申请 答案：C

23.如果相邻基站簇没有站点能够提供连续覆盖，那么在这些站点附近的测试路线应该选择RSRP（ ）-100dBm的路线 A.大于 B.小于 C.等于 D.不等于 答案：A

24.以下关于5G DT/CQT测试路线规划说法中不正确的是（ ） A.对于DT测试，测试路线应该覆盖簇内所有开通的站点 B.如果测试区域内存在主干道或高速公路，这些路线也需要被选择作为测试路线 C.如果基站簇边界的站点属于孤岛站点，也就是说相邻基站簇没有站点能够提供连续覆盖，那么在这些站点附近的测试路线应该选择RSRP小于-100dBm的路线 D.测试路线在设计时需要尽量避免经过那些没有开通站点的目标覆盖区域，尽量保证测试路线有连续覆盖 答案：C

25.以下关于5G DT测试路测路线选择时所需要遵循原则的描述中不正确的是（ ） A.穿越尽可能少的基站 B.在测试路线上车辆以不同的速度行驶 C.穿越小区间的切换区域 D.包含不同的电波传播环境 答案：A

26.对于新建基站的CQT 测试，一般每个扇区要满足近点-70dBm、中点-90dBm、远点（ ）dBm的测试要求 A.-100 B.-105 C.-110 D.-115 答案：B

27.在网络测试中，通常会遇到的问题类别不包括（ ） A.硬件类问题 B.测试软件类问题 C.基站数据规划类问题 D.协调类问题 答案：C

28.在网络测试中，若遇到GPS异常问题，以下行为不可取的是（ ） A.在测试中避免使用环天GPS天线 B.重新安装GPS驱动 C.重新插拔GPS USB 端口 D.更换GPS 天线 答案：A

29.以下关于在测试过程中遇到硬件问题的处理方式上，不可取的是（ ） A.调试路测软件之前，保证终端已正常开机，手动拨测无异常，主被叫测试终端信号不出现较大偏差问题，并确认测试终端与电脑正确连接，优先排除终端自身故障原因 B.由于笔记本电脑的USB端口可能存在异常问题，建议尽量选择少USB端口的笔记本电脑作为测试电脑，尽量使用USB扩展接口这种方式减少端口冲突的异常问题 C.扫频仪一般使用网线连接笔记本电脑，需要重点关注本地连接的IP地址和子网掩码配置是否有按照扫频仪产品手册的要求正确配置，如果未能正确配置测试软件将无法连接扫频仪设备 D.一般情况考虑选择车况较好，公里数较低的测试车辆，逆变器连接点烟器后风扇能够正常工作、保险丝状态正常 答案：B

30.以下关于在测试过程中遇到软件问题的处理方式上，不可取的是（ ） A.如果密钥或者license超时会导致软件无法正常启动或者测试功能受限的情况，需要及时对密钥或者license进行更新处理 B.测试软件无法连接测试设备，首先确认测试设备能否正常工作，再次确认测试设备正确连接到测试笔记本电脑即可，若问题仍未解决，则更换新的测试终端 C.尝试重新安装测试软件和相关的密钥和license文件 D.在测试之前需要保证测试电脑上有足够的存储空间保证，最少保证硬盘中有10GB以上的存储空间 答案：B

31.以下关于PCI的说法不正确的是（ ） A.PCI (physical cell ID) 是物理小区标识 B.5G中总共有504个可用PCI C.它由两部分组成，分别是辅同步信号 SSS 和主同步信号PSS D.每个5G NR 小区都有一个PCI，用于无线侧标识一个小区 答案：B

32.以下关于5G PCI的说法不正确的是（ ） A.PCI (physical cell ID) 是物理小区标识 B.5G中总共有1008个可用PCI C.它由两部分组成，分别是主同步信号 SSS 和辅同步信号PSS D.每个5G NR 小区都有一个PCI，用于无线侧标识一个小区 答案：C

33.以下关于SS-RSRP的说法不正确的是（ ） A.SS-RSRP是接收到同步参考信号的功率值 B.SS-RSRP 是一个表示接收信号强度的绝对值，一定程度上可反映移动台与基站的距离 C.3GPP协议中规定终端上报测量SS-RSRP 的范围是[-140dBm,-55dBm] D.路测时，在密集城区、一般城区和重点交通干线上，一般要求RSRP值必须大于-100 dBm ，否则容易出现掉话、弱覆盖等问题 答案：C

34.以下关于SS-SINR的说法正确的是（ ） A.SS-SINR 是主同步信号(PSS)信噪比和干扰之比值 B.它是同一频带宽度内，携带主同步（PSS）的资源粒子功率(W)除以噪声和干扰功率贡献(瓦特)的线性平均值 C.通常SS-SINR越小，信号越能正确解调，信道环境越好，传输速率越高 D.在 3GPP 提案中大多采用 SS-SINR 作为反馈信息，用于自适应调制的控制参数 答案：D

35.以下关于NR-RSSI的说法不正确的是 A.NR-RSSI是NR载波接收信号强度 B.它是测量周期内某些OFDM符号中接收到的总接收功率(W)线性平均值 C.3GPP 协议中规定终端上报测量 NR-RSSI 的正常范围是[-90dBm,-50dBm]，超过这个范围，则可视为NR-RSSI异常 D.NR-RSSI过低（RSSI<-90dBm）说明手机收到的信号太弱，可能导致解调失败 答案：C

36.以下关于SS-RSRQ的说法不正确的是（ ） A.SS-RSRQ是辅同步信号质量 B.一定程度反映系统的实际覆盖情况 C.它是N×SS-RSRP /NR载波的RSSI比值，其中N是NR 载波RSSI测量带宽中的资源粒子数 D.SS-RSRQ 值随着网络负荷和干扰发生变化，网络负荷越大，干扰越大，SS-RSRQ 测量值越小 答案：C

37.以下关于吞吐量的说法不正确的是（ ） A.吞吐量是用户使用网络过程中直接感知的参数 B.5G系统采用FDM （频分复用）和 MIMO（多输入多输出）技术后，系统吞吐量有了很大提高 C.在通信系统中，吞吐量和数据速率是一个概念,单位都是 bit/s D.吞吐量是网络性能的一个重要参数,是指在单位时间内通过的数据比特数量 答案：B

38.以下关于CQI的说法不正确的是（ ） A.CQI 是无线信道的通信质量的测量标准，反映基站与核心网间信道质量的信息 B.3GPP 协议里规定,CQI 取值范围是［0,15］ C.一般情况下,CQI 值越高说明信道质量越好 D.上行信道信息通过基站测量终端发送的 CSI获得 答案：A

39.以下关于MCS的说法不正确的是（ ） A.在3GPP 协议里规定MCS的取值范围是［0,28］ B.MCS等级越高，依赖的信道条件需要越好 C.不同的MCS值对应于各种调制阶数和编码速率 D.在系统选择MCS方案时，需综合考虑，争取在无线信道容量、信道质量反馈误差及信令开销三者之间取得折中 答案：A

40.以下关于5G网管特性的描述中不正确的是（ ） A.Web 方式的用户界面 B.统一网管平台，提供零宕机升级，提升容量和可扩展性 C.实体化部署 D.统一的RAN网络管理 答案：C

41.以下关于5G网管的说法中不正确的是（ ） A.5G网管是对于SDN网络的管理编排系统 B.5G网管是未来管理SDN/NFV网络的核心产品 C.通过集成的控制组件，融合管理层和控制层功能，实现网络自我管理、业务自动发放和运维自动化 D.5G网管位于5G云网络的应用服务层，向下对PTN/IPRAN网络、IP+光网络、OTN网络和SDN网络进行拓扑管理、资源分析、网络监控、业务诊断部署和系统管理 答案：D

42.以下关于IaaS的说法中不正确的是（ ） A.IaaS 是云服务的最底层，主要提供一些基础资源 B.用户可以在云服务提供商提供的基础设施上部署和运行任何软件，包括操作系统和应用软件 C.用户有权限管理和访问底层的基础设施，如服务器、交换机、硬盘等，但是没有权限管理操作系统、存储内容，可以安装管理应用程序，但是无权管理网络组件 D.我们常见的IaaS服务有虚拟机、虚拟网络、以及存储 答案：C

43.以下关于PaaS的说法中不正确的是（ ） A. PaaS 提供软件部署平台（runtime）,抽象掉了硬件和操作系统细节,可以无缝地扩展 B.开发者只需要关注自己的业务逻辑,不需要关注底层 C.用户必需管理底层的基础设施,包括网络、服务器，操作系统或者存储 D.常见的PaaS服务有数据库服务、web应用以及容器服务 答案：C

44.以下关于SaaS的说法中不正确的是（ ） A.SaaS 是软件的开发、管理、部署都交给第三方,需要关心技术问题,不可以拿来即用 B.SaaS给用户提供的能力是使用在云基础架构上运行的云服务提供商的应用程序 C.可以通过轻量的客户端接口（如web浏览器、基于web的电子邮件）或程序接口从各种客户端设备访问应用程序 D.用户无需管理或控制底层云基础架构，包括网络，服务器，操作系统，存储甚至单独的应用程序功能，可能的例外是有限的用户特定应用程序配置设置。 答案：A

45.以下关于5G网管用户管理基本概念的说法中不正确的是（ ） A.用户是具有给定权限的系统的使用者，是最终登录网管系统并操作网管系统的操作员的集合 B.角色对应用户的管理权限，其实质是通过定义操作和资源来定义一组用户的管理权限 C.角色一旦锁定后，赋予该角色的用户在角色锁定期间，将不能再使用该角色所拥有的权限，同时用户登录也会受到限制 D.未被分配角色的用户将没有任何操作权限，因此，建立和分配好角色是安全管理的基础 答案：C

46.以下关于5G网管告警管理基本概念的说法中不正确的是（ ） A.告警是对管理网元以及网管系统本身在运行过程中发生的异常情况进行报告，提醒用户进行相应的告警处理 B.告警对应的问题或故障解决后，系统并不会自动返回告警恢复消息 C.当异常或故障出现时，告警管理系统将及时准确地显示相应的告警信息 D.告警信息一般会持续一段时间，在问题或故障消失后，告警信息才会消失，并返回相应的告警恢复消息 答案：B

47.以下关于5G网管告警属性的说法中不正确的是（ ） A.告警属性主要包括告警码、告警名称、告警级别和告警类型 B.告警系统为每个告警定义了一个告警码，用于区分告警的标识 C.告警名称用于简洁直观反映故障原因、现象等内容 D.告警级别按严重程度可分3级 答案：D

48.以下关于5G网管告警级别的说法中不正确的是（ ） A.告警级别按严重程度可分4级 B.严重告警造成整个系统无法运行或无法提供业务，需要立即采取措施恢复和消除 C.主要告警造成系统运行受到重大影响或者系统提供服务的能力严重下降，需要尽快采取措施恢复和消除 D.次要告警对系统正常运行和系统提供服务的能力造成不严重的影响，可不必采取措施恢复和消除 答案：D

49.若出现CPU过载的告警，可能的原因是（ ） A.系统处于话务高峰期，话务繁忙 B.天馈方向有建筑物遮挡 C.单板硬件故障 D.配置的负载单板过多，和电源板支持的最大功率相近或者超过最大支持功率 答案：A

50.若出现SCTP流数目不一致的告警，可能的原因是（ ） A.系统处于话务高峰期，话务繁忙 B.本端与对端出入流数目配置不一致 C.单板硬件故障 D.资源被人工闭塞 答案：B

51.若出现资源使用率过高的告警，可能的原因是（ ） A.数据占用磁盘过多，导致磁盘可用空间不足 B.天馈方向有建筑物遮挡 C.单板硬件故障 D.配置的负载单板过多，和电源板支持的最大功率相近或者超过最大支持功率 答案：A

52.若出现电磁场辐射波束功率超标的告警，可能的原因是（ ） A.线缆故障 B.天馈方向有建筑物遮挡 C.基站发射功率过高 D.单板损坏 答案：C

53.若出现传输端口拥塞的告警，可能的原因是（ ） A.系统处于话务高峰期，话务繁忙 B.天馈方向有建筑物遮挡 C.单板硬件故障 D.传输链路出现异常 答案：D

54.若出现光纤接错的告警，可能的原因是（ ） A.低告警门限设置过高 B.使用了错误的光口 C.单板硬件故障 D.可能有外部干扰 答案：B

55.若出现系统时钟不可用的告警，可能的原因是（ ） A.未配置空口时钟源或者时钟源配置错误 B.外部供电设备故障 C.产品进程运行异常 D.传输链路出现异常 答案：A

56.若出现Ng断链的告警，可能的原因是（ ） A.在基站数据同步时出现断链，导致了配置数据回退 B.光纤实际长度大于光模块支持的长度 C.sctp链路故障 D.配置数据修改后的值超出了License授权值 答案：C

57.以下关于5G网管性能管理基本概念的说法中不正确的是（ ） A.在无线通信领域，性能指标是评价无线网络运行情况的重要标准。常见性能指标有无线接通率、无线掉话率等 B.测量对象就是指被测量的物理实体 C.性能模型管理包括指标的管理和指标模板的管理，指标/指标模板的管理是性能数据的查询/分析的基础 D.性能管理支持性能数据普通查询、TOPN统计、忙时统计、逻辑分析 答案：B

58.以下关于5G网管日志管理的说法中不正确的是（ ） A.操作日志指用户操作的日志，例如增加、删除网元，或修改网元参数 B.系统日志记录了在服务器后台进行的一些操作，比如性能数据定时采集和定时备份任务 C.安全日志记录了用户的登陆信息，安全日志不需要记录两个时间点，仅记录一个操作时间 D.安全日志记录级别划分为5级 答案：D

59.以下关于5G网优相关的无线网络参数计算的说法中不正确的是（ ） A.2.5ms双周期 DDDSU DDSUU 特殊S配比：D:Gap:U=10:2:1 B.5ms单周期 DDDDD DDSUU 特殊S配比：D:Gap:U=6:4:4 C.上行等效TBS=上行速率/上行资源占比/2 D.下行等效TBS=下行速率/下行资源占比/2 答案：A

60.以下关于基于容量的基站规划的说法中不正确的是（ ） A.区域总下行吞吐量=区域总移动用户数*运营商市场比例*5G终端渗透率*区域用户平均下行吞吐量 B.单扇区小区下行最大吞吐量=（MIMO的层数(流数）*调制方式对应的比特数*RB数量*编码效率*比例因子*（1-控制信令开销））/下行符号时长 C.下行需要基站数量=区域总下行吞吐量/单扇区小区下行最大吞吐量 D.上行需要基站数量=区域总上行吞吐量/单扇区小区上行最大吞吐量 答案：B

61.影响下行覆盖的因素不包含以下哪项（ ） A.天线增益 B.下行发射功率 C.下行路径损耗 D.基站接收分集增益 答案：D

62.以下关于数据信道的相关计算公式中正确的是（ ） A.下行数据信道链路预算=下行数据信道等效发射功率+下行接收天线曾益+下行接收天线阵列增益+下行接收器灵敏度 B.上行数据信道链路预算=上行数据信道等效发射功率+上行接收天线曾益+上行接收天线阵列增益+上行接收器灵敏度 C.下行数据信道的可用路损dB=最终路损=下行数据信道链路预算+阴影衰落+基站分集增益-穿透损耗+其它增益-线缆损耗 D.上行数据信道的可用路损dB=最终路损=上行数据信道链路预算-阴影衰落+基站分集增益-穿透损耗+其它增益-线缆损耗 答案：D

63.以下关于随机接入参数的说法中不正确的是（ ） A.不同格式的PRACH支持的小区半径不同 B.prach-ConfigurationIndex参数对应的PRACH周期越大，gNodeB支持的接入容量越低，占用的上行资源越少 C.prach-ConfigurationIndex参数对应的PRACH周期越小，gNodeB支持的接入容量越小，占用的上行资源越少 D.msg1-FrequencyStart表示小区PRACH所占用的频域资源的起始位置 答案：C

64.以下关于随机接入参数的说法中正确的是（ ） A.totalNumberOfRA-Preambles参数定义了一个PrachOccasion内配置的可用的contentionbased和contention free的preamble总数 B.Rsrp-ThresholdSSB指示UE可以选择满足该门限的SSB和相关的PUSCH资源来进行PUCCH发送或重传，或进行路损估计 C.Prach-RootSequenceIndex字段指示了PRACH根序列索引。该参数取值范围取决于选用的是L=1008长序列还是L=504短序列 D.ZeroCorrelationZoneConfig参数是索引值，对应指示Ncs的大小，Ncs配置大，小区覆盖半径小 答案：A

65.以下关于随机接入参数的说法中不正确的是（ ） A.raResponseWindow参数是UE监测随机接入响应（Msg3）的窗口长度 B.Ra-ContentionResolutionTimer是随机接入冲突解决定时器 C.当竞争解决定时器Ra-ContentionResolutionTimer超时，随机接入竞争解决宣告失败 D.ra-ssb-OccasionMaskIndex参数是索引值，定义了CFRA场景下在一个关联周期内允许用于发送preamble的PrachOccasion位置 答案：A

66.以下关于NR小区重选参数的说法中不正确的是（ ） A.nrofSS-BlocksToAverage指示UE从每SSB波束测量结果计算小区平均值时，应基于的波束测量结果的最大SSB个数 B.nrofSS-BlocksToAverage值过大会增大乒乓重选的概率 C.absThreshSS-BlocksConsolidation值过大可能会造成没有beam达到要求，UE只能选择最强的一个beam作为小区电平 D.rangeToBestCell如果设置太小，则满足重选条件的候选小区较少，有可能会漏选 答案：B

67.以下关于NR小区重选参数的说法中不正确的是（ ） A.q-Hyst如果设置太小，可能引起UE的小区重选过于频繁，增加耗电 B.s-NonIntraSearchP如果设置太大，UE则有可能在当前小区信号质量尚可时启动不必要的异频间（和异系统间）小区测量和重选，增加终端耗电 C.threshServingLowP如果设置太低，会导致UE过早重选到优先级较低的异频或异系统小区 D.cellReselectionPriority数值越大对应频点优先级越高 答案：C

68.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.q-RxLevMin是小区重选时，候选邻小区所需满足的最高信号电平（RSRP）要求 B.q-QualMin是小区重选时，候选邻小区所需满足的最低信号质量（RSRQ)要求 C.s-IntraSearchP如果设置太大，UE执行同频小区测量的机会较少，从而降低了重选到另一个更优小区的概率 D.s-IntraSearchQ如果设置太小，UE有可能在当前小区信号质量尚可时进行不必要的邻小区测量和重选，增加耗电 答案：B

69.以下关于NR小区重选参数的说法中不正确的是（ ） A.t-ReselectionNR如果设置得太大，UE可能会过多进行不必要的小区重选，增加了乒乓重选概率 B.threshX-HighP如果设置太高，会导致UE不易重选到优先级较高的异频或异系统小区 C.threshX-LowP如果设置太高，会导致UE不易重选到信号更好的异频或异系统小区 D.deriveSSB-IndexFromCell是邻小区SSB同步派生指示 答案：A

70.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.a3-offset参数值设置越小，UE 触发事件 A3 报告的时间越早 B.a2-Threshold如果设置过低，有可能在服务小区信号质量还可接受时，便触发了A2报告 C.a1-Threshold如果设置过高，会导致UE 触发事件A1报告的时间较早 D.a4-Threshold如果设置过高，则A4事件报告的触发会较早，UE切换到相邻小区也更早 答案：A

71.以下关于NR小区重选参数的说法中不正确的是（ ） A.Hysteresis值设置越小，事件触发越慢，NR小区切换也会越迟 B.timeToTrigger如果设置太小，瞬时的快速信号波动波动也会触发所配置事件 C.rsType指示UE发送NR测量报告时测量的信号类型是基于SSB还是CSI-RS D.rsType与终端能力和实现相关，网络部署初期建议配置为SSB 答案：A

72.以下关于NR小区重选参数的说法中不正确的是（ ） A.reportInterval如果设置太小，则UE将大量发送不必要的测量报告，因而会消耗更多gNB处理资源 B.reportAmount如果设置过低，则用户可能会大量发送不必要的测量报告，从而浪费UE和gNB处理资源 C.maxReportCells如果设置太小，UE则只报告较少的NR小区信号质量，节省了UE处理资源，但提供给gNB做判决的候选小区个数较少 D.maxNrofRS-IndexesToReport设置越大，UE上报的RSindex信息越多，UE消耗的处理资源也越多 答案：B

73.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.如果不设置reportOnLeave参数，UE会在事件触发条件不满足后也发送测量报告，会增加信令开销 B.absThreshSS-BlocksConsolidation值过大可能会造成没有beam达到要求，UE只能选择最强的一个beam作为小区电平 C.nrofSS-BlocksToAverage值设置过小会增加UE计算资源开销，还可能会拉低覆盖电平值 D.nrofSS-BlocksToAverage值设置过大会增大乒乓的概率 答案：B

74.以下关于寻呼参数的说法中正确的是（ ） A.defaultPagingCycle参数配置越大 UE耗电越大，但寻呼消息的平均延迟越小，用户接通时延也越小 B.寻呼周期内PF个数配置过大，可能导致无线侧寻呼拥塞 C.pfOffset参数配置不同，导致寻呼系统帧的时序不同 D.PF中PO个数配置过小，可能导致控制信道的浪费 答案：C

75.以下关于NR功率控制参数的说法中不正确的是（ ） A.ss-PBCH-BlockPower参数取值影响小区覆盖，取值越大，小区覆盖越远 B.PowerControlOffsetSS参数越大，TRS的覆盖范围越大 C.PowerControlOffset参数配置越大，CSI-RS的功率越高，UE反馈的CSI相对越保守 D.PowerControlOffset SS参数越大，CSI-RS的覆盖范围越大 答案：C

76.以下关于寻呼参数的说法中正确的是（ ） A.defaultPagingCycle参数配置越大 UE耗电越小，但寻呼消息的平均延迟越大，用户接通时延也越大 B.寻呼周期内PF个数配置过大，可能导致无线侧寻呼拥塞 C.pfOffset参数配置相同，会导致寻呼系统帧的时序不同 D.PF中PO个数配置过小，可能导致控制信道的浪费 答案：A

77.以下关于NR功率控制参数的说法中不正确的是（ ） A.p-Max参数用于服务小区中上行信道最大输出功率计算 B.preambleReceivedTargetPower参数用于Msg1开环功率控制，该值配置越大，Msg1初始发射功率越高，也可能造成更高的干扰 C.powerRampingStep参数用于Msg1开环功率控制，该值配置越大，功率爬升越快，也可能造成更高的干扰 D.preambleTransMax该参数设置的越大，UE发送的前导被gNodeB正确接收的概率越大，初始接入或者重建的时延也越小 答案：D

78.以下关于NR功率控制参数的说法中不正确的是（ ） A.msg3-DeltaPreamble参数配置的越大，Msg3的发射功率越高，但产生的潜在干扰越高 B.P0-NominalPuschWithGrant参数用于动态调度PUSCH的开环功率控制，配置的越大，动态调度的PUSCH的开环发射功率越高，但产生的潜在干扰越高 C.Alpha参数配置的越大，边缘用户对邻区产生的干扰越小 D.p0-PUCCH-Value该参数用于动态调度PUCCH的开环功率控制，配置的越大，动态调度的PUSCH的开环发射功率越高，但产生的潜在干扰越高 答案：C

79.totalNumberOfRA-Preambles参数在SA一般宏站中建议取值为（ ） A.8 B.16 C.32 D.64 答案：D

80.nrofSS-BlocksToAverage参数在SA一般宏站中建议取值为（ ） A.1 B.2 C.3 D.4 答案：C

81.maxReportCells参数在SA一般宏站中建议取值为（ ） A.1 B.2 C.4 D.8 答案：C

82.maxNrofRS-IndexesToReport参数在SA一般宏站中建议取值为（ ） A.1 B.2 C.4 D.8 答案：C

83.nrofSS-BlocksToAverage参数在SA一般宏站中建议取值为（ ） A.1 B.3 C.5 D.7 答案：B

84.以下关于ss-PBCH-BlockPower参数的说法中不正确的是（ ） A.一般建议开启SSB Power Bossting功能 B.双模AAU：10*log10((AAU额定功率-40w*现网LTE规划频点数)*10^3）-10*log10(12*273)，计算结果进行下取整 C.单模AAU：10*log10(AAU额定功率*10^3)-10*log10(12*273)，计算结果进行下取整 D.NR（小站）RRU：设备形态较多，NR&LTE多模设备需要基于LTE和NR功率谱密度相等原则，根据NR和LTE小区的规划情况来配置小区功率 答案：A

85.p-Max参数在SA一般宏站中建议取值为多少dBm（ ） A.23 B.26 C.28 D.33 答案：B

86.以下关于5G网络的相关锚点参数设置的说法中不正确的是（ ） A.当前5G NSA组网模式，NSA终端必须占用锚点小区后，才能使用5G业务提升用户感知 B.实现NSA终端优先占用锚点小区的目的，就是NSA终端从非锚点小区能迁移到锚点小区 C.5G UE接入非锚点小区，如果它的邻区中存在锚点邻区，则在连接态下主动发起向非锚点邻区的定向切换，或在RRC连接建立过程中携带IMMCI重选信息引导NSA终端迁移至锚点小区 D.在锚点小区通过独立的移动性策略和RRC释放过程中携带IMMCI重选信息确保NSA终端在锚点小区/频点的稳定占用，多功能配合使用，达到优先占用锚点的目的 答案：C

87.以下关于天线基础知识的说法中不正确的是（ ） A.在无线通信系统中，与外界传播媒介接口是天线系统 B.天线发射和接收无线电波：发射时把高频电流转换为电磁波；接收时把电磁波转换为高频电流 C.每臂长度为为二分之一波长的振子，称为半波对称振子 D.单个半波对称振子可简单地独立使用或用作为抛物面天线的馈源 答案：C

88.以下关于天线基础知识的说法中正确的是（ ） A.dBd表示天线增益是定向天线相对于全向辐射器的参考值，dBi是相对于半波振子天线参考值 B.dBi与dBd两者之间的关系是dBi=dBd-2.15 C.电压驻波比在移动通信蜂窝系统的基站天线中，其最大值应小于或等于1 D.为了更好地控制越区覆盖，在密集基站区域网络规划时选择高增益天线比较适宜，但是高增益天线容易造成近处覆盖不好的情况发生，严重时需要考虑采用零点填充技术 答案：D

89.以下关于天线基础知识的说法中不正确的是（ ） A.天线前后比是指前波瓣与后波瓣最大值之比 B.半功率点波瓣宽度指的是天线最大值下降6dB点的夹角 C.零功率波瓣宽度是指主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角 D.天线副瓣电平是指副瓣与主瓣最大值之比 答案：B

90.下列说法中不正确的是（ ） A.5G NR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题：覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染 B.从现场可实施角度来讲，优化主要有两个内容：消除弱覆盖和交叉覆盖 C.5G(NR)中A1事件表示的是服务小区低于的门限值 D.测量报告数量/事件的触发可以是RSRP，RSRQ或SINR 答案：C

91.下列说法中正确的是（ ） A.偏滞量可以是正的，也可以是负的 B.5G(NR)中A3事件表示的是邻小区低于主服务小区的偏滞 C.当邻小区超过偏滞比主服小区(SpCell)高时，触发A2事件 D.当相邻的小区因偏移而变得比辅小区更好时，会触发A3事件 答案：A

92.以下关于5G网络优化报告的说法中正确的是（ ） A.整体网络优化报告需要按照不同运营商的要求订立相同的报告模板 B.测试指标优化类包括了问题指标采集与分析、TOPN小区处理、干扰故障排查、优化调整效果测试验证 C.网络优化报告内容，一般由网络问题概述、干扰原因分类、优化措施、干扰处理情况、干扰处理案例等部分组成 D.KPI指标优化类包括了测试数据采集与分析、问题路段方案处理、优化调整效果测试评估 答案：C

93.SA采用Option2方案，这种组网方案无线侧为5G NR，核心网为（），UE信令与数据都连接到5G NR，UE不会连接到LTE（ ） A.UE B.4G C.5GC D.NR 答案：C

94.NSA组网切换信令流程为（ ） A.5G锚点小区站间切换，4G辅小区不变 B.4G锚点小区站内切换，5G辅小区站间切换 C.5G锚点小区站间切换，5G辅小区站内切换 D.4G锚点小区站间切换，5G辅小区不变 答案：D

95.越区覆盖影响有（ ） A.终端接通率不高 B.速率低、时延大 C.可能形成孤岛，无法切换 D.5G网络不能为用户提供服务 答案：C

96.5G干扰指标采集不包括（ ） A.话统计提取 B.RB级干扰 C.用户投诉 D.回访收集 答案：D

97.高重叠覆盖影响（ ） A.用户吞吐量下降 B.速率高,高BLER C.用户感知差; D.异常事件增多 答案：B

98.覆盖率是指通过接收端电平RSRP大于某一门限值的比例，通过测试数据和MR样本分析两种途径进行统计，不同的运营商对覆盖率的定义标准均不相同。MR覆盖率定义为SS-RSRP大于（ ）dBm的采样点比例，覆盖空洞、弱覆盖均可以通过覆盖率来定义，MR覆盖率可以通过厂家网关、运营商综合运维平台进行统计 A.-108 B.54 C.-54 D.108 答案：A

99.RRC连接建立成功率接入类型不包括（ ） A.mt-Access类型 B.mo-VoiceCall类型 C.mps-PriorityAccess类型 D.emergeny类型 答案：D

100.5G无线接通率指标用于统计UE成功接入网络的概率，该指标不包括（ ） A.RRC建立成功率 B.Qos flow建立成功率 C.ERB建立成功率 D.NG接口UE相关逻辑信令连接建立成功率 答案：C

101.下列不属于邻区添加通用原则的是（ ） A.邻区漏配原则 B.临近原则 C.强度原则 D.单向邻区配置 答案：A

102.RGB SIZE最多可以配置为（ ） A.2 B.4 C.8 D.16 答案：D

103.5G可用类指标主要为小区可用率，以下不属于小区可用率解决方案的是（ ） A.提高维护人员技能水平，提高维护效率 B.以周、月、季度为周期，对设备机房进行日常运维检查，消除潜在故障 C.完善运维管理制度，优化运维管理流程，及时高效解决问题 D.告警信息全面监控，优先解决低优先级告警 答案：D

104.5G资源性能指标提升，以下哪些不属于进行分析和优化的方面（ ） A.寻呼资源利用率 B.主控板CPU利用率 C.PRC连接态用户数 D.PDCCH资源利用率 答案：C

105.NSA组网邻区添加原则中① 4G->5G的系统间邻区：只需规划锚点频点对应的NR邻区。 ② 5G->5G的系统内邻区：包括同频和异频，用于UE在5G系统内部小区间的移动。 上述邻区初始配置建议（ ）个 A.30 B.20 C.5 D.15 答案：B

106.SDN和NFV的关系是（ ） A.相同的概念 B.完全不同的概念 C.不同维度，相互协同 D.相同维度，相互协同 答案：C

题型2：多项选择题

1.5G NR语音解决方案有哪些（ ） A.VoNR B.EPS Fallback C.CSFB D.双注册终端通过VoLTE提供语音业务 答案：ABD

2.关于SSB块说法正确的有哪些（ ） A.f≤3GHz时，时域最大支持4个SSB B.3GHz＜f≤6GHz时，时域最大支持8个SSB C.f＞6GHz时，时域最大支持64个SSB D.f＞6GHz时，时域最大支持32个SSB 答案：ABD

3.5G低频新空口设计考虑中，针对低时延高可靠场景中，对如何有效降低空口时延的描述，下列哪些是正确的（ ） A.帧结构方面，采用更短的帧长 B.在波形方面，由于短的TTI设计导致CP开销过大，考虑采用无CP或多个符号共享CP的新波形 C.多址技术方面，通过SCMA、PDMA、MUSA等技术实现免调度传输，实现上行数据包调度“零”等待时间 D.核心网功能下沉，移动内容本地化 答案：ABC

4.5G UE的RRC状态包含（ ） A.RRC-Connected B.RRC-Idle C.RRC-Inactive D.RRC-Active 答案：ABC

5.Preamble码由ZC根序列循环移位生成,5G里面支持两种长度的码序列,分别为（ ） A.138 B.139 C.838 D.839 答案：BD

6.3GPP最终确定了5G eMBB(增强移动宽带)场景的信道编码技术方案,其中（ ）码不作为数据信道的编码方案 A.卷积码 B.turbo码 C.Polar码 D.LDPC码 答案：ABC

7.GUAMI由那些信元构成（ ） A.PLMN identity B.AMF Region ID C.AMF Set ID D.AMF Pointer 答案：ABCD

8.NG接口建立激活可需通过（ ）消息完成 A.NG SETUP REQUEST B.NG SETUP RESPONSE C.NG SETUP ESTABLISH D.NG SETUP COMPLATE 答案：AB

9.以下关于AAU各部分功能描述正确的是（ ） A.天线包含多个天线端口，多个天线振子 B.滤波器与每个收发通道对应，为满足基站射频指标提供抑制 C.射频模块提供单个收发通道，功率放大，低噪声放大，输出功率管理，模块温度监控 D.电源模块提供整机所需电源，电源控制，电源告警，功耗上报，防雷功能 答案：ABD

10.以下关于基站天馈设备挂高标准描述正确的是（ ） A.基站天线高度满足覆盖目标，一般要求天线主瓣方向1公里范围内无明显阻挡 B.天线不宜过高，避免小区越区重叠，影响网络容量和质量 C.同一基站几个扇区天馈设备高度差别不能太大，对于建筑天面较大的站点，为保证后续覆盖评估的准确性，需求采集各个扇区的经纬度信息 D.郊区及农村天馈设备挂高应比周围平均高度高10~15米，城区应超出15米以上 答案：BC

11.以下关于天面信息采集说法正确的是（ ） A.采集记录站点室外天馈设备经纬度，并对GPS数值进行拍照 B.定好天线抱杆的位置，并站在楼房边缘的位置拍360度环境照片，每90度照一张，共4张 C.确定天馈设备的方向角以及下倾角，覆盖目标的距离 D.对站点天面进行拍照，要求站在天面的四个角落对天面进行全面无死角的拍照，如果天面过大，则还需要站在天面中央对天面四周进行拍照。并对要立抱杆的位置进行重点拍照。 答案：ACD

12.投诉处理基本原则包括（ ） A.平行处理原则 B.预处理原则 C.逐级处理，逐级上报原则 D.及时申报原则 答案：BCD

13.若有投诉称网络覆盖差，可能的原因包括（ ） A.投诉点处于基站覆盖边缘 B.投诉点本身就是覆盖盲区 C.存在导频污染 D.存在外界干扰 答案：ABCD

14.以下关于DT说法正确的是（ ） A.DT(DriveTest)通常也称为路测 B.路测数据从抽样的观点反映了网络的运行质量 C.当进行网络质量的评估时，DT可以模拟高速移动用户的通话状态 D.DT设备可以记录测试过程以及测试路线上的少许无线参数 答案：ABC

15.以下关于CQT说法正确的是（ ） A.CQT测试（CallQualityTest）即呼叫质量测试 B.主要用来检验网络性能 C.在CQT测试中，不需要用到SS-RSRP、SS-SINR、NR-RSSI、SS-RSRQ、吞吐量、CQI等参数 D.CQT测试是指针对预先定义的重点区域分别进行拨打测试，感受实际业务情况 答案：ABD

16.5G DT/CQT测试前需要准备的内容包括（ ） A.网络规划信息数据 B.人力资源及配套设备 C.测试结果 D.站点入场测试许可申请 答案：ABD

17.DT测试常用工具包括（ ） A.GPS 吸顶天线 B.测试手机和数据线 C.笔记本电脑 D.车载逆变器 答案：ABCD

18.以下关于5G DT/CQT测试路线规划说法中正确的是（ ） A.对于DT测试，测试路线应该覆盖簇内所有开通的站点 B.如果测试区域内存在主干道或高速公路，这些路线也需要被选择作为测试路线 C.如果基站簇边界的站点属于孤岛站点，也就是说相邻基站簇没有站点能够提供连续覆盖，那么在这些站点附近的测试路线应该选择RSRP小于-100dBm的路线 D.测试路线在设计时需要尽量避免经过那些没有开通站点的目标覆盖区域，尽量保证测试路线有连续覆盖 答案：ABD

19.以下关于5G DT测试路测路线选择时所需要遵循原则的描述中正确的是（ ） A.穿越尽可能少的基站 B.在测试路线上车辆以不同的速度行驶 C.避免穿越小区间的切换区域 D.包含不同的电波传播环境 答案：BD

20.在网络测试中，通常会遇到哪几类问题（ ） A.硬件类问题 B.测试软件类问题 C.基站数据规划类问题 D.协调类问题 答案：ABD

21.在网络测试中，若遇到GPS异常问题，以下行为可行的是（ ） A.在测试中避免使用环天（BU353）GPS天线 B.重新安装GPS驱动 C.重新插拔GPS USB 端口 D.更换GPS 天线 答案：BCD

22.以下关于在测试过程中遇到硬件问题的处理方式上，可取的是（ ） A.调试路测软件之前，保证终端已正常开机，手动拨测无异常，主被叫测试终端信号不出现较大偏差问题，并确认测试终端与电脑正确连接，优先排除终端自身故障原因 B.由于笔记本电脑的USB端口可能存在异常问题，建议尽量选择少USB端口的笔记本电脑作为测试电脑，尽量使用USB扩展接口这种方式减少端口冲突的异常问题 C.扫频仪一般使用光纤连接笔记本电脑，需要重点关注本地连接的IP地址和子网掩码配置是否有按照扫频仪产品手册的要求正确配置，如果未能正确配置测试软件将无法连接扫频仪设备 D.一般情况考虑选择车况较好，公里数较低的测试车辆，确保逆变器连接点烟器后风扇否能够正常工作，保险丝状态正常 答案：AD

23.以下关于在测试过程中遇到软件问题的处理方式上，可取的是（ ） A.如果密钥或者license超时会导致软件无法正常启动或者测试功能受限的情况，需要及时对密钥或者license进行更新处理 B.测试软件无法连接测试设备，首先确认测试设备能否正常工作，再次确认测试设备正确连接到测试笔记本电脑即可，若问题仍未解决，则更换新的测试终端 C.尝试重新安装测试软件和相关的密钥和license文件 D.在测试之前需要保证测试电脑上有足够的存储空间保证，最少保证硬盘中有1GB以上的存储空间 答案：AC

24.以下关于PCI的说法不正确的是（ ） A.PCI (physical cell ID) 是物理小区标识 B.5G中总共有504个可用PCI C.它由两部分组成，分别是主同步信号 SSS 和辅同步信号PSS D.每个5G NR 小区都有一个PCI，用于无线侧标识一个小区 答案：BC

25.以下关于SS-RSRP的说法正确的是（ ） A.SS-RSRP是接收到同步参考信号的功率值 B.SS-RSRP 是一个表示接收信号强度的绝对值，一定程度上可反映移动台与基站的距离 C.3GPP协议中规定终端上报测量SS-RSRP 的范围是[-140dBm,-44dBm] D.路测时，在密集城区、一般城区和重点交通干线上，一般要求RSRP值必须大于-100 dBm ，否则容易出现掉话、弱覆盖等问题 答案：ABCD

26.以下关于SS-SINR的说法正确的是（ ） A.SS-SINR 是主同步信号(PSS)信噪比和干扰之比值 B.它是同一频带宽度内，携带主同步（PSS）的资源粒子功率(W)除以噪声和干扰功率贡献(瓦特)的线性平均值 C.通常SS-SINR越高，信号越能正确解调，信道环境越好，传输速率越高 D.在 3GPP 提案中大多采用 SS-SINR 作为反馈信息，用于自适应调制的控制参数 答案：CD

27.以下关于NR-RSSI的说法正确的是（ ） A.NR-RSSI是NR载波接收信号强度 B.它是测量周期内某些OFDM符号中接收到的总接收功率(W)线性平均值 C.3GPP 协议中规定终端上报测量 NR-RSSI 的正常范围是[-90dBm,-50dBm]，超过这个范围，则可视为NR-RSSI异常 D.NR-RSSI过低（RSSI<-90dBm）说明手机收到的信号太弱，可能导致解调失败 答案：ABD

28.NR的Option 3X网络部署架构,以下说法正确的是（ ） A.数据承载可由NR将数据分流至LTE B.同一个承载的用户面数据可在LTE和NR上同时传输 C.EPC需升级支持与NR相连 D.LTE和NR之间回传需支持LTE的传输速率 答案：ABCD

29.以下关于吞吐量的说法正确的是（ ） A.吞吐量是用户使用网络过程中直接感知的参数 B.5G系统采用FDM(频分复用)和 MIMO(多输入多输出)技术后，系统吞吐量有了很大提高 C.在通信系统中，吞吐量和数据速率是一个概念,单位都是 bit/s D.吞吐量是网络性能的一个重要参数，是指在单位时间内通过的数据比特数量 答案：ACD

30.以下关于CQI的说法正确的是（ ） A.CQI 是无线信道的通信质量的测量标准，反映基站与核心网间信道质量的信息 B.3GPP 协议里规定,CQI 取值范围是[0,15] C.一般情况下,CQI值越高说明信道质量越好 D.上行信道信息通过基站测量终端发送的CSI获得 答案：BCD

31.以下关于MCS的说法正确的是（ ） A.在 3GPP 协议里规定MCS的取值范围是[0,28] B.MCS 等级越高，依赖的信道条件需要越好 C.不同的MCS值对应于各种调制阶数和编码速率 D.在系统选择MCS方案时,需综合考虑,争取在无线信道容量、信道质量反馈误差及信令开销三者之间取得折中 答案：BCD

32.以下关于5G网管特性的描述中不正确的是（ ） A.Web 方式的用户界面 B.统一网管平台，提供零宕机升级，提升容量和可扩展性 C.实体化部署 D.统一的RAN网络管理 答案：ABD

33.以下关于5G网管的说法中正确的是（ ） A.5G网管是对于SDN网络的管理编排系统 B.5G网管是未来管理SDN/NFV网络的核心产品 C.通过集成的控制组件，融合管理层和控制层功能，实现网络自我管理、业务自动发放和运维自动化 D.5G网管位于5G云网络的应用服务层，向下对PTN/IPRAN网络、IP+光网络、OTN网络和SDN网络进行拓扑管理、资源分析、网络监控、业务诊断部署和系统管理 答案：ABC

34.以下关于IaaS的说法中正确的是（ ） A.IaaS 是云服务的最底层，主要提供一些基础资源 B.用户可以在云服务提供商提供的基础设施上部署和运行任何软件，包括操作系统和应用软件 C.用户有权限管理和访问底层的基础设施，如服务器、交换机、硬盘等，但是没有权限管理操作系统、存储内容，可以安装管理应用程序，但是无权管理网络组件 D.我们常见的IaaS服务有虚拟机、虚拟网络、以及存储 答案：ABD

35.以下关于PaaS的说法中正确的是（ ） A. PaaS 提供软件部署平台（runtime),抽象掉了硬件和操作系统细节,可以无缝地扩展 B.开发者只需要关注自己的业务逻辑，不需要关注底层 C.用户必需管理底层的基础设施，包括网络、服务器，操作系统或者存储 D.常见的PaaS服务有数据库服务、web应用以及容器服务 答案：ABD

36.以下关于SaaS的说法中正确的是（ ） A.SaaS 是软件的开发、管理、部署都交给第三方，需要关心技术问题，不可以拿来即用 B.SaaS给用户提供的能力是使用在云基础架构上运行的云服务提供商的应用程序 C.可以通过轻量的客户端接口（诸如web浏览器、基于web的电子邮件）或程序接口从各种客户端设备访问应用程序 D.用户无需管理或控制底层云基础架构，包括网络，服务器，操作系统，存储甚至单独的应用程序功能，可能的例外是有限的用户特定应用程序配置设置。 答案：BCD

37.以下关于5G网管用户管理基本概念的说法中正确的是（ ） A.用户是具有给定权限的系统的使用者，是最终登录网管系统并操作网管系统的操作员的集合 B.角色对应用户的管理权限，其实质是通过定义操作和资源来定义一组用户的管理权限 C.角色一旦锁定后，赋予该角色的用户在角色锁定期间，将不能再使用该角色所拥有的权限，同时用户登录也会受到限制 D.未被分配角色的用户将没有任何操作权限，因此，建立和分配好角色是安全管理的基础 答案：ABD

38.以下关于5G网管告警管理基本概念的说法中正确的是（ ） A.告警是对管理网元以及网管系统本身在运行过程中发生的异常情况进行报告，提醒用户进行相应的告警处理 B.告警对应的问题或故障解决后，系统并不会自动返回告警恢复消息 C.当异常或故障出现时，告警管理系统将及时准确地显示相应的告警信息 D.告警信息一般会持续一段时间，在问题或故障消失后，告警信息才会消失，并返回相应的告警恢复消息 答案：ACD

39.以下关于5G网管告警属性的说法中正确的是（ ） A.告警属性主要包括告警码、告警名称、告警级别和告警类型 B.告警系统为每个告警定义了一个告警码，用于区分告警的标识 C.告警名称用于简洁直观反映故障原因、现象等内容 D.告警级别按严重程度可分3级 答案：ABC

40.以下关于5G网管告警级别的说法中正确的是（ ） A.告警级别按严重程度可分3级 B.严重告警造成整个系统无法运行或无法提供业务，需要立即采取措施恢复和消除 C.主要告警造成系统运行受到重大影响或者系统提供服务的能力严重下降，需要尽快采取措施恢复和消除 D.次要告警对系统正常运行和系统提供服务的能力造成不严重的影响，可不必采取措施恢复和消除 答案：BC

41.若出现CPU过载的告警，可能的原因是（ ） A.系统处于话务高峰期，话务繁忙 B.系统异常导致CPU过载 C.单板硬件故障 D.配置的负载单板过多，和电源板支持的最大功率相近或者超过最大支持功率 答案：AB

42.若出现SCTP流数目不一致的告警，可能的原因是（ ） A.系统处于话务高峰期，话务繁忙 B.本端与对端出入流数目配置不一致 C.单板硬件故障 D.其他限制使得实际协商流数目与配置流数目不一致 答案：BD

43.若出现负载功率过载的告警，可能的原因是（ ） A.数据占用磁盘过多，导致磁盘可用空间不足 B.天馈方向有建筑物遮挡 C.单板损坏 D.配置的负载单板过多，和电源板支持的最大功率相近或者超过最大支持功率 答案：CD

44.若出现光模块不可用的告警，可能的原因是（ ） A.没有插入光/电模块 B.光/电模块接插不到位 C.光/电模块损坏 D.单板损坏 答案：ABC

45.若出现输入电源断的告警，可能的原因是（ ） A.市电异常 B.产品进程运行异常 C.外部供电设备故障 D.传输链路出现异常 答案：AC

46.若出现系统时钟不可用的告警，可能的原因是（ ） A.低告警门限设置过高 B.未配置空口时钟源或者时钟源配置错误 C.空口时钟源均锁不定 D.晶振故障 答案：BCD

47.若出现天馈驻波比异常的告警，可能的原因是（ ） A.天馈线缆接头制作不合格、未拧紧、进水或存在金属碎屑等异物 B.射频单元硬件故障 C.天线对着障碍物 D.驻波比告警门限过低 答案：ABCD

48.若出现NG断链的告警，可能的原因是（ ） A.网管配置错误 B.NGAP建立失败 C.SCTP链路故障 D.配置数据修改后的值超出了License授权值 答案：BC

49.若出现单板不在位的告警，可能的原因是（ ） A.网管有配置的槽位，但实际没有插单板 B.网管有配置的槽位，但单板没有插紧 C.网管发起关断 D.网管有配置的槽位，但接插件物理损坏 答案：ABD

50.以下关于5G网管性能管理基本概念的说法中正确的是（ ） A.在无线通信领域，性能指标是评价无线网络运行情况的重要标准。常见性能指标有无线接通率、无线掉话率等 B.测量对象就是指被测量的物理实体 C.性能模型管理包括指标的管理和指标模板的管理，指标/指标模板的管理是性能数据的查询/分析的基础 D.性能管理支持性能数据普通查询、TOPN统计、忙时统计，不支持逻辑分析 答案：AC

51.以下关于5G网管日志管理的说法中正确的是（ ） A.操作日志指在接口上发起的用户操作的日志，例如增加、删除网元，或修改网元参数 B.系统日志记录了在服务器后台进行的一些操作，比如性能数据定时采集和定时备份任务 C.安全日志记录了用户的登陆信息，安全日志不需要记录两个时间点，仅记录一个操作时间 D.安全日志记录级别划分为5级 答案：ABC

52.以下关于5G网优相关的无线网络参数计算的说法中正确的是（ ） A.2.5ms双周期 DDDSU DDSUU 特殊S配比：D:Gap:U=10:2:1 B.5ms单周期 DDDDD DDSUU 特殊S配比：D:Gap:U=6:2:2 C.上行等效TBS=上行速率/上行资源占比/2 D.下行等效TBS=下行速率/下行资源占比/2 答案：CD

53.以下关于基于容量的基站规划的说法中正确的是（ ） A.区域总下行吞吐量=区域总移动用户数*运营商市场比例*5G终端渗透率*区域用户平均下行吞吐量 B.单扇区小区下行最大吞吐量=（MIMO的层数(流数）*调制方式对应的比特数*RB数量*编码效率*比例因子*（1-控制信令开销））/下行符号时长 C.下行需要基站数量=区域总下行吞吐量/单扇区小区下行最大吞吐量 D.上行需要基站数量=区域总上行吞吐量/单扇区小区上行最大吞吐量 答案：ACD

54.一个PDCCH CORESET可以支持几个symbol（ ） A.1 B.2 C.3 D.4 答案：ABC

55.关于additional DMRS以下说法正确的是（ ） A.对于PDSCHmapping typeB 最多支持1个additionalDMRS B.对于PDSCHmapping typeA 最多支持3个additionalDMRS C.对于double-symbolfront-loaded DMRS，如果Maxlength=2,那么additional DMRS个数最多可以为2 D.additionalDMRS的位置是由PDSCH duration及additional DMRS的个数共同决定的 答案：ABD

56.以下关于数据信道的相关计算公式中正确的是（ ） A.下行数据信道链路预算=下行数据信道等效发射功率+下行接收天线曾益+下行接收天线阵列增益+下行接收器灵敏度 B.上行数据信道链路预算=上行数据信道等效发射功率+上行接收天线曾益+上行接收天线阵列增益-上行接收器灵敏度 C.下行数据信道的可用路损dB=最终路损=下行数据信道链路预算+阴影衰落+基站分集增益-穿透损耗+其它增益-线缆损耗 D.上行数据信道的可用路损dB=最终路损=上行数据信道链路预算-阴影衰落+基站分集增益-穿透损耗+其它增益-线缆损耗 答案：BD

57.以下关于随机接入参数的说法中正确的是（ ） A.不同格式的PRACH支持的小区半径不同 B.prach-ConfigurationIndex参数对应的PRACH周期越大，gNodeB支持的接入容量越低，占用的上行资源越少 C.prach-ConfigurationIndex参数对应的PRACH周期越小，gNodeB支持的接入容量越小，占用的上行资源越少 D.msg1-FrequencyStart表示小区PRACH所占用的频域资源的起始位置 答案：ABD

58.以下关于随机接入参数的说法中正确的是（ ） A.totalNumberOfRA-Preambles参数定义了一个PrachOccasion内配置的可用的contentionbased和contention free的preamble总数 B.Rsrp-ThresholdSSB指示UE可以选择满足该门限的SSB和相关的PRACH资源来进行PRACH发送或重传，或进行路损估计 C.Prach-RootSequenceIndex字段指示了PRACH根序列索引。该参数取值范围取决于选用的是L=1008长序列还是L=504短序列 D.ZeroCorrelationZoneConfig参数是索引值，对应指示Ncs的大小，Ncs配置大，小区覆盖半径小 答案：AB

59.以下关于随机接入参数的说法中正确的是（ ） A.raResponseWindow参数是UE监测随机接入响应（Msg3）的窗口长度 B.Ra-ContentionResolutionTimer是随机接入冲突解决定时器 C.当竞争解决定时器Ra-ContentionResolutionTimer超时，随机接入竞争解决宣告失败 D.ra-ssb-OccasionMaskIndex参数是索引值，定义了CFRA场景下在一个关联周期内允许用于发送preamble的PrachOccasion位置 答案：BCD

60.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.nrofSS-BlocksToAverage指示UE从每SSB波束测量结果计算小区平均值时，应基于的波束测量结果的最大SSB个数 B.nrofSS-BlocksToAverage值过大会增大乒乓重选的概率 C.absThreshSS-BlocksConsolidation值过大可能会造成没有beam达到要求，UE只能选择最强的一个beam作为小区电平 D.rangeToBestCell如果设置太小，则满足重选条件的候选小区较少，有可能会漏选答案：ACD

61.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.q-Hyst如果设置太小，可能引起UE的小区重选过于频繁，增加耗电 B.s-NonIntraSearchP如果设置太大，UE则有可能在当前小区信号质量尚可时启动不必要的异频间（和异系统间）小区测量和重选，增加终端耗电 C.threshServingLowP如果设置太低，会导致UE过早重选到优先级较低的异频或异系统小区 D.cellReselectionPriority数值越大对应频点优先级越高 答案：ABD

62.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.q-RxLevMin是小区重选时，候选邻小区所需满足的最低信号电平（RSRP）要求 B.q-QualMin是小区重选时，候选邻小区所需满足的最低信号质量(RSRQ)要求 C.s-IntraSearchP如果设置太大，UE执行同频小区测量的机会较少，从而降低了重选到另一个更优小区的概率 D.s-IntraSearchQ如果设置太小，UE有可能在当前小区信号质量尚可时进行不必要的邻小区测量和重选，增加耗电 答案：AB

63.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.t-ReselectionNR如果设置得太大，UE可能会过多进行不必要的小区重选，增加了乒乓重选概率 B.threshX-HighP如果设置太高，会导致UE不易重选到优先级较高的异频或异系统小区 C.threshX-LowP如果设置太高，会导致UE不易重选到信号更好的异频或异系统小区 D.deriveSSB-IndexFromCell是邻小区SSB同步派生指示 答案：BCD

64.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.a3-offset参数值设置越小，UE 触发事件 A3 报告的时间越早 B.a2-Threshold如果设置过高，有可能在服务小区信号质量还可接受时，便触发了A2报告 C.a1-Threshold如果设置过高，会导致UE 触发事件A1报告的时间较早 D.a4-Threshold如果设置过高，则A4事件报告的触发会较早，UE切换到相邻小区也更早 答案：AB

65.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.Hysteresis值设置越小，事件触发越慢，NR小区切换也会越迟 B.timeToTrigger如果设置太小，瞬时的快速信号波动波动也会触发所配置事件 C.rsType指示UE发送NR测量报告时测量的信号类型是基于SSB还是CSI-RS D.rsType与终端能力和实现相关，网络部署初期建议配置为SSB 答案：BCD

66.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.reportInterval如果设置太小，则UE将大量发送不必要的测量报告，因而会消耗更多gNB处理资源 B.reportAmount如果设置过低，则用户可能会大量发送不必要的测量报告，从而浪费UE和gNB处理资源 C.maxReportCells如果设置太小，UE则只报告较少的NR小区信号质量，节省了UE处理资源，但提供给gNB做判决的候选小区个数较少 D.maxNrofRS-IndexesToReport设置越大，UE上报的RSindex信息越多，UE消耗的处理资源也越多 答案：ACD

67.以下关于NR小区重选参数的说法中正确的是（ ） A.如果设置reportOnLeave参数，UE会在事件触发条件不满足后也发送测量报告，会增加信令开销 B.absThreshSS-BlocksConsolidation值过大可能会造成没有beam达到要求，UE只能选择最强的一个beam作为小区电平 C.nrofSS-BlocksToAverage值设置过小会增加UE计算资源开销，还可能会拉低覆盖电平值 D.nrofSS-BlocksToAverage值设置过大会增大乒乓的概率 答案：AB

68.以下关于寻呼参数的说法中正确的是（ ） A.defaultPagingCycle参数配置越大 UE耗电越小，但寻呼消息的平均延迟越大，用户接通时延也越大 B.寻呼周期内PF个数配置过大，可能导致无线侧寻呼拥塞 C.pfOffset参数配置不同，导致寻呼系统帧的时序不同 D.PF中PO个数配置过小，可能导致控制信道的浪费 答案：AC

69.以下关于NR功率控制参数的说法中正确的是（ ） A.ss-PBCH-BlockPower参数取值影响小区覆盖，取值越大，小区覆盖越远 B.PowerControlOffsetSS参数越大，TRS的覆盖范围越大 C.PowerControlOffset参数配置越大，CSI-RS的功率越高，UE反馈的CSI相对越保守 D.PowerControlOffset SS参数越大，CSI-RS的覆盖范围越大 答案：ABD

70.以下关于寻呼参数的说法中不正确的是（ ） A.defaultPagingCycle参数配置越大 UE耗电越小，但寻呼消息的平均延迟越大，用户接通时延也越大 B.寻呼周期内PF个数配置过大，可能导致无线侧寻呼拥塞 C.pfOffset参数配置不同，导致寻呼系统帧的时序不同 D.PF中PO个数配置过小，可能导致控制信道的浪费 答案：BD

71.以下关于NR功率控制参数的说法中正确的是（ ） A.p-Max参数用于服务小区中上行信道最大输出功率计算 B.preambleReceivedTargetPower参数用于Msg1开环功率控制，该值配置越大，Msg1初始发射功率越高，也可能造成更高的干扰 C.powerRampingStep参数用于Msg1开环功率控制，该值配置越大，功率爬升越快，也可能造成更高的干扰 D.preambleTransMax该参数设置的越大，UE发送的前导被gNodeB正确接收的概率越大，初始接入或者重建的时延越也越小 答案：ABC

72.以下关于NR功率控制参数的说法中正确的是（ ） A.msg3-DeltaPreamble参数配置的越大，Msg3的发射功率越高，但产生的潜在干扰越高 B.P0-NominalPuschWithGrant参数用于动态调度PUSCH的开环功率控制，配置的越大，动态调度的PUSCH的开环发射功率越高，但产生的潜在干扰越高 C.Alpha参数配置的越大，边缘用户对邻区产生的干扰越小 D.p0-PUCCH-Value该参数用于动态调度PUCCH的开环功率控制，配置的越大，动态调度的PUSCH的开环发射功率越高，但产生的潜在干扰越高 答案：ABD

73.以下关于ss-PBCH-BlockPower参数的说法中正确的是（ ） A.一般建议开启SSB Power Bossting功能 B.双模AAU：10*log10((AAU额定功率-40w*现网LTE规划频点数)*10^3）-10*log10(12*273)，计算结果进行下取整 C.单模AAU：10*log10(AAU额定功率*10^3)-10*log10(12*273)，计算结果进行下取整 D.NR（小站）RRU：设备形态较多，NR&LTE多模设备需要基于LTE和NR功率谱密度相等原则，根据NR和LTE小区的规划情况来配置小区功率 答案：BCD

74.以下关于5G网络的相关锚点参数设置的说法中正确的是（ ） A.当前5G NSA组网模式，NSA终端必须占用锚点小区后，才能使用5G业务提升用户感知 B.实现NSA终端优先占用锚点小区的目的，就是NSA终端从非锚点小区能迁移到锚点小区 C.5G UE接入非锚点小区，如果它的邻区中存在锚点邻区，则在连接态下主动发起向非锚点邻区的定向切换，或在RRC连接建立过程中携带IMMCI重选信息引导NSA终端迁移至锚点小区 D.在锚点小区通过独立的移动性策略和RRC释放过程中携带IMMCI重选信息确保NSA终端在锚点小区/频点的稳定占用，多功能配合使用，达到优先占用锚点的目的 答案：ABD

75.以下关于天线基础知识的说法中正确的是（ ） A.在无线通信系统中，与外界传播媒介接口是RRU系统 B.天线发射和接收无线电波：发射时把高频电流转换为电磁波；接收时把电磁波转换为高频电流 C.每臂长度为四分之一波长、全长为二分之一波长的振子，称为半波对称振子 D.单个半波对称振子可简单地独立使用或用作为抛物面天线的馈源 答案：BCD

76.以下关于天线基础知识的说法中不正确的是（ ） A.dBd表示天线增益是定向天线相对于全向辐射器的参考值，dBi是相对于半波振子天线参考值 B.dBi与dBd两者之间的关系是dBi=dBd-2.15 C.电压驻波比在移动通信蜂窝系统的基站天线中，其最大值应小于或等于1 D.为了更好地控制越区覆盖，在密集基站区域网络规划时选择高增益天线比较适宜，但是高增益天线容易造成近处覆盖不好的情况发生，严重时需要考虑采用零点填充技术 答案：ABC

77.以下关于天线基础知识的说法中正确的是（ ） A.天线前后比是指前波瓣与后波瓣最大值之比 B.半功率点波瓣宽度指的是天线最大值下降6dB点的夹角 C.零功率波瓣宽度是指主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角 D.天线副瓣电平是指副瓣与主瓣最大值之比 答案：ACD

78.下列说法中正确的是（ ） A.5G NR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题：覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染 B.从现场可实施角度来讲，优化主要有两个内容：消除弱覆盖和交叉覆盖 C.5G(NR)中A1事件表示的是服务小区低于的门限值 D.测量报告数量/事件的触发可以是RSRP，RSRQ或SINR 答案：ABD

79.下列说法中不正确的是（ ） A.偏滞量可以是正的，也可以是负的 B.5G(NR)中A3事件表示的是邻小区低于主服务小区的偏滞 C.当邻小区超过偏滞比主服小区(SpCell)高时，触发A2事件 D.当相邻的小区因偏移而变得比辅小区更好时，会触发A3事件 答案：BCD

80.以下关于5G网络优化报告的说法中正确的是（ ） A.整体网络优化报告需要按照不同运营商的要求订立不同的报告模板 B.测试指标优化类包括了问题指标采集与分析、TOPN小区处理、干扰故障排查、优化调整效果测试验证 C.网络优化报告内容，一般由网络问题概述、干扰原因分类、优化措施、干扰处理情况、干扰处理案例等部分组成 D.KPI指标优化类包括了测试数据采集与分析、问题路段方案处理、优化调整效果测试评估 答案：AC

81.MeNB收到B1测量报告后，触发SgNB Addition流程，此外MeNB在SCG-ConfigInfo中还包含（ ） A.DRB配置 B.SCG承载的加密算法等 C.UE能力 D.小区配置 答案：ABCD

82.MN发送测量配置消息RRC Connection Reconfiguration给UE，建立ENDC双连接，具体包括（ ） A.双连接的SPCell PCI和频点 B.SPCell 小区级配置 C.SRB1资源配置 D.SPCell UE级配置 答案：ABD

83.信令流程中，gNodeB透传UE和AMF之间的NAS直传消息，完成（ ）和注册过程等 A.IDENTITY查询; B.建立连接; C.鉴权; D.NAS安全模式 答案：ACD

84.SA组网下5G无线接通率指标包括（ ） A.RRC连接建立成功率 B.ERAB连接恢复成功率 C.QoS Flow建立成功率 D.NG接口UE相关逻辑信令连接建立成功率 答案：ACD

85.5G接入性指标采集数据源包括（ ） A.大数据平台; B.5G网管软件; C.5G路测软件; D.用户投诉 答案：ABCD

86.5G切换指标有哪些（ ） A.gNB间Xn切换出成功率 B.gNB间Ng切换出成功率 C.gNB间切换成功率 D.gNB内切换成功率 答案：ABCD

87.覆盖空洞会导致哪些网络问题（ ） A.终端信号差 B.终端脱网 C.终端无法注册5G网络 D.5G网络不能为用户提供服务 答案：BCD

88.导致掉线的设备问题解决方案有哪些（ ） A.终端设备硬件问题的需更换终端 B.5G基站设备硬件存在故障需进行故障处理 C.终端设备软件存在BUG的需进行终端版本升级 D.5G基站设备软件存在BUG的需进行版本升级 答案：ABCD

89.以下属于NSA切换优化原则的有（ ） A.根据现网情况进行RF调整、切换参数调整 B.SN添加、删除的门限尽量满足NR可提供服务的最小门限 C.核查是否存在邻站GPS失锁和时隙配比不一致（同频）的问题 D.MN切换门限与SN变更的门限尽量满足切换/变更点一致 答案：BD

90.邻区漏配解决方案包括（ ） A.邻区添加通用原则 B.SA组网邻区添加原则 C.定期核查 D.NSA组网邻区添加原则 答案：ABCD

91.下列属于乒乓切换解决方案的有（ ） A.特殊场景优化 B.重叠覆盖优化 C.切换参数优化 D.功率调整 答案：ABCD

92.下列对于SUL描述正确的是（ ） A.为补充上行覆盖划分的低频频段，仅用于上行传输 B.当DL RSRP高于设定阈值时，在SUL上发起随机接入 C.支持PUCCH和PUSCH分别在SUL和NUL上发送 D.R15支持PUSCH同时在普通上行信道和SUL上传输 答案：AC

93.PDCCH资源利用率解决方案中，通过增加“PDCCH占用OFDM符号数”，“PDCCH占用RB数”增加PDCCH资源，如果PDCCH符号数和RB数达到最大值后也不满足要求，这时建议（ ） A.降容 B.降低邻区对PDCCH的干扰 C.即增加小区或小区分裂 D.RF优化 答案：BCD

94.关于SA架构Option2,以下说法正确的是哪些选项（ ） A.5G核心网与5G基站直接相连，5G核心网与5G基站通过NG接口直接相连，传递信令和数据 B.5G与4G互操作可以类似4G与3G/2G跨核心网互操作模式 C.UE连接到5G NR，核心网采用5GC，为5G系统演进的目标架构 D.5G无线空口的RRC信令、广播信令、数据都通过5G NR传递 答案：ABCD

95.NG-RAN中的QoS架构，无论是连接到5GC的NR还是连接到5GC的E-UTRA，以下描述正确的是（ ） A.UE和5GC中的NAS级分组过滤器将UL和DL分组与QoS流相关联 B.NG-RAN将属于不同PDU会话的分组映射到不同的DRB C.对于每个UE,5GC建立一个或多个PDU会话 D.对于每个UE,NG-RAN与PDU会话一起建立至少一个数据无线承载（DRB） 答案：ABCD

96.关于传输层协议说法正确的有哪些选项（ ） A.UDP使用SYN和ACK标志位来请求建立连接和确认建立连接 B.TCP连接的建立是一个三次握手的过程，而TCP连接的终止则要经过四次握手 C.UDP适合传输对时延敏感的流量，并且可以依据报文首部中的序列号字段进行重组 D.知名端口号范围为0-1023 答案：BCD

97.OceanStor V3系列存储的常用的故障处理方法是哪些选项（ ） A.告警信息分析法 B.替换法 C.排除法 D.以上全是 答案：ABCD

98.5G的CSI-RS的主要功能有（ ） A.CSI获取 B.波束管理 C.RLM D.RRM 答案：ABCD

99.NR系统中上行物理信号有哪些（ ） A.探测参考信号（Sounding reference signals，SRS） B.信道状态信息参考信号（channel-state information reference signal，CSI-RS） C.解调参考信号（Demodulation reference signals，DM-RS） D.相位跟踪参考信号（Phase-tracking reference signals，PT-RS） 答案：ACD

100.关于CHECKPOINT防火墙设备配置要求描述正确的有哪些（ ） A.账户口令的生存期不长于60天 B.应删除或锁定与设备运行、维护等工作无关的账号 C.不同等级管理员分配不同账号，避免账号混用 D.防火墙管理员账号口令长度至少8位，并包括数字、小写字母、大写字母和特殊符号4类中至少2类 答案：ABCD

101.在EN-DC组网场景下，某用户投诉突然无法接入到NR小区，可能存在下列哪种网络问题（ ） A.和NR站点共站的GSM站点故障 B.NR站点的LTE锚点基站故障 C.NR站点和锚点站点的X2链路故障 D.NR站点故障 答案：BCD

102.基于SSB的NR测量，小区的信号质量除了由最好的beam合成这种情况外,其余情况取决于以下哪些因素（ ） A.nrofSS-BlocksToAverage用于平均的SSB波束个数 B.absThreshSS-BlocksConsolidationSSB波束合并电平门限 C.maxNrofRSIndexesToReport最大上报参考信号个数 D.reportQuantityRsIndexes参考信号上报数量 答案：AB

103.经过PDCP处理会产生两类类型PDU，分别是（ ） A.控制PDU B.重传PDU C.数据PDU D.保护PDU 答案：AC

104.5G NR中，3GPP主要指定了两个频率范围，分别是（ ） A.FR2 B.FR4 C.FR3 D.FR1 答案：AD

105.资源管理员拥有的权限（ ） A.管理4A帐号 B.资源的接入 C.授权管理 D.资源信息的修改 答案：ABCD

106.关于uRLLC场景描述正确的是哪些（ ） A.适用于如无人驾驶、 B.可以在智慧工厂领域得到应用 C.适用于大规模物联网业务 D.适用于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务 答案：AB

107.5G NR中的SSB由哪几部分组成（ ） A.PBCH B. SSS C.CSI-RS D. PSS 答案：ABD

108.SA场景下，测量E-UTRAN系统的事件可设置为（ ） A.A5 B.B2 C.B1 D.A6 答案：BC

109.关于RRC idle和RRC inactive两个状态说法正确的是（ ） A.UE处于RRC idle状态，gNB没有UE的上下文；RRC inactive 状态，gNB有UE的上下文 B.UE处于RRC idle状态和RRC inactive 状态下，gNB都没有UE的上下文 C.RRC idle状态和RRC inactive 状态下的UE，都需要接收寻呼 D.UE处于RRC idle状态，需要接收寻呼；RRC inactive 状态，不需要接收寻呼 答案：BC

110.在NR系统中，主同步信号（PSS）、辅同步信号（SSS）和PBCH共同构成一个SSB，每个SSB由240个连续的子载波组成,在基站侧配置SSB频域位置时，可以通过如下哪几种方式选择频域位置（ ） A.使用绝对频点号（NARFCN）方式来描述 B.使用全局异步信道号（GASCN）方式来描述 C.使用相对频点号（RARFCN）方式来描述 D.使用全局同步信道号（GSCN）方式来描述 答案：CD

111.在网管添加小区时，包含下列选项中哪些数据（ ） A.切换事件 B.物理小区标识 C.时隙配比 D.频带 答案：BCD

112.EN-DC中哪些测量目前协议已定义（ ） A.SCG下进行LTE邻区测量 B.MCG下进行LTE邻区测量 C.MCG下进行2/3G邻区测量 D.SCG下进行NR邻区测量 答案：BCD

113.相对于LTE，为了减少时延， 5G NR的RLC层舍弃以下哪项功能（ ） A.接收端的re-ordering（重排序） B.Segment（分段） C.RLC AM的ARQ（自动重传） D.发送端的concatenation(串联） 答案：D

114.5G NR网管包含的告警属性包含（ ） A.告警级别 B.告警码 C.告警类型 D.告警名称 答案：ABCD

115.64TR产品推荐应用于以下哪些场景（ ） A.密集城区 B.一般城区 C.郊区 D.农村 答案：AB

116.在NR下，满足如下哪几个条件之后，UE才会验证接收到的PDCCH是否用于SPS的激活和释放（ ） A.NDI域为1 B.PDCCH的CRC校验位使用SPS C-RNTI进行加扰 C.PDCCH的CRC校验位使用CS-RNTI进行加扰 D.NDI域为0 答案：CD

117.5G NR方位角规划，哪些正确（ ） A.为防止越区覆盖，密集城区应避免天线主瓣沿着较直的街道 B.拉网路测场景，目标是街道覆盖最优，方向角规划需要专门瞄准街道覆盖 C.网络连续覆盖场景，初始方位角设置，可以参考现网4G天线指向 D.网络连续覆盖场景，在满足连续覆盖的基础上，尽可能保证市区各基站的三扇区方位角一致，局部微调 答案：ACD

118.防火墙的测试性能参数一般包括（ ） A.并发连接数 B.吞吐量 C.处理时延 D.新建连接速率 答案：ABCD

119.Massive MIMO和传统宽波束天线相比对性能的提升包括 （ ） A.提升信号覆盖 B.降低小区间干扰 C.降低时延 D.提升容量 答案：ABCD

120.MCGfailure的触发原因有哪几种（ ） A.upon T312expiry B.uponindication from MCG RLC that the maximum number of retransmissions has beenreached for an SRB or DRB C.upon T310expiry D.uponrandom access problem indication from MCG MAC while neither T300, T301, T304nor T311 is running 答案：ABCD

121.5G中上行HARQ采用下列哪种方式（ ） A.自适应 B.同步 C.异步 D.非自适应 答案：AC

122.5G室分建设数字化特征指的是（ ） A.网络结构数字化 B.运维数字化 C.业务数字化 D.建设数字化 答案：ABC

123.关于NR时域帧结构，以下说法正确的是（ ） A.NR的调度单位是1个Slot B.选择不同子载波间隔，每个时隙的时长是不一样的 C.选择不同子载波间隔，每个子帧包含的时隙数是不一样的 D.选择不同子载波间隔，每个时隙包含的符号数是不一样的 答案：ABCD

124.NR下，RNA的组成方式有下面哪几种选择（ ） A.List of cells B.List of RAN areas C.List of TAs D.List of PLMN 答案：AB

125.5G RAN 1.0 NSA Option 3X场景下，属于5G和LTE基站必须配置的传输链路是（ ） A.eX2 B.S1-C C.X2 D.S1-U 答案：CD

126.手工链路聚合模式下的Eth-Trunk端口，其传输速率与（ ）有关 A.成员端口处于公网还是私网 B.成员端口上是否配置了IP地址 C.成员端口的数量 D.成员端口的带宽 答案：CD

127.室分单站验证需要验证的项目包括（ ） A.接入性能验证 B.覆盖验证 C.切换验证 D.速率验证 答案：ABCD

128.NR测量根据RS接收信号的类型可以分为（ ） A.基于CSI的测量 B.基于PSS的测量 C.基于CSI-RS的测量 D.基于SSB的测量 答案：CD

129.5G定义了三种会话和业务连续性模式包含（ ） A.终端在断开一个用户面网关连接之前，建立一个新用户面网关的连接 B.终端始终只接入一个用户面网关，不更换IP锚点 C.终端在一定范围内接入一个用户面网关，超出范围后，重新接入其他用户面网关 D.终端可同时接入多个用户面网关，可更换IP锚点 答案：ABC

130.RF调整作为无线网络优化中的一个重要手段，以下哪些是RF调整的目的（ ） A.优化弱覆盖 B.控制过覆盖 C.控制切换比例 D.控制重叠覆盖 答案：ABCD

131.AAU作为具备64通道天线阵列，可以如何安装（ ） A.下倾安装 B.上倾安装 C.水平安装 D.倒装 答案：AB

132.当使用数据库检索工具时，应当对DBA进行（ ） A.会话审计 B.操作审计 C.身份审计 D.访问审计 答案：ABCD

133.请问5G站点下倾角主要规划原则包括如下哪些项（ ） A.新建5G站点时，以波束最大增益方向覆盖小区边缘，垂直面有多层波束时，原则上以最大增益覆盖小区边缘 B.PDSCH覆盖最优 C.倾角调整优先级：设计合理预置电下倾>调整可调电下倾>调整机械下倾 D.控制信道与业务信道同覆盖原则 答案：ABCD

134.关于BWP说法正确的是（ ） A.有利于终端省电 B.可用于控制终端成本 C.BWP的切换只允许改变带宽，不能改变SCS D.可通过定时器、RRC信令配置、DCI调度进行BWP切换 答案：ABCD

135.Massive MIMO技术给NR带来的增益有（ ） A.空分复用 B.频率分集 C.发送分集 D.时间分集 答案：ABCD

136.5G CRAN部署主要是对于BBU集中机房的资源提出相应的需求，从网络安全、光纤拉远距离、功耗等应用综合考虑，建议BBU集中规模控制在（ ）范围 A.大集中8-12个 B.小集中规模4-6个 C.小集中规模3-5个 D.大集中7-10个 答案：AC

137.5G网管支持的测量上报周期有（ ） A.15min B.60min C.30min D.7.5min 答案：AB

138.AAU采用25G光模块时，BBU和AAU之间拉远距离可以是如下哪些（ ） A.2KM B.8KM C.32KM D.16KM 答案：ABD

139.5GNR中ΔFGlobal可以是（ ） A.5kHz B.15kHz C.30kHz D.60kHz 答案：ABD

140.NR测量中测量上报的quantity可以为（ ） A.RSSI B.RSRQ C.SINR D.RSRP 答案：BCD

141.5G 网络技术和网络结构将向着虚拟化、软件化、扁平化方向发展，如下与它相关的关联技术是 （ ） A.SDN B.NFV C.滤波组多载波技术（FBMC） D.同时同频全双工（CCDF） 答案：ABCD

题型3：判断题

1.当GPS测量仪接收到3个及3个以上导航卫星信号时，就可以计算出测量仪（GPS接收机）所在位置的海拔高度（ ） 答案：F

2.GPS中显示搜索到3颗以上卫星才可用，所处位置要求尽量开阔（ ） 答案：T

3.机柜的布置采用一排还是多排，由机房的大小和机柜的数量来决定（ ） 答案：T

4.水平仪可用来查看机房地面是否平整，一般要求机房地面每平方米水平差不大于2cm 答案：F

5.基带柜可单独部署，也可与电池柜叠加部署（ ） 答案：T

6.基带柜中电源插箱主要功能是将外部输入直流电转换为内部可使用的交流电功能（ ） 答案：F

7.5G基站均采用BBU+AAU的模式（ ） 答案：F

8.5G基站BBU设备通过基带板完成配置管理、设备管理、性能监视、信令处理、主备切换功能（ ） 答案：F

9.5G基站BBU设备通过主控板提供以太网交换、传输接口处理（ ） 答案：T

10.5G基站BBU设备通过主控板提供整个系统所需要的基准时钟（ ） 答案：T

11.5G基站BBU设备通过基带板实现MAC、RLC和PDCP协议（ ） 答案：T

12.AAU是集成天线、射频的一体化形态的设备，与RRU一起构成5G NR基站（ ） 答案：F

13.接地线缆用于连接BBU、RRU和机柜的接地口与地网，提供对设备以及人身安全的保护（ ） 答案：T

14.GPS跳线用于BBU天线和GPS防雷器的连接；GPS馈线用于GPS防雷器和GPS主控板的连接（ ） 答案：F

15.在3GPP的标准中，共列举了8种5G架构选项（ ） 答案：T

16.NR时间同步方案有NTP和GPS时间同步方案，包括基站GPS和ITU-T的网络1588方案（ ） 答案：T

17.基站天线高度满足覆盖目标，一般要求天线主瓣方向100米范围内无明显阻挡（ ） 答案：T

18.郊区及农村AAU挂高应比周围平均高度高10~15米，城区应超出15米以上（ ） 答案：F

19.指南针可被用来测量天线的方位角（ ） 答案：T

20.定好天线抱杆的位置，并站在楼房边缘的位置拍360度环境照片，每90度照一张，共4张（ ） 答案：F

21.一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的1/4，在密集覆盖区域应小于站间距的1/8（ ） 答案：T

22.基站覆盖区域，按地理位置一般可分为密集城区 、一般城区、郊区、农村、交通干道、重要旅游区等（ ） 答案：T

23.基站覆盖区域异系统等其他电磁环境系统，对5G无线网络会有影响，在进行网络优化前，应在现场测试调查，防止与其他异系统造成频率干扰（ ） 答案：T

24.敏感客户投诉指的是金卡以上级别客户，A级集团客户以及其联系人产生的网络投诉（ ） 答案：F

25.重复投诉指的是客户对于3个月以内已经处理完毕并回复归档的同一网络问题进行再投诉（ ） 答案：T

26.网络测试是反应网络中存在问题的最基本手段（ ） 答案：T

27.DT(DriveTest)通常也称为路测,是在行驶中的测试车上借助专门的测试设备来对移动台的通信状态、收发信令和各项性能参数进行记录的一种测试方法（ ） 答案：T

28.CQT测试（CallQualityTest）即呼叫质量测试，主要用来检验网络性能（ ） 答案：T

29.在CQT测试中，可以不需要用到SS-RSRP、SS-SINR、NR-RSSI、SS-RSRQ、吞吐量、CQI等参数（ ） 答案：F

30.DT在网络优化过程中起着重要作用:首先是对于网络质量的评估,其次是对于定点优化的测试（ ） 答案：T

31.在进行5G DT/CQT测试时，如果测试区域内存在主干道或高速公路，这些路线不需要被选择作为测试路线（ ） 答案：F

32.如果相邻基站簇没有站点能够提供连续覆盖，那么在这些站点附近的测试路线应该选择RSRP 大于-100dBm的路线（ ） 答案：T

33.DT 测试无需进行其他设置，只需打开 FTP 下载业务，同时按照要求进行移动测试即可（ ） 答案：T

34.在SA组网下，DT数据采集除了5G的数据，还需要采集LTE数据，例如RSRP、SINR等4G的常见指标（ ） 答案：F

35.对于新建基站的CQT 测试，一般每个扇区要满足近点（-80dBm）、中点（-100dBm）、远点（-120dBm）的测试要求（ ） 答案：F

36.在NSA组网下，CQT和DT一样，SA下只需要测试5G相应指标，NSA下需要分别在4/5G的网络覆盖下做FTP上传、下载等业务（ ） 答案：T

37.通常在网络测试中，会遇到的问题大致分为三类：1. 硬件类问题 ；2. 测试软件类问题 3. 测试终端类问题（ ） 答案：F

38.由于笔记本电脑的USB端口可能存在异常问题，建议尽量选择少USB端口的笔记本电脑作为测试电脑，尽量使用USB扩展接口这种方式减少端口冲突的异常问题（ ） 答案：F

39.扫频仪一般使用光纤连接笔记本电脑，需要重点关注本地连接的IP地址和子网掩码配置是否有按照扫频仪产品手册的要求正确配置，如果未能正确配置测试软件将无法连接扫频仪设备（ ） 答案：F

40.在开始测试之前一定要把测试计划同步到对应的客户接口人，以便客户能够提前获取到入场许可（ ） 答案：T

41.在测试之前需要保证测试电脑上有足够的存储空间保证，最少保证硬盘中有1GB以上的存储空间（ ） 答案：F

42.测试软件采集数据信息是根据软件连接的测试设备的多少有一定程度的相关性，测试设备越多，对应的测试采集数据存储量就越大（ ） 答案：T

43.车载逆变器指示正常,输出电压也正常，但使用的电池电量不够,引起低压报警,电压还未达到低压保护的电压，一般要处理这种问题的方法有两种:加大电池或减小负载（ ） 答案：T

44.PCI 在使用过程中要避免发生碰撞，相邻的小区不能使用相同的PCI，否则会出现干扰（ ） 答案：T

45.5G中总共有504个可用PCI（ ） 答案：F

46.PCI由两部分组成，分别是：辅同步信号 PSS和主同步信号SSS（ ） 答案：F

47.SS-RSRQ是接收到同步参考信号的功率值,是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标（ ） 答案：F

48.SS-RSRP 是一个表示接收信号强度的绝对值，但无法反映出移动台与基站的距离（ ） 答案：F

49.3GPP协议中规定终端上报测量SS-RSRP的范围是［-140dBm,-40dBm］（ ） 答案：F

50.路测时，在密集城区、一般城区和重点交通干线上，一般要求RSRP值必须大于-100 dBm ，否则容易出现掉话、弱覆盖等问题（ ） 答案：T

51.与 SS-RSRQ 相比，SS-SINR 分母中只包含干扰和噪声，在反映信号质量的同时，也能更准确地知道信道环境好坏（ ） 答案：T

52.通常SS-SINR越高，信号越能正确解调，信道环境越好，传输速率越高（ ） 答案：T

53.3GPP 协议中规定终端上报测量 NR-RSSI 的正常范围是［-90dBm，-35dBm］，超过这个范围，则可视为NR-RSSI异常（ ） 答案：F

54.NR-RSSI是否正常，对通话质量、掉话、切换、拥塞以及网络的覆盖、容量等均有显著影响（ ） 答案：T

55.SS-RSRQ 值随着网络负荷和干扰发生变化，网络负荷越大，干扰越大，SS-RSRQ 测量值越小（ ） 答案：T

56.吞吐量测试过程中常关注的变量参数主要是 CQI、SINR、MCS（ ） 答案：T

57.3GPP 协议里规定，CQI取值范围是[0,12]，不同的CQI取值对应不同的调制方式和编码效率，一般情况下，CQI 值越高说明信道质量越好（ ） 答案：F

58.MCS在 3GPP 协议里规定的取值范围是［0，31］，其中对于初传数据比特只有［0，26］可用，MCS等级越高，依赖的信道条件需要越好（ ） 答案：F

59.5G NR系统中短格式的PUCCH0最多占用1个符号（ ） 答案：F

60.5G网管位于5G云网络的应用服务层，向下对PTN/IPRAN网络、IP+光网络、OTN网络和SDN网络进行拓扑管理、资源分析、网络监控、业务诊断部署和系统管理（ ） 答案：F

61.5G网管是对于SDN网络的管理编排系统，是未来管理SDN/NFV网络的核心产品（ ） 答案：T

62.5G网管通过集成的控制组件，融合管理层和控制层功能，实现网络自我管理、业务自动发放和运维自动化（ ） 答案：T

63.5G网管采用NFV架构（ ） 答案：T

64.IaaS 是云服务的最底层，主要提供一些基础资源（ ） 答案：T

65.用户可以在云服务提供商提供的基础设施上部署和运行任何软件，包括操作系统和应用软件（ ） 答案：T

66.用户使用IaaS，有权管理操作系统之上的一切功能（ ） 答案：T

67.PaaS 提供软件部署平台（runtime），抽象掉了硬件和操作系统细节，可以无缝地扩展。开发者只需要关注自己的业务逻辑，不需要关注底层（ ） 答案：T

68.SaaS 是软件的开发、管理、部署都交给第三方，不需要关心技术问题，可以拿来即用（ ） 答案：T

69.角色一旦锁定后，赋予该角色的用户在角色锁定期间，将不能再使用该角色所拥有的权限，同时用户登录也会受到限制（ ） 答案：F

70.操作集是一系列操作权限的合集。如果一个角色和某个操作集进行绑定，则该角色具有该操作集包含的大部分操作权限，并非所有（ ） 答案：F

71.新建用户必须隶属于某个用户组（ ） 答案：T

72.5G网管系统的用户模型是基于角色的。不同用户分配不同角色以便有效确定该用户权限范围，从而确保安全性（ ） 答案：T

73.告警对应的问题或故障解决后，系统并不会自动返回告警恢复消息（ ） 答案：F

74.告警信息一般会持续一段时间，在问题或故障消失后，告警信息才会消失，并返回相应的告警恢复消息（ ） 答案：T

75.告警属性主要包括告警时间、告警地点、告警现象和告警类型（ ） 答案：F

76.告警级别按严重程度可分3级（ ） 答案：F

77.严重告警造成整个系统无法运行或无法提供业务，需要立即采取措施恢复和消除（ ） 答案：T

78.警告对系统正常运行和系统提供服务的能力造成潜在的或者趋势性的影响，可以不必进行诊断和采取措施恢复及消除（ ） 答案：F

79.若出现CPU过载的告警，可能是系统处于话务高峰期，话务繁忙导致的（ ） 答案：T

80.安全日志不需要记录两个时间点，仅记录一个操作时间（ ） 答案：T

81.安全日志记录级别划分为5级（ ） 答案：F

82.2.5ms双周期 DDDSU DDSUU 特殊S配比：D:Gap:U=10:2:1（ ） 答案：F

83.5ms单周期 DDDDD DDSUU 特殊S配比：D:Gap:U=6:2:2（ ） 答案：F

84.单扇区小区下行最大吞吐量=（MIMO的层数(流数）*调制方式对应的比特数*RB数量*编码效率*比例因子*（1-控制信令开销））/下行符号时长（ ） 答案：F

85.区域总上行吞吐量=区域总移动用户数*运营商市场比例*5G终端渗透率*区域用户平均上行吞吐量（ ） 答案：T

86.发射天线增益：基站8T为16.5，16T为15，32T为13，64T为11，终端为0（ ） 答案：T

87.接收天线增益：基站作为上行接收8TR对应16.5dBi，16TR对应15dBi，64TR对应13dBi，终端作为下行接收增益0dBi（ ） 答案：F

88.热噪声系数计算公式为10Log（K*T）=10log(1.38*e-23*290)=-174dBm/Hz（ ） 答案：T

89.阴影衰落，默认15dB，覆盖率为0.95为15dB，0.9为11dB，数据信道的阴影衰落取15dB（ ） 答案：F

90.穿透损耗，2.6G为23dB，3.5G为26dB，4.9G为28dB（ ） 答案：F

91.根据链路预算计算规划区域所需基站数量=总的覆盖面积/单个基站覆盖面积（ ） 答案：T

92.不同格式的PRACH支持的小区半径不同（ ） 答案：T

93.接收机噪声，基站侧取7，终端侧取5（ ） 答案：F

94.prach-ConfigurationIndex参数对应的PRACH周期越大，gNodeB支持的接入容量越低，占用的上行资源越少（ ） 答案：T

95.prach-ConfigurationIndex参数对应的PRACH周期越大，gNodeB支持的接入容量越大，占用的上行资源越多（ ） 答案：F

96.Rsrp-ThresholdSSB如果设置太高，影响rach接入成功率，和接入时长，影响用户感知（ ） 答案：F

97.ZeroCorrelationZoneConfig参数是索引值，对应指示Ncs的大小，即用于计算ZC根序列的循环移位值（ ） 答案：T

98.nrofSS-BlocksToAverage值过大会增大乒乓重选的概率（ ） 答案：F

99.rangeToBestCell如果设置太小，满足条件的候选小区较多，会增加UE计算量和冗余信息（ ） 答案：F

100.q-Hyst如果设置太大，可能引起UE的小区重选过于频繁，增加耗电（ ） 答案：F

101.cellReselectionPriority数值越大对应频点优先级越高（ ） 答案：T

102.s-IntraSearchP如果设置太大，UE执行同频小区测量的机会较少，从而降低了重选到另一个更优小区的概率（ ） 答案：F

103.t-ReselectionNR如果设置太小，小区重选触发较晚，UE可能会在信号相对较弱的小区驻留时间过长 答案：F

104.threshX-HighP如果设置太高，会导致UE不易重选到优先级较高的异频或异系统小区（ ） 答案：T

105.a3-offset参数值设置越小，UE 触发事件 A3 报告的时间越早，但有可能在服务小区信号质量还可接受时，便触发了A3报告（ ） 答案：T

106.a1-Threshold如果设置过低，会导致UE 触发事件A1报告的时间较晚（ ） 答案：F

107.a4-Threshold如果设置过高，则A4事件报告的触发会较晚，从而延迟用户切换到相邻小区（ ） 答案：T

108.Hysteresis迟滞值设置较小会延缓相应事件报告的触发，从而导致用户体验可能会受到影响（ ） 答案：F

109.reportInterval如果设置太大，则UE将大量发送不必要的测量报告，因而会消耗更多gNB处理资源（ ） 答案：F

110.defaultPagingCycle参数配置越大 UE耗电越小，但寻呼消息的平均延迟越大，用户接通时延也越大（ ） 答案：T

111.ss-PBCH-BlockPower参数取值影响小区覆盖，取值越大，小区覆盖越远（ ） 答案：F

112.PowerControlOffset参数配置越大，CSI-RS的功率越高，UE反馈的CSI相对越保守（ ） 答案：F

113.p-Max参数在SA一般宏站中建议取值为23dBm（ ） 答案：F

114.SA一般宏站一般不建议开启SSB Power Bossting功能（ ） 答案：T

115.totalNumberOfRA-Preambles参数在SA一般宏站中建议取值为32（ ） 答案：F

116.nrofSS-BlocksToAverage参数在SA一般宏站中建议取值为3（ ） 答案：T

117.maxReportCells参数在SA一般宏站中建议取值为8（ ） 答案：F

118.maxNrofRS-IndexesToReport参数在SA一般宏站中建议取值为2（ ） 答案：F

119.nrofSS-BlocksToAverage参数在SA一般宏站中建议取值为6（ ） 答案：F

120.在无线通信系统中，与外界传播媒介接口是天线系统（ ） 答案：T

121.天线发射和接收无线电波：发射时把高频电流转换为电磁波；接收时把电磁波转换为高频电流（ ） 答案：T

122.两臂长度相等的振子叫做对称振子（ ） 答案：T

123.每臂长度为二分之一波长的振子，称为半波对称振子（ ） 答案：F

124.dBd表示天线增益是定向天线相对于全向辐射器的参考值，dBi是相对于半波振子天线参考值（ ） 答案：F

125.dBi与dBd两者之间的关系是dBi=dBd-2.15（ ） 答案：F

126.电压驻波比在移动通信蜂窝系统的基站天线中，其最大值应小于或等于1（ ） 答案：F

127.为了更好地控制越区覆盖，在密集基站区域网络规划时选择高增益天线比较适宜，但是高增益天线容易造成近处覆盖不好的情况发生，严重时需要考虑采用零点填充技术（ ） 答案：T

128.天线前后比是指前波瓣与后波瓣最大值之比（ ） 答案：T

129.半功率点波瓣宽度指的是天线最大值下降6dB点的夹角（ ） 答案：F

130.零功率波瓣宽度是指主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角（ ） 答案：T

131.天线副瓣电平是指副瓣与主瓣最大值之比（ ） 答案：T

132.5G基站被重构为三部分：CU、DU和AAU。AAU与DU之间的网络称为回传，CU和DU之间称为中传，而CU到核心网之间称为前传（ ） 答案：F

133.5G NR覆盖优化主要消除网络中存在的四种问题：覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖和导频污染（ ） 答案：T

134.从现场可实施角度来讲，优化主要有两个内容：消除弱覆盖和交叉覆盖（ ） 答案：T

135.5G(NR)中A1事件表示的是服务小区低于的门限值（ ） 答案：F

136.5G(NR)中A3事件表示的是邻小区低于主服务小区的偏滞（ ） 答案：F

137.测量报告数量/事件的触发可以是RSRP，RSRQ或SINR（ ） 答案：T

138.当邻小区超过偏滞比主服小区(SpCell)高时，触发A2事件（ ） 答案：F

139.偏滞量可以是正的，也可以是负的（ ） 答案：T

140.当相邻的小区因偏移而变得比辅小区更好时，会触发A3事件（ ） 答案：F

141.5G网络优化报告中KPI指标优化类包括了问题指标采集与分析、TOPN小区处理、干扰故障排查、优化调整效果测试验证（ ） 答案：T

142.5G网络优化报告中测试指标优化类包括了测试数据采集与分析、问题路段方案处理、优化调整效果测试评估（ ） 答案：T

143.信令流程中，只有支持双连接的UE才会接收NR测量配置信息（ ） 答案：T

144.成功接入LTE后，4G基站会通过RRC连接重配置下发NR的测量控制：包括测量事件B1及相关门限，NR的绝对频点号等（ ） 答案：T

145.对于一部新开机用户，UE处于UE in RRC_IDLE,CM_IDLE,SM_IDLE态，和基站、5GC之间有连接（ ） 答案：F

146.gNodeB向UE发送SecurityModeCommand消息，通知UE启动完整性保护和加密过程。此后，启动下行加密（ ） 答案：T

147.UE根据SecurityModeCommand消息指示的完整性保护和加密算法，派生出密钥，然后向gNodeB回复SecurityModeComplete消息。此后，启动下行加密（ ） 答案：F

148.UE收到RRCReconfiguration消息后，开始建立SRB2和DRB。SRB2和DRB建立成功后，UE向gNodeB回复RRCReconfigurationComplete消息（ ） 答案：T

149.UE向gNodeB回复RRCReconfigurationComplete消息，此时UE状态为UE in RRC_CONNECTED,CM_CONNECTED,SM_IDLE,说明UE和基站之间的RRC信令已经建立，和核心网AMF之间的连接也建立，UE、NB、AMF中均保留有该UE的上下文；能进行PDU会话（ ） 答案：F

150.5G无线接通率，该指标用于了解该小区内RRC连接建立成功的概率，部分反映了该小区范围内用户接入网络的感受（ ） 答案：F

151.PDU Session异常释放率，该指标反映了系统的业务通讯保持能力，也反映了系统的稳定性和可靠性（ ） 答案：F

152.5G中增加了PDU Session的概念，一个UE可以同时拥有多个PDU Session，一个PDU Session对应多个QoS Flow，由gNB进行QoS Flow到DRB的映射，可以是多对一的映射关系也可以是一对一的映射关系（ ） 答案：T

153.NG接口UE相关逻辑信令连接建立成功率,该指标用于反映gNB与NGC连接稳定性（ ） 答案：T

154.越区覆盖TA值门限和覆盖场景密切相关，密集城区小，一般区域门限小（ ） 答案：F

155.如果服务小区信号质量低于一个门限，同时，低优先级邻区信号质量在TreselectionRAT时间内总是高于一个门限，则UE重选至低优先级邻区（ ） 答案：T

156.覆盖空洞是指在连片站点中间出现的微弱5G信号的区域，也称为覆盖盲区（ ） 答案：F

157.Option3与Option7的区别在于，Option3的核心网采用EPC，使用LTE eNB,而Option7的核心网采用5GC，使用eLTE eNB（ ） 答案：T

158.覆盖空洞最佳的解决方案是增加站点或使用AAU/RRU来覆盖（ ） 答案：T

159.分析话统时，如果数据反馈没有问题，那就说明现网在逐步新增站点，或者关闭站点，导致KPI变化，属于“外部事件”排查的内容（ ） 答案：T

160.4/5G协同优化中，针对拐角等特殊场景，由于4G衰落比较大可以适当的不进行同覆盖规划（ ） 答案：F

161.邻区漏配判断中，通过查看信令流程，终端多次上报测量报告，终端切换至测量报告中信号最好的小区（ ） 答案：F

162.通过信令流程分析，一般认为5s内发生多次切换为乒乓切换（ ） 答案：F

163.PRB利用率判断标准为上行或者下行PRB资源利用率＞70%（ ） 答案：T

164.覆盖优化主要是要消除5G无线网络中存在的五种问题：覆盖空洞、弱覆盖、越区覆盖、导频污染和重叠覆盖度高（ ） 答案：T

第二部分：线务模块

题型1：单项选择题

1.通信故障分为四类（    ）

A.通信事故、重大故障、严重故障、一般故障

B.严重事故、重大故障、严重故障、一般故障

C.严重事故、通信故障、严重故障、一般故障

D.严重事故、通信事故、重大故障、一般故障

答案：A

2.光缆接头，必须有一定长度的光纤，一般完成光纤连接后的余留长度（光缆开剥处到接头间的长度）一般为（    ）厘米

A.50～100

B.60～100

C.80～120

D.120～150
答案：B

3.光缆交接箱具备（    ）等基本功能

A.光信号放大、光缆成端固定、尾纤熔接存储

B.光信号放大、光缆成端固定、光路调配

C.光缆成端固定、尾纤熔接存储、光路调配

D.光信号放大、尾纤熔接存储、光路调配
答案：C

4.光在单模光纤中的（    ）部分以全反射的方式进行传输

A.包层

B.涂敷层

C.纤芯

D.外护层
答案：C

5.下列色散中，在单模光纤中不存在的是（    ）

A.模式色散

B.材料色散

C.结构色散

D.波导色散
答案：A

6.常规单模光纤的零色散波长窗口在（    ）

A.0.85 µm

B.1.31 µm

C.1.55 µm

D.1.71 µm
答案：B

7.目前使用的光纤一般是（    ）光纤

A.阶跃型多模光纤

B.渐变型多模光纤

C.阶跃型单模光纤

D.渐变型单模光纤
答案：C

8.下列OTDR的使用中，说法正确的是（    ）

A.平均时间越长，信噪比越高，曲线越清晰

B.脉宽越大，功率越大，可测的距离越长，分辨率也越高

C.脉冲宽度越大，盲区越小

D.分别从两端测，测出的衰减值是一样的
答案：A

9.光缆线路障碍点的测试一般是（   ）

A.OTDR显示屏上出现的台阶的位置确定障碍点

B.通过光缆线路自动监控系统发出的报警信

C.OTDR显示屏上显示的波形确定障碍

D.OTDR显示屏上出现的菲涅尔反射峰的位置确定障碍点
答案：D

10.OTDR某段曲线的斜率物理含义是什么（   ）

A.损耗

B.衰减系数

C.链长

D.增益

答案：B

11.PON作为一种接入网技术，定位通俗说法正确的是（   ）

A. 最后1公里

B. 最后2公里

C. 最后3公里

D. 最后5公里

答案：A

12.光缆中光纤色谱顺序是（   ）

A.蓝橘绿棕灰白红黑黄紫粉红天蓝

B.白红黑黄紫蓝橘绿棕灰粉红天蓝

C.黑黄白红紫蓝橘绿棕灰粉红天蓝

D.粉红天蓝白红黑黄紫蓝橘绿棕灰
答案：A

13.OTDR仪表使用哪两种原理（   ）

A.瑞利散射和菲涅尔反射

B.折射和反射

C.散射和色散

D.散射和全反射
答案：A

14.光缆接续的仪器是（   ）

A.OTDR

B.光纤熔接机

C.万用表

D.可视红光源

答案：B

15.下面波长中，损耗最小的是（   ）

A.0.85 µm

B.1.31 µm

C.1.55  µm

D.1.75  µm

答案：C

16.全塑光缆端别规定（   ）

A.B端朝向局方

B.A端朝向局方

C.红色端朝向局方

D.绿色端朝向局方
答案：B

17.光纤的低损耗窗口有（   ）个

A.2

B.3

C.4

D.5
答案：B

18.OTDR参数设置中长度如何设置最佳（   ）

A.被测距离的1.5-2倍

B.被测距离的2-3倍

C.被测距离的0.3-0.5倍

D.被测距离的0.3-0.6倍
答案：A

19.光纤熔接步骤（   ）

A.设置间隙、调芯、放电

B.设置间隙、放电、调芯

C.放电、调芯、设置间隙

D.设置间隙、放电、调芯、测试

答案：A

20.光纤的衰减系数单位是（   ）

A.dB

B.KM

C.dB/km

D.um
答案：C

21.目前FTTH小区一级分光一般采用（  ）的分光器，二级分光一般采用1：2+1：32/1：4+1：16/1：8+1：8 的分光器组合方式

A.1:4

B.1:8

C.1:16

D.1:32
答案：D

22.ODF成端中光缆中光纤和ODF尾纤盘纤（   ）

A.方向相同，一个内圈，一个外圈

B.方向相反，一个逆时针，一个顺时针；一个内圈，一个外圈

C.方向相同，都在内圈

D.方向相同，都在外圈
答案：B

23.光缆在施工安装过程中，最小曲率半径应不小于光缆外径的（   ）倍

A.10

B.15

C.20

D.25
答案：C

24.ODF成端一般尾纤为（   ）芯

A.6

B.12

C.24

D.48
答案：B

25.采用全色谱光纤松套管时，面对光缆截面，以蓝、橙、绿、棕、灰……的顺序，顺时针为（   ）

A.A端

B.B端

C.C端

D.D端
答案：A

26.对于新建小区，在计算分光器端口时，要有一定的余量，1个1：64的分光器最大覆盖多少户（   ）

A.30~32

B.15~45

C.50~52

D.60-62
答案：D

27.OTDR激光器发射的激光的波长，波长越（   ），瑞利散射的光功率就越强

A.长

B.短

C.宽

D.以上都不对
答案：B

28.光缆接头盒接续步骤顺序是（   ）（1）光缆接头盒的光纤接续（2）光缆固定及加强件固定（3）光缆接头盒密封（4）开拨光缆及束管处理（5）接头盒的收容盘中光纤盘纤

A.1，2，3，4，5

B.5，2，1，4，3

C.4，2，1，5，3

D.3，1，2，4，5
答案：C

29.光缆交接箱，是一个（   ）设备

A.有源

B.无源

C.存储

D.中继
答案：B

30.以下选项中，是光缆交接箱的光缆进线孔封堵采用的材料（   ）

A.泥土

B.水泥

C.石灰

D.防火泥
答案：D

31.熔纤配线一体化模块（熔纤盘）内，光纤过渡束管在熔纤配线一体化模块内必须用什么方式固定（   ）

A.塑料小扎带

B.柔软铁丝

C.细麻绳

D.柔软布条
答案：A

32.光交接箱施工完毕，面板标签规定几天完成（   ）

A.1天

B.2天

C.3天

D.一周
答案：C

33.OTDR测试是通过发射（   ）到光纤内,然后在OTDR端口接收返回的信息来进行

A.红光

B.蓝光

C.光脉冲

D.白光
答案：C

34.OTDR测试中，死区的产生是由于（   ）并且使得接收器饱和引起

A.反射淹没散射

B.折射

C.全反射

D.菲涅尔反射
答案：A

35.下面是色散补偿单模光纤的是（   ）

A.SMF

B.MMF

C.DCF

D.PDM
答案：C

36.OTDR测试中，衰减死区，从反射点开始到接收点回复到后向散射电平约（   ）范围内的这段距离

A.0.5db

B.0.6db

C.0.7db

D.0.8db
答案：A

37.dBm是一个表示功率绝对值的值，33dBm等于（   ）

A.1

B.2

C.3

D.4
答案：B

38.用剥纤钳剥除光纤被覆层，预留裸纤长度为（   ），用蘸酒精的脱脂棉或棉纸包住光纤，然后把裸纤擦干净

A.20-30mm

B.30-40mm

C.40-50mm

D.50-60mm
答案：B

39.目测光纤被覆层边缘对准切割器标尺上的“（   ）”刻度后，左手将光纤放入导向压槽内，要求裸光纤笔直地放在左、右橡胶垫上

A.16

B.17

C.18

D.19
答案：A

40.OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离，此参数的选择决定了取样分辨率的大小。最佳测量范围为待测光纤长度（   ）倍距离之间

A.1.5～2

B.2～2.5

C.1～2

D.1.5～2.5
答案：A

41.以下关于光缆接续相关内容说法不正确的是（   ）

A.光缆在局、站以外的线路光缆间连接操作叫作光缆接续

B.埋式光缆的接头盒应具有坚固机械性能和良好的防水、防潮性能

C.目前，光纤固定连接，多数采用电弧熔接法

D.实际上的光纤连接，在一定条件下，其连接损耗可以为零
答案：D

42.以下关于光纤熔接内容说法不正确的是（   ）

A.光纤熔接法是光纤连接方法中使用最广泛的方法

B.目前，光纤熔接方式，国际上基本都是采取预放电熔接方式

C.采用空气预放电熔接的装置、设备，称之为光纤熔接机

D.打开熔接机电源，如没有特殊情况，一般都不选用自动熔接程序
答案：D

43.瑞利散射中，当 OTDR 通过不均匀的沉积点时，它的一部分光功率会被散射到不同的方向上。向光源方向散射回来的部分叫做（   ）

A.曲线散射

B.正向散射

C.背向散射

D.全反射
答案：C

44.以下关于光缆成端的一般要求说法错误的是（   ）

A.ODF架应具有光缆引入、固定和接地保护装置

B.固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置

C.设备出纤使用ODF架应与光缆成端使用ODF分离，禁止混用

D.纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不大于3cm
答案：D

45.以下关于光缆成端步骤的描述中错误的是（   ）

A.如果在成端前发现待接光缆存在问题应解决后再进行成端

B.开拨后光纤暂不剥去束管，以防操作过程中光纤受伤

C.光纤去除束管，是将松套切割钳在离端头规定长度处卡住套塑层，用力拨除

D.去除束管时，一次去除长度，一般不超过30mm，当需要去除较长长度时，可分段去除
答案：D

46.OTDR在长距离测试的时候适合选取（   ）作为测试波长，视具体情况而定

A.1550nm

B.1310nm

C.1250nm

D.850nm
答案：A

47.工程上常用的光纤接头的增强保护措施是（   ）

A.金属套管补强法

B.热缩管补强法

C.V型槽板补强法

D.冷接法
答案：B

48.以下关于光纤分类中不正确的有（   ）

A.按光纤剖面折射率分布进行分类，可分为阶跃型光纤和渐变型光纤

B.按传播模式分为双模光纤与单模光纤

C.按工作波长可分为短波长光纤与长波长光纤

D.按套塑类型可分为紧套光纤与松套光纤
答案：B

49.单模石英光纤的折射率大约在（   ）

A.1.4－1.6

B.1.5－1.7

C.1.6－1.8

D.1.7－1.9
答案：A

50.以下说法中不正确的是（   ）

A.多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一束管中成为一组

B.要正确地对光缆工程进行接续、测量和维护工作，必须首先掌握光缆的端别判别和缆内光纤纤序的排列方法

C.光缆中的光纤单元、单元内光纤，均采用全色谱或领示色来标识光缆的端别与光纤序号，其色谱排列和所加标志色，各个国家的产品完全一致

D.光缆中的加强芯为避免产生氢损，一般采用磷化钢丝
答案：C

题型2：多项选择题

1.OTDR可以测量的指标有（   ）

A.长度

B.损耗

C.衰减系数

D.活动接头插入损耗

答案：ABCD

2.光纤熔接机的组成有哪些（   ）

A.电源模块

B.显示屏

C.驱动系统

D.键盘

答案：ABCD

3.光纤适配器又称光耦合器或法兰常用有哪些（   ）

A.FC

B.SC

C.ST

D.LC

答案：ABCD

4.光缆按纤芯折射率分布可以分为（   ）

A.渐变

B.阶跃

C.W型

D.带状

答案：AB

5.以下选项中，属于光分配点设施正确的是（   ）

A.光配线架

B.光交接箱

C.光分线盒

D.光分路器

答案：ABCD

6.根据ODF架的型号及相应引入、固定装置结构，对光缆操作要求有（   ）

A.不打折

B.不别劲

C.软管约束到位

D.开剥长度适宜

E.冗余适当

答案：ABCDE

7.光交接箱主要作用有哪些（   ）

A.用于光缆分歧

B.实现光缆的跳接

C.用于测试

D.用于维护

答案：ABCD

8.FTTx存在多种应用类型，具体分类有哪些（   ）

A.FTTC

B.FTTB

C.FTTH

D.FTTO

答案：ABCD

9.以下属于消除鬼影的方法是（   ）

A. 选择短脉冲宽度

B. 选择长脉冲宽度

C. 在强反射前端（如OTDR输出端）中增加衰减

D. "打小弯"

答案：ACD

10.光缆接头盒接续后盘纤的方法有（   ）

A. ODF架成端方式

B. 终端盒成端方式

C. 光交接箱成端方式

D. 电交接箱

答案：ABC

11.光缆交接箱是安装在户外的连接设备，对于复杂室外环境，箱体外侧防护措施有哪些（   ）

A.防水

B.防潮

C.防尘

D.防撞击损害

E.防虫害鼠害

答案：ABCDE

12.交接箱安装位置的选择应符合以下条件有哪些（   ）

A.交接箱的最佳位置宜设置在交接区内线路网中心偏离电话局的一侧，靠近交接区入口处的第一个分支路口或配线电缆的交汇处

B.符合城市规划，不妨碍交通并且不影响市容观瞻的地方

C.靠近人（手）孔便于出入线的地方，或利旧电缆的汇聚点上

D.安全、通风、隐蔽、便于施工维护、不易受到外界及自然灾害损伤的地方

答案：ABCD

13.光交接箱施工中，配线光缆操作注意事项有哪些（   ）

A. 在熔纤配线一体化模块中按照从下往上，从左往右的顺序进行熔纤

B. 施工过渡束管在熔纤配线一体化模块内不允许盘留超过半圈

C. 过渡束管需弧度一致，所有的光纤过渡束管一起绑扎整齐

D. 按照从右往左的顺序固定

答案：ABC

14.点到点的FTTx解决方案优点有哪些（   ）

A.容易管理

B.没有复杂的上行同步技术

C.终端自动识别

D.利于扩展

答案：ABCD

15.光交接箱施工完毕后，需要注意的事项有哪些（   ）

A.需清理施工现场, 光交内卫生

B.防尘帽必须盖齐颜色一致

C.光交面板标签规定时间贴好

D.标签标明位置

答案：ABCD

16.光时域反射仪被广泛应用于（   ）

A.光缆线路的维护

B.施工之中

C.可进行光纤长度测量

D.光纤的传输衰减、接头衰减测量

答案：ABCD

17.FTTx系统的基本组成有（   ）

A.光线路终端

B.光分配网络

C.光网络单元

D.光纤分配架

答案：ABC

18.下列哪些是光时域反射仪需要设置的参数（   ）

A.测试距离

B.脉冲宽度

C.测试光波长

D.动态范围

答案：ABCD

19.下列属于非反射事件的是（   ）

A.熔点

B.弯曲点

C.活动连接器

D.断裂

答案：AB

20.光纤到家庭用户（FTTH）特征是（   ）

A.引入光纤由单个家庭住宅独享

B.PON口上行的ONU具有家庭网关功能

C.具有宽带接入终端功能

D.主要用于多个住宅用户

答案：AB

21.光纤通信有哪几个工作窗口（   ）

A.850nm

B.1310nm

C.1550nm

D.1650nm

答案：ABC

22.光纤存在散色的原因有（   ）

A.存在的不均匀杂质

B.本身密度的不均匀性

C.断裂

D.末端

答案：AB

23.光缆成端一般要求有哪些（   ）

A.能固定和保护接头部位平直而不位移

B.避免外力影响

C.保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤

D.其曲率半径应不小于20mm

答案：ABC

24.光缆接续应遵循的原则有哪些（   ）

A.芯数相等时，要同束管（纤芯要对应）内的对应色光纤对接

B.芯数不同时，按顺序先接芯数大的，再接芯数小的

C.芯数相等时，要同束管（纤芯要对应）内的不对应色光纤对接

D.芯数不同时，按顺序先接芯数小的，再接芯数大的

答案：AB

25.FTTB组网模式主要技术特点有（  ）

A.具有很高的传输速率

B.网络可靠稳定，楼道交换机、小区中心交换机和局端交换机之间通过光纤相连，网络稳定性高，可靠性强

C.用户投资少，价格便宜。用户只需要一台带有网络接口卡（NIC）的PC机即可上网

D.小区/大厦/写字楼内采用综合布线，用户端采用五类线方式接入，即插即用

答案：ABCD

题型3：判断题

1.常规单模光纤在1.55µm窗口色散为0，损耗也最小（   ）

答案：F

2.通信用光纤最大优点是传输容量大和传输损耗低（   ）

答案：T

3.常见FTTH的电信采用的 FTTH型 ONU的接口标准为： 2 个语音口， 4 个以太网口（   ）

答案：T

4.光纤适配器又称光耦合器或法兰，是将两对或一对光纤连接器件进行连接的器件，用于连接已成端的光纤或尾纤，是实现光纤活动连接的重要器件之一（   ）

答案：T

5.俗称圆头尾纤的是FC系列的光纤连接器（   ）

答案：T

6.光纤涂覆层主要不作导光用，可染成各种颜色，保护作用（   ）

答案：T

7.光缆的基本结构一般由:缆芯、加强元件、填充物和护层等组成，另外，根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构成（   ）

答案：T

8.OLT（光线路终端）是有源光网络设备（   ）

答案：F

9.瑞利散射将光信号向四面八方散射，我们把其中沿光纤原链路返回OTDR的散射光称为背向散射光（   ）

答案：T

10.OTDR是利用光纤对光信号的后向散射来观察沿光纤分布的光纤质量，对于一般的后向散射信号，不会出现盲区（   ）

答案：T

11.光缆熔接机是光纤固定接续的专用工具，可自动完成光纤对芯、熔接和推定熔接损耗等功能（   ）

答案：T

12.熔接质量好坏是通过熔接处外形良否计算得来的，推定的熔接损耗只能作为熔接质量好坏的参考值，而不能作为熔接点的正式损耗值，正式损耗值必须通过OTDR测试得出（   ）

答案：T

13.OTDR测光纤长度时，测试范围应设置为光纤全长略长（   ）

答案：T

14.分光器1:32平均衰耗为15.5dB（   ）

答案：T

15.光缆型号是识别光缆规格程式和用途的代号。光缆的型号由分类、加强构件、派生、护套、外护套五个部分组成（   ）

答案：T

16.光缆12芯光纤接续中，一般第二芯光纤颜色为橙（橘）（   ）

答案：T

17.目前光纤通信的实用工作波长在近红外区，即0.8～1.8μm的波长区（   ）

答案：T

18.光纤配接箱（单元盒）集光纤熔接、尾纤收容和配线功能于一体（   ）

答案：T

19.OTDR法是一种非破坏性具有单端测量特点的测量方法，非常适用于现场测量（   ）

答案：T

20.切断测量法一般不宜普遍采用，主要用于少数光缆（如5%）的测量对比以及其它方法测出的光缆不合格时，用切断法进一步确认，以便正确地作出光缆是否合格的严肃性结论（   ）

答案：T

21.FTTx从OLT到ONU全程光衰耗计算公式：光通道衰耗＝ L×a＋n1×b＋n2×c＋n3×d＋e＋f ，f表示工程余量（一般取6dB）（   ）

答案：F

22.“调整盘”选择是非整盘敷没的一个单盘，如2 km盘长只需敷设1-6 km的这一盘作为“调整盘”（   ）

答案：T

23.光缆端头必须作严格的密封防潮处理，不得浸水（   ）

答案：T

24.去除束管时，一次去除长度，一般不超过30mm，当需要去除较长长度时，可分段去除（   ）

答案：F

25.光缆熔接机是光纤固定接续的专用工具，可自动完成光纤对芯、熔接和推定熔接损耗等功能（   ）

答案：T