中国制冷空调工业协会标准

T/CRAAS XXX—20XX

低碳产品技术规范

汽车用空调器

Technical specification for low carbon products assessment —

Air conditioner for automobile

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布										20XX-XX-XX实施

中国制冷空调工业协会	发布

目次

前言	3

1	范围	4

2	规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  评价要求	5

5  评价方法	8

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本标准由中国制冷空调工业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：合肥通用机电产品检测院有限公司、XXXXX、XXXXX、XXXXXX。

本标准参加起草单位：XXXX、XXXXXX、XXXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准主要起草人：XXXX、XXXX、XXXXX、XXXXX。

本标准参加起草人：XXXX、XXXXX、XXXX、XXXX、XXXXX

本标准于20XX年XX月XX日通过中国制冷空调工业协会技术委员会审查。

本标准于20XX年XX月XX日经中国制冷空调工业协会理事长审核批准。

本标准于20XX年首次发布。这是第一版。

本标准由中国制冷空调工业协会技术与标准法规部负责解释。

汽车用空调器

低碳产品技术规范

- 范围

本文件规定了汽车用空调器（以下简称“空调器”）作为低碳产品的评价要求和评价方法。

本文件适用于汽车用空调器、汽车用电驱动空调器。其它类似产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 7249  制冷与空调设备术语

GB/T 21361—2017  汽车用空调器

GB/T 37123—2018  汽车用电驱动空调器

3  术语和定义

JB/T 7249、GB/T 21361、GB/T 37123界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

二氧化碳当量carbon dioxide equivalent

CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

制冷季节耗电量  cooling seasonal total energy

CSTE

在制冷季节中，空调器制冷运行时所消耗的电量总和。

注：单位为瓦时（W·h）。

制热季节耗电量  heating seasonal total energy

HSTE

在制热季节中，空调器制热运行时所消耗的电量总和。

注：单位为瓦时（W·h）。

制冷季节燃油耗量  cooling seasonal fuel consumption

CSFC

在制冷季节中，燃油汽车空调器制冷运行时所消耗的燃料总和。

注：单位为升（L）。

生命周期能耗碳排放当量  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

空调器在生命周期内累计消耗的电能或燃油所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注1：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

注2：用E1e和E1f分别表示电动汽车空调器和燃油汽车空调器的生命周期能耗碳排放。

生命周期制冷剂耗量碳排放当量  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

空调器在生命周期内，累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

生命周期碳排放当量carbon emission of life cycle

ELC

空调器在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。

注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）。

臭氧消耗潜值  ozone deprivation potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯氟甲烷（R11）在大气中引起的臭氧总量变化量的比值。

全球变暖潜值  global warming potential

GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP被定义为在固定时间范围内1kg物质与1kg CO2的脉冲排放引起的时间累积（如：100年）的辐射力的比率。

单位功能二氧化碳排放当量carbon dioxide emission equivalent per unit function

E0

用于评价低碳产品的综合指标，能够体现全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度。

注1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2e/（kW·a）]；

注2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热能力。

注3：用E0e和E0f分别表示电动汽车空调器和燃油汽车空调器的单位功能二氧化碳排放当量。

4 评价要求

  - 基本要求

    - 空调器应满足相应产品标准的要求。

    - 空调器所用制冷剂的臭氧消耗潜值（ODP）应为零。

  - 评价指标要求

空调器的单位功能二氧化碳排放当量应不高于表1规定的限值。

表1  单位功能二氧化碳排放当量

| 空调器类型 | 机动车类型 |  | 单位功能二氧化碳排放当量 kg CO2e |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动汽车用空调器 | 乘用车 |  | 141 |
|  | 商用车 | 中型载客汽车 | 127 |
|  |  | 大型载客汽车 | 145 |
| 燃油汽车用空调器 | 乘用车 |  | 131 |
|  | 商用车 | 中型载客汽车 | 47 |
|  |  | 大型载客汽车 | 112 |

  - 检验方法和指标计算方法

    - 检验方法

空调器的季节耗电量或耗油量应按附录A的规定进行检验计算。

    - 生命周期能耗碳排放当量

4.3.2.1  电动汽车用空调器

电动汽车用空调器的生命周期能耗碳排放E1e按公式（1）计算：

E1e=CSTE+HSTE∙ke∙N …………………………………（1）

式中：

| E1e | —— | 电动汽车用空调器的生命周期能耗碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e ）； |
| --- | --- | --- |
| CSTE | —— | 制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW•h）； |
| HSTE | —— | 制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW•h），对于单冷型空调器，HSTE=0； |
| ke | —— | 单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时每年[kg CO2e/(kW·h)]，取ke=0.6，或按国家统计部门公布的年度最新数据； |
| N | —— | 汽车使用年限，单位为年（a），见表A.1汽车行驶的基本数据。 |

4.3.2.2  燃油汽车用空调器

燃油汽车用空调器的生命周期能耗碳排放E1f按公式（2）计算：

E1f=CSFC∙kf∙N ………………………………（2）

式中：

| E1f | —— | 燃油汽车用空调器的生命周期能耗碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e） |
| --- | --- | --- |
| CSFC | —— | 制冷季节燃油耗量，单位为千瓦时（L）； |
| kf | —— | 每升燃料的CO2排放量（kg/L），汽油为2.38 kg/L，柴油为2.67 kg/L。 |

    - 生命周期制冷剂耗量碳排放当量

空调器生命周期制冷剂耗量碳排放E2按公式（3）计算：

E2=mR×1-αR+L×N×GWP …………………………（3）

式中：

| E2 | —— | 空调器生命周期制冷剂耗量碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）； |
| --- | --- | --- |
| mR | —— | 制冷剂的充注量，单位为千克（kg）； |
| αR | —— | 制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），汽车空调的αR取0； |
| L | —— | 制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为1%； |
| GWP | —— | 制冷剂的全球变暖潜值。 |

    - 生命周期碳排放当量

电动汽车空调器和燃油汽车空调器的生命周期碳排放分别按公式（4）和公式（5）计算：

ELC=E1e+E2…………………………………………（4）

ELC=E1f+E2…………………………………………（5）

式中：

| ELC | —— | 生命周期碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。 |
| --- | --- | --- |

4.3.5电动汽车用空调器单位功能二氧化碳排放当量

电动汽车用空调器的单位功能二氧化碳排放当量按公式（6）计算：

E0e=ELC(Qc+Qh)∙N………………………………………（6）

式中：

| E0e | —— | 电动汽车用空调器的单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[kg CO2 e /(kW·a)]； |
| --- | --- | --- |
| Qc | —— | 空调器的名义制冷量，单位为千瓦（kW）； |
| Qh | —— | 空调器的名义制热量，单位为千瓦（kW）。 |

4.3.6燃油汽车用空调器单位功能二氧化碳排放当量

燃油汽车用空调器的单位功能二氧化碳排放当量按公式（7）计算：

E0f=ELCQc∙N… ………………………………………（7）

式中：

| E0f | —— | 燃油汽车用空调器的绿色产品评价值，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[kg CO2 e /(kW·a)]。 |
| --- | --- | --- |

5 评价方法

在满足4.1基本要求的基础上，若空调的评价指标同时符合4.2的规定，则可评定其为低碳产品。

附录A

（规范性）

空调器季节能耗的测试方法

A.1  电动汽车空调器季节能耗的测试计算方法

A.1.1  制冷季节耗电量

电动汽车用空调器的制冷季节耗电量CSTE按公式（A.1）计算：

CSTE=(Sv∙365∙N)∙Tc∙Pc ………………………………（A.1）

式中：

| S | —— | 汽车引导报废的行驶里程（见表A.1），单位为千米（km）； |
| --- | --- | --- |
| N | —— | 汽车的使用年限（见表A.1），单位为年（a）； |
| v | —— | 汽车生命周期内的平均行驶速度（见表A.1），单位为千米每小时（km/h）； |
| Tc | —— | 一年中的制冷季节天数，单位为天（d）,为158天； |
| Pc | —— | 空调器名义制冷消耗功率，单位为千瓦（kW）。 |

表A.1  汽车行驶的基本数据

| 汽车分类 |  | 引导报废的行驶里程 （万千米） | 使用年限 （年） | 平均行驶速度 （km/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乘用车 |  | 60 | 15 | 40 |
| 商用车 | 中型载客汽车 | 50 | 10 | 60 |
|  | 大型载客汽车 | 60 | 12 |  |
| 注1：乘用车的使用年限和引导报废行驶里程参考非营运小、微型客车、大型轿车，其中使用年限无要求，本文件中规定使用年限为15年，其余乘用车可参照执行。 注2：商用车中，中型载客汽车和大型载客汽车的使用年限和引导报废行驶里程参考营运出租客运中型和大型车，其余商用车可参照执行。 |  |  |  |  |

A.1.2  制热季节耗电量

电动汽车用空调器的制热季节耗电量HSTE按公式（A.2）计算：

HSTE=(Sv∙365∙N)∙Th∙Ph………………………………（A.2）

式中：

Th —— 一年中的制热季节天数，单位为天（d），为129天；

Ph —— 空调器制热消耗功率，单位为千瓦（kW）。

A.2  燃油汽车空调器季节能耗的测试计算方法

燃油汽车空调器的制冷季节耗油量按公式（A.3）计算：

CSFC=(SN∙365∙v)∙Tc∙(Pcomηe∙ηb+Paccηe∙ηa∙ηb)∙3.6×106qρ………………（A.3）

式中：

| Pcom | —— | 压缩机制冷消耗功率，单位为千瓦（kW）； |
| --- | --- | --- |
| Pacc | —— | 辅件制冷消耗功率，单位为千瓦（kW）； |
| ηb | —— | 皮带效率； |
| ηe | —— | 发动机热效率（发动机输出功率与燃油热值的比值）； |
| ηa | —— | 发电机效率（发电机输出电能与输入功率比值）； |
| q | —— | 每千克燃油的热值，单位为焦每千克（J/kg），每千克汽油的热值为43.11×106J，每千克柴油的热值为46.04×106J； |
| ρ | —— | 燃油密度，单位为千克每升（kg/L），92#汽油密度为0.725kg/L，10#柴油密度为0.84kg/L。 |