理

论

知

识

试

题

库

一、多选题（信息通信）

1.以下用于外部-48V直流电源接入的线缆是（    ）

A.电源线缆

B.接地线缆

C.光纤

D.GPS线缆

答案：A

2.对于基站接地及防雷的要求，说法错误的是（    ）

A. 室外型基站，产品具有很好的抗雷击性能，配电设备采用两级避雷防护。可以免安装避雷设备

B. 基站天线、线缆、铁塔、机房正确接地

C. 基站工作地需采用联合接地系统时，基站所在地区土壤电阻率低于700Ω时，基站地阻用小于10Ω。否则对基站地阻不做要求，但要求地网的等效半径不小于20m，并在地网四角辐射20~30m的辐射型水平接地体。GPS馈线在接天线处，铁塔拐弯处和进机房前各接地一次

D. 室内接地系统直接与接地排相连，所有设备接地均连至接地排上，该地排与大楼总线排相连

答案：A

3.职业道德的基本范畴中（    ）是“既表明从业人员对本职、社会和他人所承担的道德上的使命和职责,又表明本职、社会和他人对从业人员的职业行为提出的道德要求,同时,也表明行业与行业之间、行业与社会之间彼此所承担的道德使命和职责”

A. 职业义务

B. 职业良心

C. 职业荣誉

D. 职业信誉

答案：A

4.在通信科学技术工作的职业特点中,从通信科技劳动的人际关系看,具有（    ）的特点

A. 实践性,应用性

B. “广”和“远”

C. 严谨性、准确性

D. 高度的集中统一性

答案：B

5.在通信科技人员职业道德的基本要求中,通信科技人员要（    ），这是对通信科技人员职业道德的突出要求

A. 具有高度的组织纪律性、强烈的社会责任感

B. 有全程全网的观念

C. 遵守通信法律和执行规章制度

D. 树立服务保障观念

答案：A

6.《电信条例》最新修订的时间是（    ）

A. 1993年

B. 1999年

C. 2016年

D. 2018年

答案：C

7.《电信条例》中对电信资源规定（    ）

A. 对电信资源统一规划、集中管理、合理分配,实行有偿使用制度

B. 对电信资源统一规划、集中管理、合理分配,实行无偿使用制度

C. 分配电信资源,完全采取指配的方式

D. 分配电信资源,完全采用拍卖的方式

答案：A

8.电信服务质量评判的标准是（    ）

A. 网络性能质量

B. 用户满意程度

C. 服务性能质量

D. 企业满意程度

答案：B

9.《中华人民共和国网络安全法规定》第六条指出:倡导诚实守信、健康文明的网络行为,推动传播（    ）

A. 网络安全意识

B. 社会主义核心价值观

C. 网络技术标准

D. 社会公德

答案：B

10.《中华人民共和国网络安全法规定》要求,网络运营者应当按要求采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施,并按照规定留存相关的网络日志不少于（    ）个月

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

答案：C

11.数字通信系统的（    ）可以用信号在传输过程中的差错率来衡量

A. 安全性

B. 有效性

C. 扩展性

D. 可靠性

答案：D

12.根据《中华人民共和国电信条例》,电信业务的核心能力是（    ）

A. 充分利用频谱资源

B. 提供语音通信业务

C. 发送、传输或接收信息

D. 提供数据传送业务

答案：C

13.在《电信业务分类目录(2015年版)》中,电信业务分为（    ）级别

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

答案：C

14.在《电信业务分类目录(2015年版)》中,国际通信设施服务业务属于（    ）

A. 固定通信业务

B. 移动通信业务

C. 卫星通信业务

D. 数据通信业务

答案：A

15.在《电信业务分类目录(2015年版)》中,第四代数字蜂窝移动通信业务的业务编号是（    ）

A. A12-1

B. A12-2

C. A12-3

D. A12-4

答案：C

16.在《电信业务分类目录(2015年版)》中,固定网国内数据传送业务属于（    ）

A. 第一类固定通信业务

B. 第二类固定通信业务

C. 第一类数据通信业务

D. 第二类数据通信业务

答案：D

17.信息系统安全包含（    ）

A. 信息传递安全、信息处理安全和信息应用安全

B. 信息感知安全、信息传递安全和信息应用安全

C. 信息感知安全、信息传递安全和信息处理安全

D. 信息传递安全、信息处理安全和信息存储安全

答案：A

18.电信网络的安全必须满足安全层次结构方面的要求,其中（    ）是电信网络安全最根本的保障

A. 物理安全

B. 系统安全

C. 信息安全

D. 内容安全

答案：A

19.影响计算机网络安全的因素中，（    ）是指删除某个信息或信息的某些部分

A. 内部泄密和破坏

B. 非法访问

C. 破坏信息的完整性

D. 破坏系统的可用性

答案：C

20.在计算机网络攻击的种类中，嗅探和信息收集属于（    ）

A. 主动攻击

B. 被动攻击

C. 恶意攻击

D. 破坏性攻击

答案：B

21.在ISO安全体系结构中，加密属于（    ）

A. 安全服务

B. 安全机制

C. 安全管理

D. 安全控制

答案：B

22.建立健全通信工程安全生产管理制度，制订安全生产事故应急救援预案并定期组织演练是的安全责任（    ）

A. 投资单位

B. 设计单位

C. 验收单位

D. 建设单位

答案：D

23.一个PDCCH CORESET可以支持几个symbol（    ）

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：ABC

24.以下关于MCS的说法正确的是（    ）

A.在 3GPP 协议里规定MCS的取值范围是［0，28］

B.MCS 等级越高，依赖的信道条件需要越好

C.不同的 MCS 值对应于各种调制阶数和编码速率

D.在系统选择 MCS 方案时，需综合考虑，争取在无线信道容量、信道质量反馈误差及信令开销三者之间取得折中

答案：BCD

25.AMF负责终端接入权限和切换，功能没有（   ）

A. 数据报文路由

B. IP头压缩、数据加密和完整性保护

C. NG接口终止

D. 流量统计及上报

答案：ABD

26.以下对应的物理信号解读正确的是（    ）

A. DM-RS：主要用于对应信道的相干解调的信道估计。

B. PT-RS：PT-RS对不包含DMRS的PDSCH（或PUSCH）符号间的相位错误进行校正。

C. SRS：用于下行对信道状态进行估计。

D. PSS/SSS：主要用于小区搜索。

答案：ABD

27.以下关于PaaS的说法中正确的是（    ）

A. PaaS 提供软件部署平台（runtime），抽象掉了硬件和操作系统细节，可以无缝地扩展

B.开发者只需要关注自己的业务逻辑，不需要关注底层

C.用户必需管理底层的基础设施，包括网络、服务器，操作系统或者存储

D.常见的PaaS服务有数据库服务、web应用以及容器服务

答案：ABD

28.以下关于吞吐量的说法正确的是（    ）

A.吞吐量是用户使用网络过程中直接感知的参数

B.5G系统采用FDM （频分复用）和 MIMO（多输入多输出）技术后，系统吞吐量有了很大提高

C.在通信系统中，吞吐量和数据速率是一个概念，单位都是 bit/s

D.吞吐量是网络性能的一个重要参数，是指在单位时间内通过的数据比特数量

答案：ACD

29.以下关于SS-RSRP的说法正确的是（    ）

A.SS-RSRP是接收到同步参考信号的功率值

B.SS-RSRP 是一个表示接收信号强度的绝对值，一定程度上可反映移动台与基站的距离

C.3GPP协议中规定终端上报测量SS-RSRP 的范围是［ -140 dBm，-44 dBm］

D.路测时，在密集城区、一般城区和重点交通干线上，一般要求RSRP值必须大于-100 dBm ，否则容易出现掉话、弱覆盖等问题

答案：ABD

30.以下关于SS-SINR的说法正确的是（    ）

A.SS-SINR 是主同步信号(PSS)信噪比和干扰之比值

B.它是同一频带宽度内，携带主同步（PSS）的资源粒子功率(W)除以噪声和干扰功率贡献(瓦特)的线性平均值

C.通常SS-SINR越高，信号越能正确解调，信道环境越好，传输速率越高

D.在 3GPP 提案中大多采用 SS-SINR 作为反馈信息，用于自适应调制的控制参数

答案：CD

31.关于additional DMRS以下说法正确的是（    ）

A.对于PDSCHmapping typeB 最多支持1个additionalDMRS

B.对于PDSCHmapping typeA 最多支持3个additionalDMRS

C.对于double-symbolfront-loaded DMRS，如果Maxlength=2,那么additional DMRS个数最多可以为2

D.additionalDMRS的位置是由PDSCH duration及additional DMRS的个数共同决定的

答案：ABD

32.以下关于基于容量的基站规划的说法中正确的是（    ）

A.区域总下行吞吐量=区域总移动用户数*运营商市场比例*5G终端渗透率*区域用户平均下行吞吐量

B.单扇区小区下行最大吞吐量=（MIMO的层数(流数）*调制方式对应的比特数*RB数量*编码效率*比例因子*（1-控制信令开销））/下行符号时长

C.下行需要基站数量=区域总下行吞吐量/单扇区小区下行最大吞吐量/3

D.上行需要基站数量=区域总上行吞吐量/单扇区小区上行最大吞吐量/3

答案：ACD

33.NR中上行HARQ采用下列哪种方式（    ）

A 异步

B 同步

C 自适应

D 非自适应

答案：AC

34.下面属于长PUCCH的是（    ）

A. PUCCHformat 0

B. PUCCHformat 1

C. PUCCHformat2

D. PUCCHformat3

答案：BD

35.多天线技术有如下（    ）几种方式

A. SU-MIMO

B. 空分复用

C. 传输分集

D. 波束赋性

答案：BCD

36.下列哪些是NOMA特点（    ）

A. 适应多个场景

B. 提升了频谱效率

C. 终端功耗降低

D. 适合处理突发业务

答案：ABCD

37.一个时隙内的OFDM符号类型可以灵活的被定义为（    ）

A. 保护间隔GP

B. 下行符号D

C. 上行符号U

D. 灵活符号X

答案：BCD

38.高频信道传播损耗包括（    ）

A. 自由空间传播损耗

B. 穿透损耗

C. 衍射绕射损耗

D. 雨衰和大气影响

答案：ABCD

39.以下关于SS-RSRQ的说法正确的是（    ）

A.SS-RSRQ是辅同步信号质量

B.决定系统的实际覆盖情况

C.它是N×SS-RSRP /NR载波的RSSI比值，其中N是NR 载波RSSI测量带宽中的资源粒子数

D.SS-RSRQ 值随着网络负荷和干扰发生变化，网络负荷越大，干扰越大，SS-RSRQ 测量值越小

答案：AD

40.下列哪些组网方式属于非独立组网方式（    ）

A. option7X

B. option3

C. option3X

D. option7

答案：ABCD

41.下列哪些是NSA组网的优势（    ）

A. NSA标准冻结早，产业更成熟，业务连续性更好

B. 对4G LTE网络无影响，建网一步到位

C. 5G按需投资，快速建网，投资回报更快

D. 5G建设和4G LTE强绑定，NSA到SA的过程需要无线网和核心网多次升级

答案：AC

42.NR帧结构包含如下哪些元素（    ）

A. 参考子载波间隔

B. 纯下行符号slot数目

C. 上行符号数目

D. 配置周期

E. 纯上行符号slot数目

F. 下行符号数目

答案：ABCDEF

43.FR1频段支持哪些SCS（    ）

A. 60kHz

B. 30kHz

C. 120kHz

D. 15kHz

答案：ABD

44.NR工作频段分为（    ）

A. FDD

B. SDL

C. SUL

D. TDD

答案：ABCD

45.如下哪些架构是Non-Stand alone组网（    ）

A. Option4

B. Option7

C. Option2

D. option3

答案：BD

46.Option2组网的优势有哪些（    ）

A. 引入5GC，提供5G新功能新业务

B. 可快速部署，直接引入5G新网元，不需要对现网改造

C. 不影响现网2/3/4G用户

D. 对现有2/3/4网络无影响

答案：ABCD

47.相比option3，option7组网有哪些缺点（    ）

A. 无法支持5GC引入的新业务

B. 需要推动5G到2/3网络的CSFB的语音回落流程

C. LTE需升级改造为eLTE，改动较大

D. 需要新建5GC，建网进度依赖于5GC产业成熟度

答案：BCD

48.NR系统中下行物理信号有哪些（    ）

A. 辅同步信号（SSS）

B. 信道状态信息参考信号（CSI-RS）

C. 解调参考信号（DM-RS）

D. 相位跟踪参考信号（PT-RS）

E. 主同步信号（PSS）

答案：ABCDE

49.BWP具备哪些优点（    ）

A. 前向兼容，新技术可以在新的BWP中提供，保证系统的前向兼容性

B. 提高系统灵活性，每个BWP可采用不同的配置，系统根据业务需要切换合适的BWP，提高系统灵活性

C. 降低能耗，当UE业务量较低或者没有业务时，UE可以切换到带宽较小的BWP上，降低能耗

D. 提高系统灵活性，每个BWP可采用相同的配置，系统根据业务需要切换合适的BWP，提高系统灵活性

答案：ABC

50.NR中FR1使用的下行参考信号包括（    ）

A. PT-RS

B. DMRS

C. CSI-RS

D. SSB-RS

答案：ABC

51.5G CCE聚合等级包括（    ）

A. 4

B. 16

C. 8

D. 2

E. 1

答案：ABCDE

52.NR终端的状态有（    ）

A. RRC_CONNECTED

B. RRC_INACTIVE

C. RRC_IDLE

D. RRC_ACTIVE

答案：ABC

53.NSA连接态移动性管理包括（    ）

A. NR系统内移动，PSCell变更

B. LTE系统内移动，SN添加

C. LTE系统内移动，SN释放

D. NR系统内移动，SN变更

答案：ABCD

54.SSB 信道包含（    ）

A. PSS

B. SSS

C. PBCH

D. DMRS

答案：ABCD

55.SSB周期可配（    ）

A. 160ms

B. 80ms

C. 20ms

D. 40ms

E. 5ms

F. 10ms

答案：ABCDEF

56.多普勒频偏与下列哪些因素有关（    ）

A. 车速

B. 系统工作频段

C. 基站发射功率

D. 天线与铁轨夹角

答案：ABD

57.多天线技术中，主要的增益包括（    ）

A. 分集增益

B. 阵列增益

C. 空分复用增益

D. 编码增益

答案：ABC

58.关于5G网络架构多个option，哪些option下，不会同时连接LTE和NR（    ）

A. option5

B. option4

C. option2

D. option7

答案：AC

59.关于SSB多波束扫描，以下说法正确的是（    ）

A. 子波束越多，占用的视频资源越少

B. 多个波束时分轮询发送

C. 子波束越多，ss-SINR干扰越大

D. 子波束越多，ss-RSRP覆盖越强

答案：BCD

60.如下哪些参数影响小区覆盖范围（    ）

A. 小区发射功率

B. 电子下倾角

C. 水平波宽

D. 垂直波宽

答案：ABCD

61.天线按照方向性可分为（    ）

A. 面状天线

B. 全向天线

C. 定向天线

D. 线状天线

答案：BC

62.通用无线传播模型和以下因素有关系 （    ）

A. UE天线高度

B. 基站与UE的距离

C. 基站天线下倾角

D. 基站天线高度

答案：AD

63.下列哪些时NSA组网的优势（    ）

A. NSA标准冻结早，产业更成熟，业务连续性更好

B. 4G LTE网络无影响，建网一步到位

C. 5G 建设和4G LTE强绑定，NSA到SA的过程需要无线网和核心网多次升级

D. 5G按需投资，快速建网，投资回报更快

答案：AD

64.影响天线覆盖距离的主要因素有（    ）

A. 天线方位角

B. 天线增益

C. 天线下倾角

D. 天线挂高

答案：BCD

65.关于NR和LTE参考信号对比的说法正确的是（    ）

A. NR中去掉了CRS信号，可减小组网干扰，并有利于基站节能

B. NR中可使用SSB进行RSRP和SINR测量

C. NR下行公共/控制/业务信道都使用DMRS进行解调

D. NR为了更精确的时域跟踪，引入PT-RS信号

答案：ABCD

66.与4G相比5G取消了哪些物理信道（    ）

A. PBCH

B. PCFICH

C. PDCCH

D. PHICH

答案：BD

67.触发随机接入的事件有（    ）

A. 切换

B. 初始RRC连接建立

C. 失步状态下行数据到达

D. 失步状态上行数据到达

答案：ABCD

68.NR PRACH时域位置由哪些编号确定（    ）

A. 无线帧号

B. 子帧号

C. slot编号

D. occasion编号

答案：ABCD

69.SSB在5ms Burst周期内可以发送的次数有哪些？（    ）

A. 1次

B. 7次

C. 30次

D. 64次

答案：ABCD

- 单选题（信息通信）

70.网络功能虚拟化的目标是通过标准的技术，实现各种软件化的网络功能（    ）

A. IT路由化

B. 功能软件化

C. IT虚拟化

D. 功能虚拟化

答案：C

71.为保证及时准确的为通信终端与终端之间或终端与移动通信系统之间建立通信链路，移动通信网络必须对移动通信终端的（    ）进行管理

A. 号码

B. 位置

C. SIM卡

D. 天线

答案：B

72.移动通信系统按使用环境可分为（    ）

A. 民用设备移动通信系统和军用设备移动通信系统

B. 广域网移动通信系统和局域网移动通信系统

C. 专用网移动通信系统和公用网移动通信系统

D. 陆地移动通信系统、海上移动通信系统和空中移动通信系统

答案：D

73.电磁波在无线信道中传播时会产生传播损耗,其中（    ）反映了在中等范围内(数百波长量级)的接收信号电平平均值变化的趋势,这类损耗一般是无线传播所特有的

A. 路径传播损耗

B. 慢衰落

C. 多径效应

D. 快衰落

答案：B

74.多径效应中,接收到的信号不仅有直射波的主径信号,还有从不同建筑物反射过来及绕射过来的多条不同路径信号,不同路径（    ）

A. 到达时的信号强度相同

B. 到达时间相同

C. 到达时的载波相位相同

D. 之间可能产生自干扰

答案：D

75.大区制是移动通信网的区域覆盖方式之一,大区制系统的特点是（    ）

A. 基站建设数量少

B. 基础设施投入多

C. 链路设备投入多

D. 维护成本多

答案：A

76.采用两个独立的频率信道分别进行向下传送和向上传送信息的双工方式是（    ）即一个电台的收发信频率不同,且两个相互通信的电台之间收发信频率正好对应相反

A. FDD

B. TDD

C. FDMA

D. TDMA

答案：A

77.码分多址(CDMA)技术利用（    ）来划分信道

A. 不同的频率

B. 不同的时隙

C. 正交性的码序列

D. 不同的相位

答案：C

78.在移动通信的抗干扰和抗摔落技术中,分集的两重含义是（    ）

A. 分散传输、集中处理

B. 集中传输、分散处理

C. 分散发送、集中接收

D. 集中接收、分散发送

答案：A

79.多输入多输出(MIMO)技术是指在发送端和接收端分别使用（    ）

A. 单根发送天线和单根接收天线

B. 多根发送天线和单根接收天线

C. 单根发送天线和多根接收天线

D. 多根发送天线和多根接收天线

答案：D

80.正交频分复用技术使用（    ）将FDM的各个子载波重叠排列,同时保持子载波之间的正交性(以避免子载波之间干扰)

A. FTT

B. FTF

C. FFT

D. TFT

答案：C

81.（    ）移动通信系统具备高性能、低延迟与高容量特性,而这些优点主要体现在毫米波、小基站、 Massive MIMO、全双工以及波束成形这五大技术上

A. 第六代(6G)

B. 第五代(5G)

C. 第四代(4G)

D. 第三代(3G)

答案：B

82.集群移动通信系统主要以无线用户为主（    ）

A. 属于公用移动通信网络

B. 属于专用移动通信网络

C. 在技术上与蜂窝移动通信系统相同

D. 对通信时间一般不进行限制

答案：B

83.典型的高轨移动卫星通信系统如国际海事卫星移动通信系统( Inmarsat)是基同步轨道的移动卫星通信系统,其特点是（    ）

A. 服务范围小、流动性大、用户多、业务量

B. 服务范围大、流动性小、用户多、业务量小

C. 服务范围大、流动性大、用户多、业务量小

D. 服务范围大、流动性大、用户少、业务量小

答案：C

84.为了调节网络中数据发送的数量和传输速率,需要进行（    ）

A. 差错控制

B. 流量控制

C. 路由选择

D. 拥塞控制

答案：B

85.计算机网络的性能指标中,（    ）表示单位时间内通过网络的数据量

A. 传输速率

B. 带宽

C. 吞吐量

D. 较高数据率

答案：C

86.Internet发展的第一阶段是从单个网络 ARPAnet向互联网发展的过程,1983年（    ）成为 ARPAnet上的标准协议,使得所有使用该协议的计算机都能利用互联网相互通信

A. TCP/IP

B. OSI

C. ARP/RARP

D. ISO

答案：A

87.TCP/IP的体系结构中,网络层的作用是（    ）

A. 为用户的应用进程提供服务

B. 为两个主机进程之间提供通信提供服务

C. 为分组交换网中的不同主机提供通信服务

D. 将IP数据报封装成帧后发送到网络上

答案：C

88.IPv6的地址空间比IPv4的地址空间增加（    ）个

A. 2128X232

B. 2128+232

C. 2128÷232

D. 2128-232

答案：D

89.物联网的体系结构中（    ）是物联网架构的基础层面,主要是完成信息采集并将采集到的数据上传的任务

A. 传输层

B. 感知层

C. 网络层

D. 应用层

答案：B

90.从通信对象和过程来看,物联网的核心是（    ）

A. 物与物以及人与物之间的信息交互

B. 全面感知、可靠传送和智能处理

C. 智能物物互联

D. 接入设各繁杂

答案：A

91.RFID系统中的应答器也被称为（    ）

A. 阅读器

B. 电子标签

C. 传感器

D. 中央信息系统

答案：B

92.为国内用户在互联网上两点或多点之间提供交互式多媒体综合应用(如远程诊断、远程教学、协同工作等)的业务名称是（    ）

A. 国内多方电话会议服务业务

B. 国内互联网会议电视及图像服务业务

C. 国内可视电话会议服务业务

D. 在线数据处理与交易处理业务

答案：B

93.在《电信业务分类目录(2015年版)》中,呼叫中心业务的编号为（    ）

A. A14

B. A24

C. B14

D. B24

答案：D

94.实现互联网域名和IP地址相互对应的业务是（    ）

A. 互联网域名解析

B. 权威解析服务

C. 地址转换服务

D. 递归解析服务

答案：D

95.按照功能结构可以把信息基础设施分成三类（    ）是第一类信息基础设施

A. 计算机系统

B. 计算机网络

C. 电信网络

D. 电信系统

答案：C

96.在基于TCP/IP的网络安全体系结构基础框架中，安全电子交易是（    ）的安全协议

A. 应用层

B. 传输层

C. 网络层

D. 物理层

答案：A

97.项目基本预算和进程的制订在项目生命周期的阶段（    ）

A. 启动

B. 计划

C. 执行

D. 收尾

答案：B

98.在通信基本建设程序中，竣工验收在（    ）进行

A. 执行阶段

B. 实施阶段

C. 验收投产阶段

D. 项目后评估阶段

答案：C

99.在通信工程项目管理中，甘特图和里程碑图属于方法（    ）

A. 进度控制

B. 质量控制

C. 投资控制

D. 安全控制

答案：A

100.一种编码的直接关系到这种码的检错和纠错能力（    ）

A. 最小码距

B. 最大码距

C. 效率

D. 利用率

答案：A

101.下列描述中不属于联合检测技术优点的是（    ）

A. 降低干扰

B. 扩大容量

C. 消弱同频干扰

D. 降低功控的要求

答案：C

102.导致掉线解决方案的设备问题有（    ）

A.终端设备硬件问题的需更换终端

B.5G基站设备硬件存在故障需进行故障处理

C.终端设备软件存在BUG的需进行终端版本升级

D.5G基站设备软件存在BUG的需进行版本升级

答案：ABCD

103.环境温度超出阈值或温度传感器不会导致（    ）

A. GNSS接收机故障

B. 网元与网管断链

C. NG接口断链

D. 初始接入异常

答案：BCD

104.以下关于在测试过程中遇到硬件问题的处理方式上，可取的是（    ）

A.调试路测软件之前，保证终端已正常开机，手动拨测无异常，主被叫测试终端信号不出现较大偏差问题，并确认测试终端与电脑正确连接，优先排除终端自身故障原因

B.由于笔记本电脑的USB端口可能存在异常问题，建议尽量选择少USB端口的笔记本电脑作为测试电脑，尽量使用USB扩展接口这种方式减少端口冲突的异常问题

C.扫频仪一般使用光纤连接笔记本电脑，需要重点关注本地连接的IP地址和子网掩码配置是否有按照扫频仪产品手册的要求正确配置，如果未能正确配置测试软件将无法连接扫频仪设备

D.一般情况考虑选择车况较好，公里数较低的测试车辆，逆变器连接点烟器后风扇正常工作、保险丝状态正常

答案：AD

105.在故障处理的过程总，以下说法正确的是（    ）

A. 信令跟踪：一般涉及设备类故障时

B. 单板、线缆插拔：当怀疑线缆或单板连接不可靠时进行重新插拔

C. 设备重启：当怀疑软件版本运行异常时

D. 替换法：替换法是更换相关设备

答案：BCD

106.以下关于5G DT测试路测路线选择时所需要遵循原则的描述中正确的是（    ）

A.穿越尽可能少的基站

B.在测试路线上车辆以不同的速度行驶

C.避免穿越小区间的切换区域

D.包含不同的电波传播环境

答案：BD

107.以下关于基站天馈设备挂高标准描述正确的是（    ）

A.基站天线高度满足覆盖目标，一般要求天线主瓣方向1公里范围内无明显阻挡

B.天线不宜过高，避免小区越区重叠，影响网络容量和质量

C.同一基站几个扇区天馈设备高度差别不能太大，对于建筑天面较大的站点，为保证后续覆盖评估的准确性，需求采集各个扇区的经纬度信息

D.郊区及农村天馈设备挂高应比周围平均高度高10~15米，城区应超出15米以上

答案：BC

108.以下关于天面信息采集说法正确的是（    ）

A.采集记录站点室外天馈设备经纬度，并对GPS数值进行拍照

B.定好天线抱杆的位置，并站在楼房边缘的位置拍360度环境照片，每90度照一张，共4张

C.确定天馈设备的方向角以及下倾角，覆盖目标的距离

D.对站点天面进行拍照，要求站在天面的四个角落对天面进行全面无死角的拍照，如果天面过大，则还需要站在天面中央对天面四周进行拍照。并对要立抱杆的位置进行重点拍照。

答案：ACD

109.常用的性能分析方法有（    ）

A. 时间趋势图法

B. 区域定位法

C. 对比法

D. TOPN最坏小区法

答案：ABCD

110.勘察的原则（    ）

A. 勘察中要注意安全，一面造成人身伤害和设备损坏

B. 勘察应遵循实事求是的原则，不允许弄虚作假，但是考虑到整体勘察进度，可以适当伪造数据

C. 勘察过程需运营商技术人员参加，协助并监督勘察过程和勘察结果

D. 勘察和应按规范执行，勘察结果明确，不允许存在模棱两可的结论

答案：ACD

111.天线选取原则中，以下哪些项是对的（    ）

A. 在人口较少的郊区和乡镇，为了保证覆盖，在地形比较平坦的情况下，可以采用较大增益的定向天线

B. 一般来讲在城区或一些特殊地形地貌，高层建筑或高反射物较多，这样反射、多径多，多选择水平半功率角为90度的天线，使其对其他基站的干扰降低到最小程度

C. 一般来讲在城区或一些特殊地形地貌，高层建筑或高反射物较多，这样反射、多径多，多选择水平半功率角为10度的天线，使其对其他基站的干扰降低到最小程度

D. 在人口较少的郊区和乡镇，为了保证覆盖，在地形比较平坦的情况下，必须选用全向天线

答案：AC

- 判断题（信息通信）

112. DT 测试无需进行其他设置，只需打开 FTP 下载业务，同时按照要求进行移动测试即可（    ）

答案：T

113. 接地线缆用于连接BBU、RRU和机柜的接地口与地网，提供对设备以及人身安全的保护（    ）

答案：T

114. 敏感客户投诉指的是金卡以上级别客户，A级集团客户以及其联系人产生的网络投诉（    ）

答案：F

115. 水平仪可用来查看机房地面是否平整，一般要求机房地面每平方米水平差不大于2cm（    ）

答案：F

116. 一般在处理故障流程，第一步是备份数据（    ）

答案：T

117. 由于笔记本电脑的USB端口可能存在异常问题，建议尽量选择少USB端口的笔记本电脑作为测试电脑，选择使用USB扩展接口这种方式以减少端口冲突产生的异常问题（    ）

答案：F

118. 车载逆变器指示正常,输出电压也正常，但使用的电池电量不够,引起低压报警,电压还未达到低压保护的电压，一般要处理这种问题的方法有两种:加大电池或减小负载（    ）

答案：T

119. 检查RRU接头处射频线缆，正常要求射频线缆从射频头垂直往下20cm布放不能弯曲，线缆弯曲半径要大于20倍线径（    ）

答案：T

120. 在开始测试之前一定要把测试计划同步到对应的客户接口人，以便客户能够提前获取到入场许可（    ）

答案：T

121. 勘察应遵循实事求是的原则，不允许弄虚作假，伪造数据（    ）

答案：T

122.OFDM系统的信号带宽取决于使用的子载波的数量，因此OFDM系统具有很好的带宽扩展性（    ）

答案：T

123.从接入网到核心网，所有的5G网络基础设施都适合虚拟化。（    ）

答案：F

124.CPRI对前传接口进行资源重切分，降低前传接口的传输带宽，节约传输成本。（    ）

答案：F

125.eCPRI Ethernet底层协议采用，支持IP报文。（    ）

答案：T

126.3GPP会定期并发布新的无线通信技术标准，R15(Release15)是第一个包括5G标准的版本。（    ）

答案：T

127.NFV,即网络功能虚拟化， Network Function Virtualization。通过使用x86等通用性硬件以及虚拟化技术，来承载很多功能的软件处理，从而降低网络昂贵的设备成本。（    ）

答案：T

128.3GPP R15中，频率范围FR1中的频段位于6GHz以下（    ）

答案：T

129.SSB不但是作为小区搜索使用，同时也可以作为UE进行小区测量的参考信号。（    ）

答案：T

130.NR新引入的参考信号，用于跟踪相位噪声的变化，主要用于低频段。（    ）

答案：F

131.在NSA模式下，NR空口没有SRB只有DRB,有的RRC信令都只能通过LTE侧传送。（    ）

答案：T

132.在RRC去激活状态时，UE通过切换流程来完成小区间的移动性管理（    ）

答案：F

133.NR中 PUCCH的调制方式为QPSK（    ）

答案：F

134.5G无线帧长是10ms（    ）

答案：T

135.NR中的小区选择流程和LTE相似，采用S准则进行判决（    ）

答案：T

136.SSB内只有PSS,SSS,PBCH三部分（    ）

答案：T

137.SSB在时域上由4个OFDM符号组成，频域中由240个连续的子载波组成（    ）

答案：T

138.5GNR优化了信道帧结构，一个帧长为5ms（    ）

答案：F

139.5GNR在时域上，PBCH和PSS/SSS共占用4个符号（    ）

答案：T

140.5G主要通过Non-GBR承载来对应低时延业务（    ）

答案：F

141.5G承载 FlexE中是一种软切片技术（    ）

答案：F

142.Option3组网支持5G切片（    ）

答案：F

143.5G基站空口侧未实现QoS功能，所以传输层也不需要配置QoS参数（    ）

答案：F

144.NG-C是NR-RAN和5GC之间的用户面接口（    ）

答案：F

145.gNB-CU与gNB-DU间接口称为F2接口（    ）

答案：F

146.NG-RAN代表5G接入网（    ）

答案：T

147.5GC代表5G核心网（    ）

答案：T

148.5GC内部网元之间的接口为SBI接口（串行总线接口），采用HTTP服务的形式（    ）

答案：T

149.gNB上无NAS协议栈功能（    ）

答案：T

150.5G UPF相当于SGW-U和PGW-U（    ）

答案：T

151.Option3部署架构方案中， LTE eNB通过S1接口连接到4G核心网EPC,通过X2接口与gNB相连，即所说的非独立组网方式（    ）

答案：T

152.SMF网元负责接入及移动性管理（    ）

答案：F

153.S1接口为eNodeB与4G核心网之间的接口（    ）

答案：T

154.NSA指5G需要以4G作为锚点，不能独立组网（    ）

答案：T

155.NSA Option3X场景，协议规定NR始终是辅载波，因此，NR系统不需要做PRACH根序列规划（    ）

答案：F

156.FR1频段所有的子载波配置都能实现100Mhz的小区带宽（    ）

答案：F

157.SA有5G核心网（    ）

答案：T

158.NR的SSB在时域的位置固定，频域占用20RB,频域位置可配置（    ）

答案：T

- 单选题（安防知识）

一、单项选择题(150题)

1、以下设备中，可对摄像设备进行远程控制的是（）。［A］

A.控制器

B.切换器

C.画面处理器

D.录像机

2、视频监控系统的主要功能是通过摄像机及其辅助设备监控被控现场，并把监测到的（）内容传送到监控中心。［A］

A.图像、声音

B.数字信号

C.声光信号

D.射频信号

3、以下关于云台的描述中，正确的是（）。［A］

A.按照云台承载物的质量可分为重载云台和轻载云台两类

B.重载云台是指本身的质量大

C.轻载云台是指本身的质量小

D.调试过程中发现云台不自检，说明此云台已故障

4、典型网络化视频监控系统包括以下那儿部分（）［A］

A.采集编码设备、网络传输系统、处理转发系统、终端系统

B.摄像机、光端机、客户端

C.网络系统、显示设备、摄像机

D.网络系统、光端机、客户端

5、在闭路监控系统中，如果采用SYV 75^-1的同轴电缆，75表示（）意思。［C］

A.75安培

B.75 伏

C.75欧姆

D.75 米

6、非观光型电梯轿箱内宜设置具（）的摄像机。［B］

A.手动光圈及电动变焦镜头

B.自动光圈及固定焦距的镜头

C.手动光圈及固定焦距的镜头

D.自动光圈及电动变焦的镜头

7、当监视用摄像机必须逆光安装时，应当（）。［C］

A.提蠢监视区域内的照度

B.降低监视区域内的照度

C.降低监视区域内的对比度

D.提高监视区域内的对比度

8、闭路电视监控系统中，彩色摄像机的水平清晰度应不低于（）。［C］

A.250TVL

B.300TVL

C.350TVL

D.400TVL

9、用联合接地时，弱电接地引出线和强电接地引出线不能从同一点引出，两者要距（）以上。［B］

A.1M

B.3M

C.5M

D.6M

10、一套完善网络化监控软件平台需要以下那几个应用软件模块（）。［B］

A.编码器、交换机、服务器、客户端软件

B.媒体流转发软件、系统管理软件、存储软件、客户端软件

C.网络软件、流媒体转发软件、存储软件

D.媒体流转发软件、编码软件、解码软件

11、通常情况下，衡量一台摄像机的的图像清晰度使用以下那种技术指标（）。［B］

A.垂直清晰度

B.水平清晰

C.水平像輟

D.最低照度

12、矩阵主机按系统的连接方式分类：可分为并联连接方式和（）两种。［C］

A.串联方式

B.环行方式

C.星形连接方式

和数模转换输出模拟视频信号的

D.混合方式

13、根据GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》规定，监视目标的最低环境照度不应低于摄像机靶面最低照度的（）倍。［A］

A.50

B.20

C.10

D.5

14、目前，最常用的视频信号传输方式是（）［B］

A.平衡传输

B.基带传输

C.无线传输

D.射频传输

15、公共广播系统应满足学校单体建筑室内和校园塞外不同播音内容的需求，系统在室外公用操场播音时，应具有（）控制播放进程的管理功能。［C］

A.有线

B.无线

C.远距离

D.近距离

16、信息网络系统应适应灵活布展的需求，并宜根据展位分布情况配置信息端口。公共区域宜提供（）接入。［A］

A.无线

B.有线

C.单独

D.集合

17、下列关于视频监控系统安装工艺标准说法错误的是（）。［D］

A.明装分线箱安装高度为底边距地l.4m

B.敷设光缆时其弯曲半径不应小于光缆外径的20倍

C.光缆的牵引端头应做好技术处理，光缆接头的预留长度不应小于8m

D.所敷设的线缆两端可以做标记

18、我国《安全生产法》规定，生产经营单位的建设项目的安全设施，必须与主体结构工（）。［D］

A.同时设计同时施工同时监理

B.同时设计同时施工同时竣工验收

C.同时施工同时监理同时竣工验收

D.同时设计同时施工同时投入使用

19、关于施工规范的安全措施说法错误的是（）［D］

A.施工前及施工期间应进行安全交底

B.遇有大风或强雷天气，不得进行户外高空安装作业

C.进入施工现场，应戴安全帽，高空作业时，应系好安全带

D.可采用肉眼直接观测法测量光缆

20、如无特殊要求，读卡器和出门按钮的安装高度为（），与门框的距离为（）。［B］

A.1.4m ,0.5m

B.1.4m ,0.1m

C.1.6m ,0.1m

D.1.6m ,0.5m

21、在GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》中，关于探测器的设置不符合规定的是（）。［B］

A.每个/对探测器应设为一个独立的防区

B.周界的每一个独立防区长度不宜大于250m

C.需设置紧急报警装置的部位不宜少于2个独立防区，每一个独立防区的紧急报警装置不应大于4个，且不同单元空间不得作为一个独立防区

D.防护对象应在入侵探测器的有效探测范围内，入侵探测器覆盖范围内应无盲区，覆盖范围边缘与防护对象间的

22、在安全防范系统设备安装、施工测试完成后，经建设方同意可进入系统试运行，试运行周期应不不少于（）个月，系统试运行时应做好试运行记录。［A］

A.1

B.2

C.3

D.6

23、安全防范系统综合防范功能检测应包括监控中心系统记录，该记录包括（ ）［C］

A.监控的图像记录

B.监控的报警记录

C.监控的图像记录和报警记录

D.监控的图像记录或报警记录

24、关于防盗报警系统安装工艺标准说法错误的是（）。［D］

A.本系统所敷设的线缆两端必须做标记

B.应分别对各报警控制器进行地址编码存储于系统主机内,并进行记录

C.接线前，将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测

D.报警控制器通常安装在楼内竖井处或靠近干扰源且易取电处

25、根据GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》规定，在利用公共网络传输报警信号的系统中，当网络传输发生故障或信息连续堵塞超过（ ）时，报警控制设备上应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位,报警信号应无丢失。［B］

A.50 s

B.30s

C.20s

D.15s

26、根据GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》规定，入侵报警系统的设计应符合整体纵深防护和局部纵深防护的要求，纵深防护体系包括：（）。［A］

A.周界、监视区、防护区和禁区

B.周界、监视区、防区和禁区

C.防护区、防区、监视区和禁区

D.周界、防护区、盲区和禁区

27、按照指纹、掌纹、眼纹、声音等的非同性来辨别人的身份的技术是(C)。

A.身份识别卡技术

B.智能卡识别技术

C.生物特征识别技术

D.安全身份识别技术

28、在门禁控制系统软件中报警信息不包括（D）。

A.防拆报警

B.胁迫报警

C.门磁报警

D.地震报警

29、在生物特征识别技术中，目前最可靠、最值得信赖的是（D）。

A.人像脸面比对识别

B.指纹识别技术

C.掌型比对识别

D.视网膜比对识别

30、根据出入口控制系统工程设计规范，中央管理主机应至少能存储(A)时间记录。

A.180d

B.170d

C.160d

D.150d

31、射频识别卡属于（C）。

A.接触式识别卡

B.有线识别卡

C.身份识别卡

D.符合类卡

32、在门禁控制系统中，高频感应卡系统一般工作在（B）。

A.850~950MHZ

B.750~850MHz

C.650~750MHz

D.550~650MHz

33、建筑活动中的承包单位，应具备的条件是（A）。

A.具备从业的资质要求

B.具有承建同类工程的经验

C.有行业协会的会员身份

D.与发包方具有隶属关系

34、同时履行抗辩权的效力在于（D）。

A.永久地阻止对方请求权的效力

B.暂时的阻止对方请求权的效力

C.消灭对方的实体请求权

D.消灭对方的诉权

35、职业纪律具有的特点是（A）。

A.职业纪律具有明确的规定性和一定的强制性

B.职业纪律是企业内部的规定,与国家法律无关

C.职业纪律是自我约束性

D.职业纪律对于员工有一定的弹性

36、下列行为不违背职业道德的是(B)。

A.在单位的电脑上读小说

B.拷贝和使用免费软件

C.用单位的电话聊天，

D.私下打开同事的电子邮箱

37、基本RS触发器完成状态转换所需时间（B）。

A.1tpd

B.2tpd

C.3tpd

D.4td

38、当晶体二极管工作在伏安特性曲线的正向特性区，而且所受正向电压大于其门槛电压时，则晶体二极管相当于(C)。

A.大电阻

B.断开的开关

C.接通的开关

D.开关

39、每个防烟分区的面积不宜超过(A)M2，且防烟分区不应跨越防火分区。

A.500

B.600

C.700

D.800

39、DVM的最大显示数字为19999、在2V量程时的分辨力是（B）。

A.0.00lV

B.0.0001V

C.0.01V

D.0.00001V

40、立面图不能按（C）方式命名。

A.朝向

B.轴线

C.色彩

D.主出入口

41、根据CB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》规定，监视目标环境照度变化范围高度相差达到100倍以上，摄像机应选用(B)镜头。

A.手动可变光圈镜头

B.自动光圈镜头

C.小孔镜头

D.手动变焦镜头

42、为了减小外磁场的影响，可将电磁系测量机构装在用（B〉做成的屏蔽罩内。

A.导电性良好的材料

B.导磁性良好的材料

c.绝缘性良好的材料

D.耐热性良好的材料

43、RC电路对电容充电时，电容充电前没有储能，经过一个时间常数的时间，电容两端电压可以达到稳态值的（B）倍。

A.0.368

B.0.632

C.0.5

D.0.750.75

44、下列选项属于GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》中强制条文是(A)。

A.系统记录的图像信息应包含图像编号/地址、记录时的时间和日期

B.系统应保证对现场发生的图像、声音信息的及时响应，并满足管理要求

C.系统的信号传输应保证图像质量、数据的安全性和控制信号的准确性

D.系统监视或回放的图像应清晰、稳定，显示方式应满足安全管理要求。显示画面上应有图像编号/地址、时间、日期等。文字显示应采用简体中文

45、8421BCD码0110表示十进制数为（B〉。

A.4

B.6

C.8

D.42

46、当你修改过人员或者地点或者事件信息后，需要进行仕么操作，才能保证软件中设置的数据与巡检器的数据实时保持一致？(A)

A.下载档案

B线路设置

C.人员设置

D.计划设置

47、在安全防范工程技术规范中，利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络，称为（B〉。

A.监控系统

B.视频安防监控系统

C.闭路电视监控系统

D.视频监控系统

48、对入侵报警、视频安防监控、出入口控制等子系统进行组合或集成，实现对各子系统的有效联动、管理和/或监控的电子系统。通常称为（D）

A.安全检查系统

B.安全监控系统

C.综合管理系统

D.安全管理系统

49、GB50394、GB50395、GB50296是（C）标准的子标准，是对其的补充和细化。

A.GA/T74

B.GA/T75

C.GB50348

D.GA/T70

50、小区住户防盗报警系统检测，住户报警主机抽检的数量应不低于（A）少于3台。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

51、安防系统测试开通后应至少试运行（D）

A.六个月以上

B.二个月以上

C.三个月以上

D.一个月以上

52、安全防范系统的防护级别为（C）级。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

53、在安全技术防范标准中，GA50395-2007表示：（B）。

A.《入侵报警系统工程设计规范》

B.《视频安防监控系统工程设计规范》

C.《出入口控制系统工程设计规范》

D.《安全防范工程程序与要求》

54、安全技术防范系统不包括（D）

A.入侵报警系统

B.视频安防监控系统

C.防爆安全检查系统

D.防火安全检查系统

55、安全防范系统监控中心应设置接地汇集环或汇集排，汇集环或汇集排的截面积不应小于（D）

A.10mm2

B.16mm2

C.25mm2

D.35mm2

56、防工程验收中，对系统中主要设备的检验，应采用简单随机抽样法进行抽样，抽样率不应低于（B）且不应少于（）台。

A.20%  5

B.20%  3

C.30%  3

D.30%  5

57、根据安全防范工程技术规范要求，（B）的住宅小区应设置监控中心。

A.10万m²以上（含10万m²）

B.5万m²以上（含5万m²）

C.3万m²以上（含3万m²）

D.8万m²以上（含8万m²）

58、在安全防范系统中，VSCS指的是：（B）

A.入侵报警系统

B.视频安防监控系统

C.出入口控制系统

D.安全防范（系统）工程

59、下列功能中，不属于停车场管理系统的是（C）。

A.车辆识别

B.通道管理

c 车辆防盗

D.停车收费

60、在巡更软件中，通过（B）功能，可以方便直观的查看各个人员或地点的巡逻情况。

A.数据采集

B.计划考核

C.图形分析

D.计划实施

61、下列属于停车场出入自动检测方式的是（C）

A.红外视频摄像头动态检测

B.指纹检测

C.环形感应线圈检测

D.巡更棒检测

62、在PLC中随机存取存储器使用下面哪个单词表示(B)。

A.ROM

B.RAM

C.EPROM

D.EEPROM

63、关于施工现场漏电保护器的参数选择，下列说法哪一种不正确（C)。

A.总配电箱的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其乘机不应大于30mA

B.开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA

C.使用于潮湿和有腐蚀质场所的开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于6mA

D.开关箱漏电保护器的额定漏电动作时间小于0.1s

64、关于漏断保护器分类，下列说法哪一种不正确（A）

A.漏电保护继电器能直接切断电源，漏电保护开关仅能输出漏电信号

B.漏电保护器分为电磁式和电子式漏电保护器

C.漏电保护器分为瞬间式和延迟式漏电保护器

D.漏电保护器分为固定式和移动式漏电保护器

65、关于低压供电线路的接线形式，下列说法哪一种不正确(D)。

A.供电线路的接线形式可分为放射式和树干式

B.放射式适用于负荷集中地方场所，供电的可靠性较好，但导线、电气等也用得较多

C.树干式适用于负荷分布较均匀的场所，导线、电气等用得少，但供电可靠性稍差

D.建设工程施工工地的配电采用放射式

66.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用按照合同约定执行，或者由（  D）。

A.总包方承担

B.建设方承担

C.分包方承担

D.责任方承担

67.某建筑施工企业为取得安全许可证进行下列安全生产条件的准备工作，其中违反《建筑施工企业许可证管理规定》的是（B  ）。

A.投入保证其安全生产条件所需的资金

B.决定安全生产管理人员由工程技术人员兼任

C.依法参加工伤保险

D.特种作业人员具有特种作业操作资格证书

68.下列属于施工单位的项目负责人的安全责任的是（  D）。

A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.及时、如实报告安全生产事故

69.关于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的说法错误的是（B  ）。

A.特种作业人员经由管业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

B.管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

70.安全生产许可证的有效期为（ C ）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

71.安全生产许可证有效期延期为（C  ）。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

72.我国《安全生产法》规定，生产经营单位的建设项目的安全设施，必须与主体结构 工（ D ）。

A.同时设计 同时施工 同时监理

B.同时设计 同时施工 同时竣工验收

C.同时施工 同时监理 同时竣工验收

D.同时设计 同时施工 同时投入使用

73.关于施工安全用电一般常识，下列说法哪一种不正确（ A ）。

A.发现落地的电源线不要走进，远离1m以外

B.移动高大建筑设备时，肩扛钢筋、钢管式小心勿碰上方电线

C.不要生拉硬拽设备的电源线，拔插头时要手握插头本体

D.发现电气设备（含线路）有异常现象时要及时报告

74.根据GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》规定，入侵报警系统的设计应符合整体纵深防护和局部纵深防护的要求，纵深防护体系包括：（  A）。

A.周界、监视区、防护区和禁区

B.周界、监视区、防区和禁区

C.防护区、防区、监视区和禁区

D.周界、防护区、盲区和禁区

75.根据GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》规定，下列选项不属于强制条文的是（D  ）。

A.入侵报警系统不得有漏报警

B.紧急报警装置应设置为不可撤防状态，应有防误触发措施，被触发后应自锁

C.报警发生后，系统应能手动复位，不应自动复位

D.系统记录信息应包括事件发生时间、地点、性质等，记录的信息应不能更改

76.根据GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》规定，在利用公共网络传输报警信号的系统中，当网络传输发生故障或信息连续堵塞超过（B  ）时，报警控制设备上应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失。

A.50s

B.30s

C.20s

D.15s

77.在GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》中，关于探测器的设置不符合规定的是（B  ）。

A.每个/对探测器应设为一个独立的防区

B.周界的每一个独立防区长度不宜大于250m

C.需设置紧急报警装置的部位不宜少于2个独立防区，每一个独立防区的紧急报警装置不应大于4个，且不同单元空间不得作为一个独立防区

D.防护对象应在入侵探测器的有效探测范围内，入侵探测器覆盖范围内应无盲区，覆盖范围边缘与防护对象间的距离宜大于5m

78.根据GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》规定，出入口控制系统可使用市电或电池，当电池作为主电源时，其容量应保证系统正常开启（ C ）。

A.3000次以上

B.5000次以上

C.10000次以上

D.20000次以上

79.根据GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》规定，下列选项不属于强制条文的是（D ）。

A.视频安防监控系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构验证或认证合格

B.矩阵切换和数字视频网络虚拟交换/切换模式的系统应具有系统信息存储功能，在供电中断或关机后，对所有的编程信息和时间信息均应保持

C.监视图像信息和声音信息应具有原始完整性

D.视频安防监控系统工程设计应符合国家现行标准《安全防范工程技术规范》GB 50348和《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367的相关规定

80.在闭路监控系统中，如果采用SYV75-5-1的同轴电缆， 75表示（C  ）意思。

A.75安培

B.75伏

C.75欧姆

D.75米

五、多选题（安防知识）

81.在门禁控制系统中，智能面部捕捉系统的特点有（ABCD  ）。

A.弥补了现在监控技术中事件画面人脸部分模糊不清

B.依照所有进出人员的顺序，将全部人员的面部记录在案

C.系统可方便地按照时间和地点快速查询进出人员的面部“照片”

D.根据需要，面部捕捉系统可以升级到面部自动识别

E.智能面部捕捉系统百分之百能弥补监控技术的不足

82.在门禁控制系统中，关于智能面部捕捉系统工作流程说法正确的有（ABCD  ）。

A.面孔侦测

B.分割处理

C.跟踪能力

D.图像评估

E.面孔伪装

83.可视对讲室内分机与单元门口主机之间传输的信号包括（ABC  ）。

A.视频信号

B.音频信号

C.控制信号

D.报警信号

E.感烟信号

84.非可视对讲室内分机与单元门口主机之间传输的信号包括（BC  ）。

A.视频信号

B.音频信号

C.控制信号

D.报警信号

E.感烟信号

85.关于海湾DJ6406型管理中心机，其管理员密码设置长度说法正确的有（ABC  ）。

A.4位

B.5位

C.6位

D.7位

E.8位

86.在门禁控制系统中，关于层间分配器连接的设备说法正确的有（ABC ）。

A.联网器

B.多功能可视室内分机

C.普通室内分机

D.室外主机

E.管理中心机

87.在门禁控制系统中，关于联网器连接的设备说法正确的有（ADE  ）。

A.层间分配器

B.多功能可视室内分机

C.普通室内分机

D.室外主机

E.管理中心机

88.在门禁控制系统中，关于海湾DJ6406型管理中心机的连接导线类型说法正确的有（ABCD  ）。

A.电源线

B.音频线

C.视频线

D.总线

E.高频线

89.根据出入口控制系统工程设计规范,关于识读部分说法正确的有（ABCD  ）。

A.识读部分应能通过识读现场装置获取操作及钥匙信息并对目标进行识别

B.“误识率”、“识读响应时间”等指标，应满足管理要求

C.对识读装置的各种操作和接受管理/控制部分的指令等，识读装置应有相应的声和/或光提示

D.识读装置应操作简便，识读信息可靠 E. 硬件识读部分对于识读距离应越大越好，以方便人员操作

90.建筑施工图就是为建筑工程上所用的，一种能够十分准确地表达出建筑物的（ABCD  ）的图样。

A.外形轮廓

B.大小尺寸

C.结构构造

D.材料做法

E.施工准备

91.电气施工图与土建施工图同用一张目录表，表上注明电气图的（ABE  ）等内容。

A.名称

B.内容

C.电源来路

D.设计要求

E.编号顺序

92.在建筑工程施工图中，为了表示不同的意思，并达到图形的主次分明，必须采用不同的线型和不同宽度的图线来表达，线型分为（ABCDE  ）。

A.实线

B.虚线

C.点划线

D.折断线

E.波浪线

93.对于风向频率玫瑰图说法正确的是（BCC  ）。有两个C选项，两个选项都正确

A.它是根据某一地区全年平均统计的各个方向顺风次数的百分数值，按一定比例绘制

B.实线表示全年风向频率 C.虚线表示夏季风向频率

C.图上所表示的风的吹向是指从外面吹向该地区中心，且画在总平面上

D.图上所表示的风的吹向是指从地区中心吹向外面，且画在总平面上

94.看图经验的顺口溜说，看图应“从上往下看、从左向右看、由外向里看、由大到小看、由粗到细看，（AC  ）”。

A.图样与说明对照看

B.大图与小图对照看

C.建施与结施结合看

D.施工图与平面图结合看

E.电气图和给排水图一起看

95.下列立面图的图名中正确的是（BCDE  ）。

A.房屋立面图

B.东立面图

C.正立面图

D.侧立面图

E.背立面图

96.一般民用建筑除了（ABC  ）之外，为了详细说明建筑物各部分的构造，常常把这些部位绘制成施工详图。

A.平面

B.立面

C.剖面图

D.大样图

E.结施图

97.电气施工图中，一般电话、广播设备均属于弱电设备，如学校、办公楼这些装置较多，他们单独设配电系统，如（ACE  ）等，和照明线路分开，并有明显的区别标志。

A.专用配电箱

B.防雷装置

C.插座

D.电热设备

E.线路

98.电气外线总平面图，主要是指一个新建筑群的外线平面布置图，图上标注（ABCDE  ）标高等内容。

A.线杆位置

B.电线走向

C.长度

D.规格

E.电压

99.下列设备中，不一定是电源的是（ABD  ）。

A.发电机

B.冰箱

C.蓄电池

D.白炽灯

E.干电池

100.关于电阻，下列说法中正确的是（ACDE  ）。

A.电阻跟电压成正比，跟电流成反比

B.电阻率越小，说明导电性能越好

C.由电阻率的大小可知，铜导线的电阻比铝导线的电阻小

D.导线越细，电阻越小

E.导线越粗，电阻越大

参考信息：[0843-02113104-18a35f88][多项选择题][易][电工电子与仪表]

101.关于电阻，下列说法中正确的是（ACDE  ）。

A.电阻跟电压成正比，跟电流成反比

B.电阻率越小，说明导电性能越好

C.由电阻率的大小可知，铜导线的电阻比铝导线的电阻小

D.导线越细，电阻越小

E.导线越粗，电阻越大

102.下列与导线电阻有关的量是（ACD  ）。

A.导线横截面

B.加在导线两端的电压

C.导线的电阻率

D.导线所处的环境温度

E.通过导线的电流

103.关于万用表的使用方法，下列说法正确的是（ABDE  ）。

A.测量时要估读一位小数

B.测量电阻时，每换一次量程，都应调一次零

C.在测量过程中，应根据被测量的大小拨动转换开关，不应断开电源

D.测量结束后，转换开关应拨到交流最大电压档或off处

E.测量时，明确应往哪一条标度尺上读数

104.叠加定理适用于（ABD  ）。

A.直流线性电路

B.交流线性电路

C.非线性电路

D.任何线性电路

E.数字电路

105.判定通电导线或通电线圈产生磁场的方向用（BE  ）。

A.右手定则

B.右手螺旋法则

C.左手定则

D.楞次定律

E.安培定则

106.变压器一次，二次绕组中能改变的物理量是（ABC  ）。

A.电压

B.电流

C.阻抗

D.频率

E.周期

107.变压器中不起传递电能作用的是（BCDE  ）。

A.主磁通

B.漏磁通

C.电流

D.电压

E.铁芯损耗

108.常见的动态元件有（BC  ）。

A.电阻

B.电容

C.电感

D.二极管

E.三极管

109.火灾自动报警系统验收前，建设单位应向在公安消防监督机构提交验收申请报告，并附下列技术文件：（ABCDE   ）。

A.系统竣工表

B.系统的竣工图

C.施工纪录

D.调试报告

E.管理、维护人员登记表

110.火灾自动报警系统运行时，应具备下列值班运行资料：系统竣工图及设备的技术资料和（ACE  ）。

A.操作规程

B.人员培训

C.值班员职责

D.每季检验内容

E.值班记录和使用图表

111.目前常用的二总线报警控制器，集微电子、微处理、计算机等先进技术于一体，它具有（ABCDE  ）等优点。

A.性能完善

B.控制方便

C.控制灵活

D.功能齐全

E.接线简单

112.感光探测器是一种对火焰中特定波段的电磁辐射（ACE  ）作出敏感响应的火灾探测器。

A.红外光

B.激光

C.可见光

D.X射线

E.紫外光

113.导线连接完毕后，连接处通常采用（ABCD  ）等绝缘带缠绕包扎，以恢复绝缘层。

A.黑胶布带

B.塑料胶带

C.黄蜡带

D.涤纶胶带

E.普通布带

114.线管布线有（AD  ）等方式。

A.明管敷设

B.架空敷设

C.入地敷设

D.暗管敷设

E.交叉敷设

115.火灾自动报警与消防联动系统调试，应先分别对（ABCDE  ）等逐个进行单机检查，通电和功能正常后方可进行系统调试。

A.探测器

B.集中报警控制器

C.区域报警控制器

D.消防联动控制设备

E.火灾警报装置

116.内周界可选用（BD  ）等探测器。

A.主动式红外入侵探测器、遮挡式微波入侵探测器

B.室内用超声波多普勒探测器、被动红外探测器

C.激光式探测器、泄漏电缆探测器、电场感应式探测器

D.振动入侵探测器、室内用被动式玻璃破碎探测器、声控振动双技术玻璃破碎探测器

E.光纤式周界探测器、振动电缆探测器

117.无围墙/栏的的外周界可选用（AC  ）等探测器。

A.主动式红外入侵探测器、遮挡式微波入侵探测器

B.振动入侵探测器、室外用被动红外探测器

C.激光式探测器、泄漏电缆探测器、电场感应式探测器

D.室外用双技术探测器、高压电子脉冲式探测器

E.光纤式周界探测器、振动电缆探测器

118.规则的外周界可选用（ABDE  ）等探测器。

A.主动式红外入侵探测器、遮挡式微波入侵探测器

B.振动入侵探测器、激光式探测器

C.室外用被动红外探测器、室外用双技术探测器

D.泄漏电缆探测器、电场感应式探测器、高压电子脉冲式探测器

E.光纤式周界探测器、振动电缆探测器

119.不规则的外周界可选用（BDE  ）等探测器。

A.主动式红外入侵探测器、遮挡式微波入侵探测器

B.振动入侵探测器、室外用被动红外探测器

C.激光式探测器、室外用双技术探测器

D.泄漏电缆探测器、电场感应式探测器、高压电子脉冲式探测器

E.光纤式周界探测器、振动电缆探测器

120.根据信号传输方式的不同，入侵报警系统组建模式宜分为以下模式（BCDE  ）。

A.二线制

B.分线制

C.总线制

D.无线制

E.公共网络

121.以下关于系统结构说法正确有（BCD  ）。

A.分线制也称多线制，通常用于距离较近、探测防区较少并集中的情况。该构成模式最简单、传统，报警控制设备的每个探测回路与前端探测防区的探测器采用电缆直接相连。多用于小于20防区的系统。

B.总线制模式通常用于距离较远、探测防区较多并分散的情况。该模式前端每个探测防区的探测器利用相应的传输设备通过总线连接到报警控制设备。多用于小于128 防区的系统。

C.无线制模式通常用于现场难以布线的情况。前端每个探测防区的探测器通过分线方式连接到现场无线发射接收中继设备，再通过无线电波传送到无线发射接收设备，无线发射接收设备的输出与报警控制设备相连。

D.公共网络包括局域网、广域网、电话网络、有线电视网、电力传输网等现有的或未来发展的公共传输网络。基于公共网络的报警系统不需考虑报警优先原则，同时要具有网络安全措施。

E.一般来说，入侵报警系统结构可以是以上四种基本模式的组合，也可以单独使用。

122.以下属于开关点控式探测器的有（ABCDE  ）。

A.磁开关入侵探测器

B.微动开关

C.紧急报警装置

D.压力垫

E.短导电体的断裂原理探测器

123.以下属于线控式探测器的有（AB  ）。

A.主动式红外入侵探测器

B.长导电体断裂原理探测器

C.微波和被动红外复合入侵探测器

D.室内用多普勒微波探测器

124.以下关于控制设备的防区类型说法正确的有（ABCDE  ）。

A.比较完善的报警控制设备具有不同功能特点的防区类型，且每个防区回路都可独立编程。

B.按防区报警是否设有延时时间可分为：瞬时防区和延时防区。

C.按探测器安装的不同位置和所起的防范功能不同可分为：内部防区、出入防区、周界防区、日夜防区、24h 防区和火警防区等。

D.按用户的主人是否外出还是逗留室内的不同设防情况可分为：外出设防、留守设防、快速设防、全防设防等。

E.报警控制设备的操作要具有保密措施。

125.以下关于系统可靠性说法正确的有（ACDE  ）。

A.入侵报警系统本身就是为了提高防护单位的安全而建设的，由于系统所用的设备大多是电子产品，因此，在进行设备配置、安装时，要与现场相结合，不要造成安全隐患，不对被防护的目标造成损害。

B.系统的报警控制设备具备各种信息的记忆功能，如停电前的状态为设防状态，当重新供电时，系统要人工恢复设防状态。

C.入侵报警系统通常是高风险场所安全技术防范系统的一个子系统，它在安全技术防范系统中起到至关重要的作用。

D.当出现防盗窃、防抢劫、防破坏等时，入侵报警系统发出报警信息、指明报警部位，提醒有关人员尽快出警，向视频安防监控系统、出人口控制系统发出联动信息，启动相关设备采用必要的措施。

E.入侵报警系统与其他系统采用同一个传输设备和控制设备，一旦该设备出现故障，该两个子系统都将失效。因此，为了保证整个安全技术防范系统的可靠性、有效性，入侵报警系统要能独立运行，在管理系统或其他子系统出现故障时，入侵报警系统要能正常运行。

126.以下关于系统设计流程说法正确的有（ABCE  ）。

A.由于历史原因，安防行业相对独立发展了很多年，形成了特定的术语和设计流程。一般来说，基于安全考虑，会对某些重要设计环节和资料提出保密的要求。

B.设计任务书是工程建设单位依据工程项目立项的可行性研究报告而编制的、对工程建设项目提出设计要求的技术文件，是工程招（投）标的重要文件之一，是设计单位（或承建单位）进行工程设计的重要依据之一。

C.现场勘察是在进行工程设计前，设计者对被防护对象的现场进行与系统设计相关的各方面情况的了解、调查和考察。

D.初步设计是工程设计单位（或承建单位）依据设计任务书（或工程合同书）、现场勘察报告和国家相关法律法规以及现行规范、标准的要求，对工程建设项目进行方案设计的活动。初步设计阶段所形成的技术文件只要包括：设计说明、设计图纸、和工程概算书。

E.在安防系统中，这个阶段比建设行业要求的设计深度会有所加深，并且由于安防产品的离散化特点，要求提供产品的供应厂家或者品牌信息，以便核定造价。

127.以下关于系统初步设计说法正确的有（ABCDE  ）。

A.图纸要能对系统进行有效、准确的描述，并做到与文字说明相互印证和相互呼应，图文表的数据要一致，格式符合规范要求。

B.图纸设计不在于有几张、几类图，而是要做到能够向审核者和施工者提供完整、明晰、准确的设计信息。

C.平面图通常包括前端设备设防图和管线走向图。管线走向设计要对主干管路的路由等进行设计标注，特别是安防管线通遁的指定。

D.对于某些关键或者特殊的安装场所，需特别指明安装方法，如需要，提供相应的安装工艺示意图，以保证设计方案的可实施性。

E.监控中心的设计需在前期就提出与装修、暖通、强电和其他弱电专业的配合要求，以保证值机人员的工作环境。

128.以下关于方案论证说法正确的有（ACD  ）。

A.强调方案的论证、审核和批准，以保证设计方案的科学性和合理性。强调合同的签订以确保方案实施主体的有效性，以便于落实后续的工作内容。

B.主要设备材料在初步设计的基础上，便可由评审者确定系统设计的可实施性。

C.在方案论证内容中，要充分考虑到一些高风险等级的单位的要求，如文博系统对设备材料安装工艺、对实施的可行性、工程造价等给出较为详细的论证。

D.方案论证的结论可分为通过、基本通过、不通过，对初步设计的整改措施 E.方案论证是建设单位组织的对设计单位（或承建单位）编制的初步设计文件进行质量评价的一种评定活动。它是保证工程设计质量的一项重要措施。方案论证的评价意见是进行工程项目初步设计的重要依据之一。

129.以下关于入侵报警系统正式设计说法正确的有（ABCE  ）。

A.施工图设计文件的编制的主要内容体现了针对整改要求和更详细、准确的现场条件，修改、补充、细化初步设计文件的相关内容，确保设备安装的可行性和良好的使用效果，着重体现现场安装的可实施性。

B.施工图设计文件的编制的主要内容还体现了结合系统构成和选用设备的特点，进行全面的图纸修改、补充、细化设计，确保系统的互联互通，着重体现系统的可实现性。

C.施工图设计文件的编制在原有初步设计文件的基础上，还需完善：提供详细的各类图纸，特别需要增加安装大样图、设备连接关系图等。

D.施工图设计文件的编制在原有初步设计文件的基础上，还需完善：管线敷设图也可以进一步分解为管路敷设图和线缆敷设图，以利于分阶段组织人员实施，同时保护有关安全信息。预留管线指的是长度的简单延伸，不是指并行预留敷设的管或者线的根数和规格。

E.做出更为详尽的设备材料清单和工程预算书，作为设备订货和工程安装的重要依据。

130.以下关于入侵报警系统纵深防护体系设计说法正确的有（AC  ）。

A.入侵报警系统的设计应符合整体纵深防护和局部纵深防护的要求，纵深防护体系包括周界、监视区、防护区和禁区。

B.周界可根据整体纵深防护和局部纵深防护的要求分为外周界和内周界。周界应构成连续、间断的警戒线（面）。

C.周界防护应采用实体防护或和电子防护措施；采用电子防护时，需设置探测器；当周界有出人口时，应采取相应的防护措施。

D.监视区可设置警戒线（面），宜设置视频对讲系统。

E.防护区应设置紧急报警装置、探测器，不宜设置声光显示装置，利用探测器和其他防护装置实现多重防护。

131.当下列（ABCDE  ）情况发生时，报警控制设备上应发出声、光报警信息，报警信息应能保持到手动复位，报警信号应无丢失。

A.在设防或撤防状态下，当入侵探测器机壳被打开时

B.在设防或撤防状态下，当报警控制器机盖被打开时

C.在有线传输系统中，当报警信号传输线被断路、短路时或当探测器电源线被切断时

D.当报警控制器主电源/备用电源发生故障时

E.在利用公共网络传输报警信号的系统中，当网络传输发生故障或信息连续阻塞超过30s 时

132.以下关于无线入侵报警系统说法正确的是（ABCDE  ）。

A.当探测器进入报警状态时，发射机应立即发出报警信号，并应具有重复发射报警信号的功能。

B.控制器的无线收发设备宜具有同时接收处理多路报警信号的功能。

C.当出现信道连续阻塞或干扰信号超过30s 时，监控中心应有故障信号显示。

D.探测器的无线报警发射机，应有电源欠压本地指示，监控。

E.重要区域和重要部位应有报警声音复核。

133.以下关于入侵报警系统中探测器的设置说法正确的是（AE  ）。

A.每个或每对探测器应设为一个独立防区

B.周界的每一个独立防区长度不宜大于100m

C.需设置紧急报警装置的部位宜不少于4个独立防区，每一个独立防区的紧急报警装置数量不应大于4 个，且不同单元空间不得作为一个独立防区

D.防护对象应在入侵探测器的有效探测范围内，入侵探测器覆盖范围内应

E.当多个探测器的探测范围有交叉覆盖时，应避免相互干扰

134.以下关于入侵报警系统中线缆选型说法正确的是（AD  ）。

A.系统应根据信号传输方式、传输距离、系统安全性、电磁兼容性等要求，选择传输介质

B.当系统采用分线制时，宜采用不少于4 芯的通信电缆，每芯截面不宜小于0.5mm2

C.当系统采用总线制时，总线电缆宜采用不少于5 芯的通信电缆，每芯截面积不宜小于1.0mm2

D.当现场与监控中心距离较远或电磁环境较恶劣时，可选用光缆

E.采用集中供电时，前端设备的供电传输线路宜采用耐压不低于直流500V的铜芯绝缘多股电线或电缆，线径的选择应满足供电距离和前端设备总功率的要求

135.以下关于入侵报警系统中管理软件说法正确的是（ABCDE  ）。

A.电子地图显示，能局部放大报警部位，并发出声、光报警提示

B.实时记录系统开机、关机、操作、报警、故障等信息，并具有查询、打印、防篡改功能

C.设定操作权限，对操作（管理）员的登录、交接进行管理

D.系统管理软件应汉化

E.系统管理软件应有较强的容错能力，应有备份和维护保障能力

136.以下关于系统功能说法正确有（ACDE  ）。

A.随着技术的发展，入侵报警系统的传输逐步与公共网络融合，由于公共网络主要是为其他服务，并不是专为人侵报警系统应用的，且其网络内数据流量变化较大，而入侵报警系统是为安全而设，需要报警响应时间要短

B.基于局域网、电力网和广电网的入侵报警系统：不大于10s

C.要求局域网、电力网和广电网如用于入侵报警系统的传输，要为入侵报警系统信号的传输有一个相对独立的信道，以保证报警响应的时间

D.声音复核装置要能清晰地探测现场内人的话音、走动、撬、挖、凿、锯时发出的声音，在背景噪声不大于45dB（A）的情况下，声音复核装置灵敏度调到最大值的90％时，所能探测的最大范围，应能满足现场保护的需要，其信噪比≥45dB

E.由于前端无线设备大多采用电池供电，一旦电池的电耗尽，设备将无法工作，因此，要求前端无线设备工作在欠压状态时，应发射故障信号给监控中心，以便及时更换电池，保证系统的正常使用

137.入侵报警系统的设计应符合整体纵深防护和局部纵深防护的要求，纵深防护体系包括（ABCD  ）。

A.周界

B.监视区

C.防护区

D.禁区

E.盲区

138.闭路监控电视系统根据其使用环境、使用部门和系统的功能而具有不同的组成方式，无论系统规模的大小和功能的多少，一般监控电视系统由（ABCDE  ）等几个部分组成。

A.摄像机

B.显示

C.传输

D.控制

E.图像处理

139.CCD摄象机的选择主要考虑的因素有（ABD  ）。

A.清晰度

B.灵敏度

C.灰度

D.信噪比

E.视角

140.电视监控系统应具有（ABCDE  ）等基本功能。

A.图像信号采集

B.切换控制

C.记录和重放

D.显示

E.分配

141.以下选项中属于数字硬盘录像系统的组成模块是（ABCDE  ）。

A.信号采集模块

B.监控模块

C.图像录制模块

D.远程访问模块

E.中央控制模块

142.视屏监控的显示和记录设备一般有（ABC  ）。

A.黑白/彩色监视器

B.录像机

C.视频处理设备组

D.双绞线

E.解码器

143.数字化监控系统是（ACD  ）等几种科学技术的结合。

A.计算机网络技术

B.动态存储技术

C.多媒体技术

D.闭路电视技术

E.现代建筑技术

144.电动三可变镜头指的是（ABD  ）。

A.电动光圈

B.电动聚焦

C.电动快门

D.电动变焦

E.电动阀门

145.视频监控系统监视器画面出现木纹干扰是系统受到外部干扰产生的原因可能（ABC  ）。

A.系统附近有强干扰源

B.供电系统电源不清洁

C.传输线屏蔽性能差

D.光线不好

E.镜头抖动

146.视频安防监控系统的供电范围包括（AC  ）。

A.视频系统所有设备

B.报警系统设备

C.辅助照明设备

D.备用电源设备

E.可视对讲设备

147.摄像机不受录像机控制的主要原因有（ABC  ）。

A.控制线路没有接好

B.双方协议及速率不一致

C.摄像机控制模块有问题

D.温度太低

E.图像不清晰

148.按解码器所使用的工作环境不同，可分为（CD  ）。

A.并联连接方式

B.串联方式

C.室内型

D.室外型

E.并联方式

149.视频安防监控系统的设计要求有（ABCDE  ）。

A.规范性和技术性

B.先进性和互换性

C.准确性

D.完整性

E.联动兼容性

150.视频监控系统应具有（ABCDE  ）等基本功能。

A.图像信号采集

B.切换控制

C.显示

D.分配

E.记录和重放

151.硬盘录像机是视频监控系统中不可缺少的设备，它的主要作用是（BC  ）。

A.画面切换

B.云台控制

C.录像保存

D.画面分割

E.画面时序切换

152.以下情况中，可能会导致硬盘录像机出现停止录像故障的是（ABC  ）。

A.在软件中未设置定时录像或移动录像

B.硬盘录像机硬盘已满

C.在软件中未设置为“覆盖录像”

D.云台地址与软件地址不一致

E.图像不清楚

153.视频监控系统中，镜头的安装接口主要有（ABC ）。

A.C型

B.CS型

C.S型

D.D型

E.E型

154.下列属于停车场系统硬件的有（ACE  ）。

A.感应线圈

B.电子围栏

C.车库闸门

D.指纹识别机

E.光电传感器