ICS 97.030

CCS Y 61

团   体   标   准

T/CRAAS 1103—202×

T/CECA-G 0130—202×

代替 T/CRAAS 1103—2021

T/CECA-G 0130—2021

# 质量分级及“领跑者”评价要求

# 房间空气调节器

Assessment requirements for quality grading and

forerunner - Room air conditioners

（征求意见稿）

2025-0X-XX 发布                                 2025-0X-XX  实施

发布

中 国 制 冷 空 调 工 业 协 会 中   国   节   能   协   会 中  国  技  术  经  济  学  会

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

前   言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》和 T/CAQP 015—2020 T/ESF 0001—2020  《“领跑者 ”标准编制通则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替 T/CECA-G 0130—2021《“领跑者 ”标准评价要求  房间空气调节器》。与 T/CECA-G 0130—2021相比主要技术内容变化如下：

—基础指标中的电磁兼容的判定依据/方法由GB 17625.1-2012变更为GB 17625.1-2022；

—基础指标中的房间空调器性能要求的部分指标要求根据GB/T 7725-2022标准进行了更新；

—核心指标中的“最大热泵制热量”指标名称变更为 “最大制热量”；

—核心指标中的最大制冷量和最大制热量的判定依据/方法由GB/T 7725-2004变更为GB/T 7725-

2022。

本文件由中国节能协会绿色高效用能产品专业委员会、企业标准“领跑者 ”工作委员会提出。 本文件由中国制冷空调工业协会、中国节能协会、中国技术经济学会归口。

本文件主要起草单位（排名不分先后）：XX

本文件参加起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

本文件参加起草人：XX

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——T/CECA-G 0042—2020，T/CECA-G 0130—2021；

——本次为第二次修订。

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

质量分级及“领跑者”评价要求 房间空气调节器

## 1  范围

本文件规定了房间空气调节器质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

本文件适用于采用空气冷却器、全封闭转速可控型电动压缩机，额定制冷量不大于14000W、气候 类型为T1的房间空气调节器和名义制热量不大于14000W的低环境温度空气源热泵热风机质量和企业标准水平评价。相关机构在开展质量分级和企业标准水平评估、“领跑者”评价以及相关认证时可参照使用，企业在制定企业标准时也可参照本文件。

本文件不适用于移动式空调器、多联式空调机组、风管送风式空调器质量和企业标准水平评价。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本文件。

GB 4343. 1      电磁兼容 家用电器、电动工具和类似用途器具的要求

第 1 部分：发射

GB 4706. 1      家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB 4706.32    家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 7725      房间空气调节器

GB 17625. 1    电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 19001    质量管理体系要求

GB 19606      家用和类似用途电器噪声限值

GB 21455      房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 21551.6    家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空调器的特殊要求 GB/T 24001    环境管理体系要求及使用指南

GB/T 26125    电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二

苯醚）的测定

GB/T 26572     电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 45001    职业健康安全管理体系 要求及使用指南 JB/T 13573    低环境温度空气源热泵热风机

## 3  术语和定义

GB 4706. 1 、GB 4706.32 、GB/T 7725 、JB/T 13573 、GB 21455 、GB/T 26572 和 GB/T 26125 界定的

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单位功能二氧化碳排放当量  carbon dioxide emission equivalent per unit function

E0

全生命周期内机组单位制冷（热）量的年化温室气体排放强度的量化指标。 注 1：单位为千克二氧化碳当量每千瓦年 [ kg CO2  e /（kW·a）]。

注 2：单位功能指的是机组提供的制冷和（或）制热量。

## 4    评价指标体系

4.1 基本要求

4. 1. 1  产品应符合明示执行标准及强制性国家标准的要求；

4. 1.2  近三年企业无较大环境、安全、质量事故；

4. 1.3  企业应未列入国家信用信息严重失信主体相关名录；

4. 1.4  企业应根据 GB/T 19001 、GB/T 24001 、GB/T 45001 建立并运行相应质量、环境、职业健康安全 管理体系，同时鼓励企业根据自身运营情况建立其他相关领域管理体系；

4. 1.5  产品应为量产产品。

4.2  评价指标分类

4.2. 1  房间空气调节器质量分级及“领跑者”评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新性指标。

4.2.2  基础指标包括 GB/T 7725、JB/T 13573、GB 21455、GB 4706. 1、GB 4706.32、GB 17625. 1、GB 4343.1 涉及的相关要求；产品有毒有害物质应符合 GB/T 26572、GB/T 26125 和工信部 2018 年第 15 号公告《达 标管理目录限用物质应用例外清单》的要求，并应提供相关证明文件（检测报告、RoHS 认证证书或电 器电子产品有害物质限制使用供方符合性声明及合格评定报告）。

4.2.3  核心指标包括全年能源消耗效率（APF）（适用于热泵型房间空气调节器）/制冷季节能源消耗效 率（SEER）（适用于单冷式房间空气调节器）、最大制冷量（适用于房间空气调节器）、最大制热量（适用于热泵型房间空气调节器）、制热季节性能系数（HSPF）（适用于低环境温度空气源热泵热 风机）。

4.2.4  创新性指标包括超高温制冷、超低温制热、 自清洁、智能语音技术、除菌、单位功能二氧化碳排 放当量（适用于低环境温度空气源热泵热风机）。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者 关注的相关创新性指标。

4.2.5  核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中 5 星级水平；平均水平，相当 于企业标准排行榜中4 星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中 3 星级水平。

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

4.3  评价指标体系框架

房间空气调节器“领跑者 ”标准的评价指标体系框架见表 1。 表1 评价指标体系框架

| 序 号 | 指标类型 | 评价指标 |  | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 先进水 平 | 平均水 平 | 基准水 平 |  |
| 1 | 基础指标 | 安全要求 |  | GB 4706. 1 GB 4706.32 | 符合标准要求 |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.32-2012 |
| 2 |  | 电磁兼容 |  | GB 4343. 1 GB 17625. 1 | 符合标准要求 |  |  | GB 4343.1-2018 GB 17625.1-2022 |
| 3 |  | 房间空调器性能要求 （具体见附录A） |  | GB/T 7725 | 符合标准要求 |  |  | GB/T 7725-2022 中 6 |
| 4 |  | 低环境温度空气源热泵 热风机性能要求（具体 见附录 B） |  | JB/T 13573 GB 21455 | 符合标准要求 |  |  | JB/T 13573-2018 中 5 GB 21455-2019 中 6 |
| 5 |  | 待机功率 |  | GB 21455 | 符合标准要求 |  |  | GB 21455-2019 中 6. 1.3 |
| 6 |  | 有毒有害物质 |  | GB/T 26572 GB/T 26125 工信部 2018 年第 15 号公 告《达标管 理目录限用 物质应用例 外清单》 | 符合标准要求 |  |  | GB/T 26572 GB/T 26125 工信部 2018 年 第 15 号公告《达 标管理目录限 用物质应用例 外清单》 |
| 7 | 核心指标 | 全年能源消耗效率 （APF） （适用于热泵型房间空 气调节器） |  | GB 21455 | 明示值 和实测 值均满 足等级 1 级要求 且 实测值 ≥明示 值的95% | 明示值 和实测 值均满 足等级 2 级要求 且 实测值 ≥明示 值的95% | 明示值 和实测 值均满 足等级 3 级要求 且 实测值 ≥明示 值的95% | GB 21455-2019 中 4. 1 |
|  |  | 制冷季节能源消耗效率 （SEER） （适用于单冷式房间空 气调节器） |  |  |  |  |  | GB 21455-2019 中 4. 1 |
| 8 |  | 最大制冷量 （适用于房 间空气调节 器） | 额定制 冷量≤ 4500W | GB/T 7725 | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 135% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 125% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 115% | GB/T 7725-2022 中6.3 |
|  |  |  |  |  | 实测值≥明示值的95% |  |  |  |
|  |  |  | 4500W< 额定制 冷量≤ 7100W |  | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 130% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 120% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 110% |  |
|  |  |  |  |  | 实测值≥明示值的95% |  |  |  |
|  |  |  | 7100W< 额定制 |  | 明示值 和实测 | 明示值 和实测 | 明示值 和实测 |  |

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

|  |  |  | 冷量≤ 14000W |  | 值均≥ 额定制 冷量的 125% | 值均≥ 额定制 冷量的 115% | 值均≥ 额定制 冷量的 105% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测值≥明示值的95% |  |  |  |
| 9 |  | 最大制热量 （适用于热泵型房间空 气调节器） | 额定制 冷量≤ 4500W | GB/T 7725 | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 160% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 150% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 140% |  |
|  |  |  |  |  | 实测值≥明示值的95% |  |  |  |
|  |  |  | 4500W< 额定制 冷量≤ 7100W |  | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 155% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 145% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 135% |  |
|  |  |  |  |  | 实测值≥明示值的95% |  |  |  |
|  |  |  | 7100W< 额定制 冷量≤ 14000W |  | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 150% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 140% | 明示值 和实测 值均≥ 额定制 冷量的 130% |  |
|  |  |  |  |  | 实测值≥明示值的95% |  |  |  |
| 10 |  | 制热季节性 能系数 （HSPF） (适用于低环 境温度空气 源热泵热风 机) | HC≤ 4500W | GB 21455 JB/T 13573 | ≥3.20 且实测 值≥明 示值的 95% | ≥3.10 且实测 值≥明 示值的 95% | ≥3.00 且实测 值≥明 示值的 95% | GB 21455-2019 中 4.2 JB/T 13573-2018 中 5.3.9.3 |
|  |  |  | 4500W< HC≤ 7100W |  | ≥3.10 且实测 值≥明 示值的 95% | ≥3.00 且实测 值≥明 示值的 95% | ≥2.90 且实测 值≥明 示值的 95% |  |
|  |  |  | 7100W< HC≤ 14000W |  | ≥3.00 且实测 值≥明 示值的 95% | ≥2.90 且实测 值≥明 示值的 95% | ≥2.80 且实测 值≥明 示值的 95% |  |
| 11 | 创新性指标 | 超高温制冷 |  | 附录 C | 满足附录 C 的要求 |  |  | 附录 C |
| 12 |  | 超低温制热 |  | 附录 C | 满足附录 C 的要求 |  |  | 附录 C |
| 13 |  | 自清洁 |  | 附录 D | 满足附录 D 的要求 |  |  | 附录 D |
| 14 |  | 智能语音技术 |  | 附录 E | 有该功能 |  |  | 附录 E |
| 15 |  | 除菌 |  | GB 21551.6 | 有该功能 |  |  | GB 21551.6-2010 中 4.2 |
| 16 |  | 单位功能二氧化碳排放 当量 （适用于低环境温度空 气源热泵热风机） |  | 附录 F | ≤400kg CO2 e/（kW·a） 且使用制冷剂的 ODP=0 |  |  | 附录 F |

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

5  评价方法

评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表 2。达到三级要求及以上的企业 标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入房间空气调节器企业标准排行榜。达到一级要求的企 业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以直接进入房间空气调节器 企业标准“领跑者 ”候选名单。

表2 指标评价要求等级划分

| 评价等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级应同时满足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 先进水平要求 | 任意一项及以上创新性指标 先进水平要求 |
| ### 二级应同时满足 | ### 基本要求 | ### 基础指标要求 | ### 核心指标 平均水平要求 | — |
| 三级应同时满足 | ### 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标 基准水平要求 | — |

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

附录 A  (规范性)

基础指标中房间空气调节器产品性能指标的具体指标要求

A.1 指标内容

房间空气调节器的性能指标的具体指标见表A.1。

A.2 指标要求

性能指标的各具体指标应依据GB/T 7725进行检测，其检测结果应符合GB/T 7725中相应条

款的要求。

表A.1 性能指标

| 序号 | 评价指标 |
| --- | --- |
| 1 | 制冷系统密封性能 |
| 2 | 制冷量 |
| 3 | 制冷消耗功率 |
| 4 | 制热量 |
| 5 | 制热消耗功率 |
| 6 | 辅助电热装置制热消耗功率（适用于带电热装置的房间空气调节器） |
| 7 | 最大运行制冷 |
| 8 | 最小运行制冷 |
| 9 | 最大运行制热 |
| 10 | 最小运行制热 |
| 11 | 冻结滴水 |
| 12 | 凝露和凝结水排除能力 |
| 13 | 自动除霜 |
| 14 | 室外机噪声（声压级） |

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

附录 B  (规范性)

基础指标中低环境温度空气源热泵热风机产品性能指标的具体指标要求

B.1 指标内容

低环境温度空气源热泵热风机的性能指标的具体指标见表B.1。

B.2 指标要求

性能指标的各具体指标应依据JB/T 13573进行检测，其检测结果应符合JB/T 13573和 GB 21455中相应条款的要求。

表B.1 性能指标

| 序 号 | 评价指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制热系统密封性能 | 符合 JB/T 13573 标准要求 |
| 2 | 运转 |  |
| 3 | 名义制热量 |  |
| 4 | 名义制热消耗功率 |  |
| 5 | 名义制热性能系数（COP- 12 ℃) |  |
| 6 | 噪声 |  |
| 7 | 低温制热量 |  |
| 8 | 低温制热消耗功率 |  |
| 9 | 低温制热性能系数（COP-20 ℃) |  |
| 10 | 最小运行制热 |  |
| 11 | 除霜 |  |
| 12 | COP-25 ℃（适用于带辅助电热装置的机型） | 符合 GB 21455 标准要求 |

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

附录 C  (规范性)

超高温制冷和超低温制热评价方法

C.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本附录。

C.1.1 超高温制冷

机组按 C.3 的试验方法进行测试，满足 C.2. 1 的要求。

C.1.2 超高温制冷能力

在规定的超高温工况和条件下，空调器实测的制冷量与其额定标称制冷量的比值。 C.1.3 超低温制热

机组按 C.3 的试验方法进行测试，满足 C.2.2 的要求。

C.1.4 超低温制热能力

在规定的超低温工况和条件下，空调器实测的制热量与其额定标称制热量的比值。

C.2 总体要求

C.2.1 超高温制冷

按 C.3.2.3 方法试验时，机组在连续运行期间，其电机过载器不应跳开，各部件不应损坏，机组应能 正常运转；

C.2.2 超低温制热

按 C.3.2.4 方法试验时，安全装置不应跳开，各部件不应损坏，机组应能正常运转。 注：试验中的除霜运行，其启动控制的保护器动作不视为安全装置。

C.3 试验方法

C.3.1 工况条件

超高温制冷的工况条件见表 C. 1  。

表 C.1 超高温制冷试验工况          单位： ℃

| 试验条件 | 室外侧入口空气状态 |  | 室内侧状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 | 湿球温度 | 干球温度 | 湿球温度 |
| 超高温制冷 | 60±0.5 | -- | 32±0.2 | 23±0.2 |

超低温制热的工况条件见表 C.2。

表 C.2 超低温制热试验工况          单位： ℃

| 试验条件 | 室外侧入口空气状态 |  | 室内侧状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 | 湿球温度 | 干球温度 | 湿球温度 |
| 超低温制热 | -32±2.0 | -- | 20±0.2 | 15.0±0.2 |

C.3.2 试验方法

C.3.2.1 试验工况读数允差应符合 GB/T 7725-2022 表 6 的相关规定。

C.3.2.2 试验用仪器仪表应符合GB/T 7725-2022附录E的规定。

C.3.2.3 超高温制冷试验

a）按表 C. 1 规定的超高温制冷试验工况和 GB/T 7725-2022中附录 D 给定的试验方法进行试验。

b）将空调器室内、室外空气进行交换的通风门和排风门（如果有）完全关闭，其设定温度、风扇风 速、导向格栅等调到最大制冷状态，按标准电压，按表 C. 1 规定的工况运行稳定后连续运转 1 小时， 然后停机 3 分钟，再启动运行 1 小时。

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

C.3.2.4 超低温制热试验

a）按表 C.2 规定的超低温制热试验工况和GB/T 7725-2022中附录 D给定的试验方法进行试验。

b)  将空调器室内、室外空气进行交换的通风门和排风门（如果有）完全关闭，其设定温度、风扇风 速、导向格栅等调到最大制热状态，如果带电辅热装置，应处于关闭状态，按标准电压，按表 C.2 规定的工况运行稳定后连续运转 4 小时。

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

附录 D  (规范性)

自清洁评价方法

D.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本附录。

D.1.1 自清洁

指空调器通过遥控器或空调本体上的按键（如“ 自清洁 ”按键或其他功能组合按键），可进入自清 洁模式，在该模式下，可以强制空调器室内换热器依次进行结霜、化霜，通过霜层融化带动空调器室内 换热器上的附着物脱落，然后经由空调器排水管路排出，实现自清洁。

D.2 总体要求

D.2.1 自清洁

按 D.3 方法试验时，空调器应自动进行自清洁过程， 自清洁过程室内换热器表面应有明显 的结霜现象，随后自动进行化霜，且化霜干净。

D.3 试验方法

D.3.1 工况条件

表 D.1 自清洁试验工况          单位： ℃

| 试验条件 | 室外侧入口空气状态 |  | 室内侧状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干球温度 | 湿球温度 | 干球温度 | 湿球温度 |
| 自清洁 | 35±1.0 | / | 27±1.0 | 19±0.5 |

D.3.2 试验方法

D.3.2.1  空调器的自清洁试验装置按 GB/T 7725-2022中附录 D 的规定。

D.3.2.2  试验工况读数允差应符合表 D.1 的规定。

D.3.2.3  试验用仪器仪表应符合GB/T 7725-2022附录E的规定。

D.3.2.4  自清洁试验

在表 D. 1 的自清洁工况下，按下空调机遥控器或空调本体上的按键（如“ 自清洁 ”按键或其他功能 组合按键），进入自清洁模式。

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

附录 E  (规范性)

智能语音技术评价方法

E.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本附录。 E.1.1 智能语音技术

指空调器通过识别语音指令做出相应动作的功能。 E.2 总体要求

空调器应能识别语音指令，并准确地按照语音指令的要求完成相应的动作。 E.3 试验方法

视检，通过语音，完成开机、关机、模式切换等至少三个动作。

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

附录 F  (规范性)

单位功能二氧化碳排放当量评价方法

F.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本附录。

F.1.1 设计使用寿命  design service life

N

产品设计时，预计不失去使用功能的有效使用时间，可在理论上保证产品使用时间的长久性。 注：单位为年（a）。

F.1.2 二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent

CO2 e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

注：二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜值。

F.1.3 生命周期能耗碳排放  carbon emission of energy consumption of life cycle

E1

机组在生命周期内累计消耗的电能所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

F.1.4 生命周期制冷剂耗量碳排放  carbon emission of refrigerant consumption of life cycle

E2

机组在生命周期内累计消耗的制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

F.1.5 生命周期碳排放  carbon emission of life cycle

ELC

机组在生命周期内累计消耗的电能和制冷剂所产生的温室气体排放量，并换算到二氧化碳当量。 注：单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。

F.1.6 臭氧消耗潜值  oxygen deprivation potential

ODP

单位质量的某种气体在大气中引起的臭氧总量变化量相对于单位质量的三氯一氟甲烷（R11）在大 气中引起的臭氧总量变化量的比值。

F.1.7 全球变暖潜值  global warming potential

GWP

一种温室气体排放相对于等量二氧化碳排放所产生的气候影响的比较指标。GWP 被定义为在固定 时间范围内 1kg 物质与 1kg CO2  的脉冲排放引起的时间累积（如：100 年）的辐射力的比率。

F.1.8 清洁能源利用率  clean energy utilization

ks

机组清洁能源的发电量在负载（包含空调机组和发电装置的系统）总耗电量中所占的比例，用百分

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

数表示。

注 1：适用于通过自身转换可直接利用清洁能源运行的机组。

注 2：清洁能源包括水力发电、风力发电、太阳能、生物能、地热能、海潮能等。 F.2 试验方法和指标计算方法

F.2.1 检验方法

机组的季节耗电量按 GB/T 7725-2022 标准中附录 B 的规定进行检验。 F.2.2 生命周期能耗碳排放

机组的生命周期能耗碳排放按公式（1）计算：

E1  = (CSTE + HSTE ∙ 1 − kS) ∙ ke  ∙ N ………………………………（1）

式中：

E1      ——    机组生命周期能耗碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）；

CSTE    ——    制冷季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单热型机组，CSTE = 0；

HSTE    ——    制热季节耗电量，单位为千瓦时（kW·h），对于单冷型机组，HSTE = 0；

kS      ——    清洁能源利用率，用百分数表示；

ke      ——    单位供电二氧化碳排放，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时[ kg CO2e/

（kW·h）] ，取ke  = 0.6 ，或按国家统计部门公布的年度最新数据；

N    ——    机组的设计使用寿命，单位为年（a），多联式空调（热泵）及类似机组的N

统一为 15 a。

机组的清洁能源利用率宜采用实测值。当测试条件不允许时，可以采用制造商提供的公开数据（铭 牌、说明书、宣传样本等）计算获得。

F.2.3 生命周期制冷剂耗量碳排放

机组的生命周期制冷剂耗量碳排放按公式（2）计算：

E2  = mR  × I(1 − αR) + L × N] × GWP…………………………（2）

式中：

E2      ——    生命周期制冷剂耗量碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2e）；

mR      ——    制冷剂的充注量，单位为千克（kg）；

αR      ——    制冷剂回收再循环系数，用百分比表示（%），多联式空调（热泵）及类似

机组的αR 取 0；

L    ——    制冷剂年泄漏率，用百分比表示（%），制冷剂年泄漏率统一为 0.2%；

GWP    ——    制冷剂的全球变暖潜值。

制冷剂的充注量为明示充注量。当机组季节耗电量试验中制冷剂的实际充注量可获得时，宜采用实 际充注量。

F.2.4 生命周期碳排放

机组的生命周期碳排放按公式（3）计算：

ELC  = E1  + E2 … … … … … … … … … … … … … … … …（3）

式中：

T/CRAAS 1103—202x

T/CECA-G 0130—202x

T/CSTE 0161—202x

ELC       ——    生命周期碳排放，单位为千克二氧化碳当量（kg CO2 e）。 F.2.5 单位功能二氧化碳排放当量

机组的单位功能二氧化碳排放当量按公式（4）进行计算：

……………………………………

式中：

E0

QC QH

——

单位功能二氧化碳排放当量，单位为千克二氧化碳当量每千瓦年[ kg CO2e/ （kW·a）]；

——     机组的名义制冷量（实测值），单位为千瓦（kW），对于单热型机组，QC  = 0；

——     机组的名义制热量（实测值），单位为千瓦（kW），对于单冷型机组，QH  = 0。

___________________________________

中国制冷空调工业协会标准

《质量分级及“领跑者”评价要求 房间空气调节器》编制说明

## 1  工作简况

### 1.1 任务来源

房间空气调节器是一种用于向封闭的房间、空间或区域直接提供经过处理的冷空气或热空气的一种调节电器，简称为空调。随着生活水平的不断提高，人们对舒适环境的要求越来越高，空调成了必不可少的生活电器。目前房间空气调节器的应用越来越广泛，在双碳目标和节能减排的大背景下，提高产品性能，节能减排是空调行业关注的重点。

目前，房间空气调节器执行的产品标准为GB/T 7725-2022《房间空气调节器》、GB 21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》。这2个标准均经过数年的实践与操作，大部分企业能满足其最低的要求。随着企业设计、生产和制造水平的提高，产品的性能和功能向着更优越的方向发展。

该标准的立项制定将通过开展房间空气调节器产品企业标准“领跑者”评价，有利于引导企业关注产品质量与环保性能等有关的技术指标，促使企业设计开发优质环保的空调产品，满足目前的市场需求，提高空调的质量和环保水平，进一步增强我国空调产品的国际竞争力。

### 1.2 参编单位

XX

### 1.3 主要工作过程

2025年1月，由于产品标准更新，以及对国内外相关产品的现状及发展情况进行了全面调研，广泛搜集和检索国内外相关产品的技术资料，进行了充分的研究分析、资料查证工作。

2025年2月，完成项目建议书编写。

2025年3月，完成立项。

2025年5月，标准编制组完成标准征求意见稿编写，将标准征求意见稿和编制说明提交到中国制冷空调工业协会。

## 2  本规范制定原则

（1）原则性：本标准根据《中华人民共和国标准法》、GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015 T/ESF 0001《“领跑者”标准编制通则》进行编制。

（2）适应性：从用户的实际需求出发，提供了用户选用产品的评判性依据，可以引导行业继续进行技术革新，推进产品的迭代升级，可推动整个空调行业的健康发展。

（3）先进性：反映最新科研发展趋势，规定了房间空气调节器质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分，有助于推动空调节能，助力国家“双碳”政策落地。

## 3  主要内容说明

本标准规定了房间空气调节器质量及企业标准水平评价的评价指标体系和评价方法及等级划分。

1）范围

主要阐明制订本标准适用范围。

2）规范性引用文件

给出本规范条文中提及的相关标准名称与编号。

3）术语与定义

给出与本规范内容相关的术语与定义。

4）评价指标体系

给出房间空气调节器领跑者的基本要求、评价指标分类和评价指标体系框架。

5）评价方法

给出房间空气调节器领跑者测试结果的评价方法等。

7）附录

给出基础指标中性能指标的具体指标要求、超高温制冷和超低温制热评价方法、自清洁评价方法、智能语音技术评价方法、单位功能二氧化碳排放当量评价方法。

## 4  与国际或国外标准水平对比情况

国外情况：目前国外房间空气调节器的相关标准各有侧重点，比如美国有严格的能源之星（ENERGY STAR）计划，对房间空气调节器等暖通空调设备的能效有明确要求和认证标准；日本的房间空气调节器产品注重节能和环保性能，在变频技术、制冷剂替代等方面处于领先地位，日本有自己的产品质量分级和认证体系，如 JIS（日本工业标准）认证等；欧洲对房间空气调节器实施了统一的能效标识制度，在房间空气调节器的安全和环保方面有严格的法规和标准，如 RoHS 指令对产品中的有害物质限制，以及对制冷剂的环保要求等。

国内情况：国标GB/T 7725-2022的更新，增加了标准的适用范围，更改了部分性能参数的测试方法的部分内容，增加了待机功率等测试方法和要求；国标GB 17625.1-2022的更新对房间空调器产品的电磁兼容指标的要求有了更新。作为原有的《 “领跑者”标准评价要求 房间空气调节器》分级标准显然是不能适应产品标准的更新的，为了跟上产品标准更新的步伐，对原有的分级标准进行修订，使评价体系更加完善。

## 5 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本规范在编制中遵循现行法律、法规和强制性国家标准，不存在相互冲突条款。

6  规范性引用文件

GB 4343. 1      电磁兼容 家用电器、电动工具和类似用途器具的要求  第 1 部分：发射

GB 4706. 1      家用和类似用途电器的安全  第 1 部分：通用要求

GB 4706.32    家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 7725      房间空气调节器

GB 17625. 1    电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 19001    质量管理体系要求

GB 19606      家用和类似用途电器噪声限值

GB 21455      房间空气调节器能效限定值及能效等级

GB 21551.6    家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空调器的特殊要求 GB/T 24001    环境管理体系要求及使用指南

GB/T 26125    电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二

苯醚）的测定

GB/T 26572     电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 45001    职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JB/T 13573    低环境温度空气源热泵热风机

《质量分级及“领跑者”评价要求 房间空气调节器》编制组

2025年4月